Příloha č. 6 – technická specifikace samosběrného vozidla

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Samosběrný vůz – snižování prašnosti ve městě Kravaře

Zadavatel veřejné zakázky:	Město Kravaře

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

IČ: 003 00 292

Stroj musí být vhodný pro úklid chodníků, komunikací a veřejných prostranství. Samosběrný vůz musí mít kloubové řízení podvozku a musí umožňovat snadné najíždění a sjíždění z chodníků a přejíždění nerovností na komunikacích.

Z těchto důvodu proto zadavatel stanovuje technický parametr pro celkovou šířku samosběrného stroje – minimálně 1,2 m, pracovní záběr kartáčů:  minimálně 2,4 m.

Maximální hmotnost samosběrného stroje z důvodu maximálního zatížení veřejných prostranství - chodníků ( jejich nepoškozením) – 3500 kg.

Požadované parametry :

Motor	              minimálně 50 kW, emisní norma Euro 3 A

Zásobník na smetky	              minimálně 1,5 m3

Možnost vyklápění smetků do kontejneru – vykládková hrana zásobníku na smetky minimálně 1300 mm vysoko

Průjezdná výška samosběrného stroje	              maximálně 2,0 m

Konstrukce sání stroje se systémem pro zachycení prachových částic PM 10

Plynule regulovatelný sací výkon samosběrného vozu

Komponenty sání zesílené proti opotřebení

Systém pro zkrápění všech zametacích kartáčů a sání

Zásobník čisté vody	              minimálně 300 l

Recyklace skrápěcí vody

Oddělený zásobník na recyklaci vody

Vysokotlaký mycí systém

Kropící lišta na omývání komunikací

Ruční sací hadice na vysávání nečistot z nepřístupných ploch

2 zametací kartáče před předními koly s kopírováním povrchu a zabezpečením proti jejich poškození

Individuální ovládání kartáčů, její plynulé regulace otáček z kabiny řidiče

Sací hubice za přední nápravou pro snadný přejezd nerovností na komunikacích

Možnost připojení třetího kartáče na čelním ramenu pro rozšíření pracovního záběru mimo obrys stroje s možností aplikace agresivního lanového kartáče

Variabilní čelní válcový odmetací kartáč

Kabina / řízení	pravostranné řízení

Hydrostatický pojezd 	pracovní režim 0-10 km/h

přejezdový režim 0-40 km/h

Registrační počítadlo 	motohodin  a  počtu ujetých km

Odpružené sedadlo řidiče

Klimatizace kabiny

Ventilace a vytápění kabiny

Čelní přídavné pracovní osvětlení

Výstražné osvětlení – oranžový maják

Plnohodnotná rezerva

Povinná výbava stroje

Bezpečnostní polepy a označení dle příslušné normy platné v ČR pro daný typ stroje