Technické parametry a výbava traktoru s kabinou:

- Motor a šasi stroje od jednoho výrobce

- Motor: min. 3- válcový motor, vodou chlazený, výkon dle ECE R24 min. 20 kW / 29 PS

- Převodovka: plynulá hydrostatická, min. 3 rychlosti, tempomat

- Pohon: všech kol, uzávěrka zadní nápravy

- Kola a pneumatiky:

  - na traktoru sada standartních pneumatik na travnaté plochy včetně disků  - přední travní kola min. 24x 8.50-12, zadní travní kola max 315/80 D16

  - + navíc 1x sada pneumatik se šípovým vzorem včetně disků – přední rozměr min. 6-14, zadní rozměr max. 9,5-22

  - Blatníky předních a zadních kol

- Palivo: diesel, objem nádrže min. 35 litrů

- Brzdy: kotoučové

- Řízení: s posilovačem, s vlastním hydraulickým čerpadlem

- Hydraulika:

  - Čerpadlo pro pracovní hydrauliku

  - Min.2 x dvojčinný hydraulický válec pro zvedání a tlačení

  - 3-bodová zadní hydraulika s ovladačem, kapacita zdvihu ramen min. 1100 kg

  - Přední hydraulický závěs včetně spojek, kapacita zdvihu ramen min. 1100 kg

  - Ovládání funkcí hydrauliky joystickem

  - Čelní vývodový křídel min. 2000 ot/min

  - Zadní vývodový hřídel min. 540/1000 ot/min

  - Přední hydraulické přístroje – min. 2 ks

  - Zadní hydraulické přístroje – min. 2 ks

- Elektro - výbava:

  - Vybavení pro provoz na veřejných komunikacích (maják, kompletní osvětlení, kontrolky, zásuvka pro přívěs, osvětlení SPZ, přístrojová deska s ukazatelem paliva + teploty + otáčkoměrem + počítadlo provozních hodin)

- Míry a rozměry:

  - Délka max. 3200 mm

  - Šířka max. 1300 mm (s pneumatikami na travnaté plochy)

  - Výška s kabinou max. 2300 mm

- Hmotnost:

  - Pohotovostní hmotnost max. 1500 Kg

  - Celková hmotnost max. 2600 kg

- Karoserie:

  - Kabina:

    - nejkomfortnější provedení – celoprosklená

    - teplovodní topení, klimatizace, bezpečnostní prosklení, stěrač + ostřikovače čelního skla, dveře se vzduchovými tlumiči, čelní i zadní okno výklopné na vzduchových vzpěrách, štěrbinové větrání pravých i levých dveří

    - pracovní světla přední + zadní – zabudovaná v kabině

- Sedadlo:

  - nejkomfortnější provedení

  - hmotnostně a podélně nastavitelné

  - nastavitelné opěradlo

- Možnost montáže dvoumístné kabiny

Další výbava:

- kompletní vybavení a dokumentace pro provoz na veřejných komunikacích

- přední a zadní hydraulické přípoje (min. 2 přední a min. 2 zadní)

- 1 ks rozbočovací hydraulický ventil 6/2

- Výstupní hřídel zadní + čelní vývodová hřídel + čelní hydrozávěs

- Přívěsová spojka - výškově nastavitelná pro bržděný vlek do 1500 kg

Příslušenství + technické parametry příslušenství

- Vzadu nesený válcový sypač – od stejného výrobce jako traktor

  - Kapacita sypače: min. 230 l -cca  - sůl min. na 11km, písek min. na 2km – při průměrném nastavení

  - Kontrolovatelná pravidelnost posypu

- Šípová radlice na sníh polohovatelná

  - Dvoudílná odhrnovací deska pluhů

  - Musí obsahovat 2 pohony poháněné hydraulikou vozidla

  - Max. pracovní šířka 150cm, min. méně než 135 cm

- Návěs 3stranný sklápěč, bržděný, jednonápravový

  - sklápěcí korba do tří stran pomocí hydraulického teleskopického zvedáku, ovládaného přímo z místa řidiče

  - sklopné plné plechové bočnice + odnímatelná nástavba bočnic - síťovaná (min. výška 70cm)

  - podpěrné kolečko stavitelné

  - dokumentace pro provoz na veřejných komunikacích

  - hmotnost návěsu: do 400kg

  - nosnost: min. 1400kg

  - rozměry:

    - šířka minimálně 1400 mm

    - délka minimálně 2300 mm

- Nakladač čelní + paletovací vidle – od stejného výrobce jako traktor

  - Jednoduchá demontáž nakladače

  - Vybaveno paralelogramem

  - Hydraulický přidržovač

  - Technické osvědčení

  - Lžíce široká min. 1200 mm

  - Zdvih na lžíci min. 750 kg

  - Nakládací výška 5in. 2200 mm

  - Paletovací vidle: délka hrotů min. 80cm