Smlouva o dílo: 		„PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská“

Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 4 SoD – Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace

- Projektová dokumentace bude zpracována dle následující technické specifikace:

  - Rekonstrukce tramvajového spodku a svršku mezi Sadem B. Němcové a novou tramvajovou zastávkou Důl Odra

  - Navržený systém pevné jízdní dráhy W – Tram se žlábkovou kolejnicí včetně systémového odhlučnění v místě zástavby

  - Odvodnění úseku pod železničním mostem

  - Mezikolejnicová úprava z modifikovaného AB

  - Koordinace s projektem Rekonstrukce křižovatky Sokolská tř. a ul. Kosmova vč. zastávky Důl Odra

- Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, geodetického zaměření pro potřeby vypracování projektové dokumentace provede zhotovitel.

Součástí zpracování projektové dokumentace je provedení veškerých stavebně technických průzkumů nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace uvedené v čl. 2, odstavec 2 této smlouvy, vč. úhrady všech poplatků.

Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k projektové dokumentaci, stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb dle působnosti, KHS MSK a HZS MSK.

- Projektová dokumentace bude předána v tomto provedení:

- 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.