|  | Ing. Jan Rusňák – AGROBAU, Projektový ateliér zemědělských a dopravních staveb Husova ul. 3288/ 59 , 430 03 Chomutov tel. 474 686 081, E-MAIL : agrobau@email.cz IČ 40262847, DIČ : CZ-6002061252 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo 0016/13 |  |  |
| Objednatel | Obec Vysoká Pec č.p.46, 431 59 Vysoká Pec |  |  |  |  | List číslo: 1 |  |  |
| Název stavby Stupeň dokumentace | OPRAVA KOMUNIKACE NA P.PČ 1191/1, 793/1 K.Ú. VYSOKÁ PEC - POD TOVÁRNOU Dokumentace k žádosti o stavební povolení |  |  |  |  | Počet listů 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ÚNOR 2013 |  |  |
| Název svazku průvodní zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Archivní číslo |  | Pořad. číslo | Název |  |  |  | Počet A4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Text | Výkr. |
|  |  | A. | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  | 18 |  |
|  |  | Jméno |  | Podpis | Nahrazuje |  | Výtisk |  |
| Vypracoval |  | Ing. Jan Rusňák |  |  |  |  |  |  |
| Zodp. projektant |  | Ing. Jan Rusňák |  |  | Doplňuje |  |  |  |
| Kontroloval |  | Ing. L. Rusňáková |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: Veškerá autorská práva jsou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku vyhrazena zpracovateli projektové dokumentace. |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění,

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby,

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán),

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití,

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí,

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje),

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,

f) diagnostický průzkum konstrukcí,

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,

h) klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně.

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

a) způsob číslování a značení,

b) určení jednotlivých částí stavby,

c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

5. Podmínky realizace stavby

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků,

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti,

c) zajištění přístupu na stavbu,

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.),

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

7. Předávání částí stavby do užívání

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj.zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

8.2.1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,

- parametry a zdůvodnění trasy,

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí,

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména

- základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory),

- základní technické řešení a vybavení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

b) technické vybavení tunelu,

c) navržená technologie výstavby,

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

c) veřejné osvětlení,

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

e) clony a sítě proti oslnění.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

b) základní charakteristiky,

c) související zařízení a vybavení,

d) technické řešení,

e) postup a technologie výstavby.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

a) rozsah dotčení,

b) podmínky pro zásah,

c) způsob ochrany nebo úprav,

d) vliv na stavebně technické řešení stavby.

11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

a) bourací práce,

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

g) zásah do jiných pozemků,

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a) všechny druhy energií,

b) telekomunikace,

c) vodní hospodářství,

d)  připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

a) ochrana krajiny a přírody,

b)  hluk,

c) emise z dopravy,

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,

f) nakládání s odpady.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- splnění požadavků dotčených orgánů.

# 1. Identifikační údaje

## a) označení stavby,

Oprava komunikace na p.pč  1191/1, 793/1 k.ú. Vysoká Pec - pod továrnou

## b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Obec Vysoká Pec č.p.46, 431 59 Vysoká Pec

IČ 00262242

## c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

Ing. Jan Rusňák – AGROBAU,  Projektový ateliér zemědělských a dopravních staveb

Husova  ul.   3288/  59 ,     430 03   Chomutov

tel. 474 686 081, E-MAIL :  agrobau@email.cz

IČ 40262847, DIČ : CZ-6002 061252                                                                                                 Zodp. projektant-  Ing. Jan Rusňák -  AI - obor dopravní stavby , číslo autorizace 301042

# 2. Základní údaje o stavbě

## a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění,

Projektová dokumentace řeší opravu krytu stávající místní komunikace dle ČSN 73 6110

Jedná se o místní komunikaci funkční skupiny C ,obousměrnou, dvoupruhovou, směrově nerozdělenou, typ příčného uspořádání MO2cp

Komunikace se nachází uvnitř obce Vysoká Pec v ul. Julia Fučíka. Oprava krytu komunikace je vymezena stávající trasou, která se nachází na p.p.č 1191/1 a 793/1 k.ú. Vysoká Pec, a probíhá v celkové délce 160m od křižovatky s ul. nad Koupalištěm až po konec trasy v km 0,1598. Hranice staveniště vymezují koridor o šíři cca 6 m a celkové délce 159,8 m. Původní cementobetonový kryt komunikace, bude částečně zfrézován o 40 mm a nahrazen novým krytem ACO 11 tl. 40mm. Stavba se nebude provádět za částečného vyloučení provozu. Zájmové pozemky jsou  i v současnosti  využívány pro navrhovaný účel. Navrhovaná stavba bude využívána v souladu s dosavadním využitím. Výstavbou dojde k významnému zlepšení současného stavu z hlediska technického, provozního a ekologického.

Stavební úpravy v tomto případě řeší zejména stávající stav a uspořádaní nevyhovující technicky a dispozičně (ČSN 73 6110). Předložené řešení vychází z daného stavu s ohledem na podmínky staveniště, hlavně pak na terénní konfiguraci a směrové a výškové uspořádání, které je pro uvedenou stavbu víceméně dané existencí stávajících objektů.

Přehled pozemků dotčených stavbou v k.ú. VYSOKÁ PEC

| parcela č. | číslo LV | vlastník | druh pozemku | způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1191/1 | 1 | Obec Vysoká Pec | ostatní plocha | ostat. komunikace |
| 793/1 | 1 | Obec Vysoká Pec | ostatní plocha | ostat. komunikace |

## b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby,

Stavba nebude realizována v etapách.

Předpoklad zahájení  06/ 2013

## c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán),

Plánovaná stavba je v souladu s Územním plánem obce Vysoká Pec .

## d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití,

Staveniště se nachází na trase stávající místní obslužné komunikace v části ul. Julia Fučíka. Oprava krytu komunikace je vymezena stávající trasou, která se nachází na p.p.č 1191/1 a 793/1 k.ú. Vysoká Pec, a probíhá v celkové délce 160m od křižovatky s ul. nad Koupalištěm až po konec trasy v km 0,1598. Hranice staveniště vymezují koridor o šíři cca 6 m a celkové délce 159,8 m.

## e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí,

Uvedená stavba je stavbou bezprostředně navazující na stávající zástavbu obce Vysoká Pec , která již v minulosti pro uvedený účel byla využívána a proto bude  vliv jejího technického řešení  a jejího provozu na krajinu minimální.

Stavba bude mít vliv na životní prostředí zejména z hlediska vzniku odpadů.

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím  oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

V rámci výstavby nedojde ke kácení vzrostlých dřevin

## f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat příslušná podzemní vedení.

Zejména se jedná o

- kabely telefonu – Telefonica O2

- kabely VO

- podzemní sítě  ve správě ČEZ Distribuce , a.s.

- trubní vedení SčVaK Teplice, a.s.

- trubní vedení VaK K.Vary, a.s.

- trubní vedení RWE, a.s.

Jelikož budou zemní práce prováděny v ochranných pásmech podzemních sítí, bude nutné žádat jejich správce o vytýčení a povolení ke vstupu do těchto pásem. Při provádění činnosti v ochranném pásmu je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození podzemních sítí nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně.

Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, včetně jednotlivých sloupů a lamp veřejného osvětlení.

Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů státní nivelace. Dále je nutno respektovat stávající vzrostlou zeleň a její kořenový systém.

# 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

## a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,

Dokumentace pro územní řízení nebyla zpracována.

Na uvedenou stavbu byl vydán souhlas dle §15 stavebního zákona Stavebním úřadem MěÚ Jirkov, dne 18.2.2013, č.j.:H/13/2800/PACJ

## b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,

Plánovaná stavba není v rozporu s územ. plánem obce Vysoká Pec

## c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,

V  zájmovém území bylo před zahájením projektových prací provedeno polohopisné a výškopisné zaměření geodetickou kanceláří Ing. Jana Sasová. Výstupy v podobě  geodetických a katastrálních map a seznamu souřadnic zaměřeného bodového pole byly předány jako projekční podklad.

## d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje),

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány

## e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány

## f) diagnostický průzkum konstrukcí,

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány

## g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,

Zájmové území se nenachází v inundačním pásmu Kundratického potoka. Průměrné roční srážky podle dlouhodobého sledování se pohybují okolo 500 mm (HMS Bílina).

## h) klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),

Klimaticky spadá lokalita do dešťového stínu Krušných hor, který vyznívá směrem k východu a do výše položených částí Českého středohoří.

Průměrná roční teplota činí 7-8oC.

teplot nad 10oC 2200-2500

| Výškové pásmo (m n.m.) | Index mrazu Im (oC) pro střední dobu návratu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 (roky) | 7 (roků) | 10 (roků) |
| Nad 300 do 400 | 297 | 380 | 424 |

## i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně.

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány

# 4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

## a) způsob číslování a značení,

Stavba bude realizována v jedné etapě.

## b) určení jednotlivých částí stavby,

Stavba sestává z uvedených částí

| NÁVRHOVÉ PLOCHY | m2 |
| --- | --- |
| OPRAVA KRYTU VOZOVKY | 1025 |
| DOPLNĚNÍ VOZOVKY | 15 |

## c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

Příjezdová komunikace

# 5. Podmínky realizace stavby

## a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků,

Věcné a časové vazby na jiné související stavby nám nejsou známy.

## b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti,

Realizace stavby se bude provádět za částečného omezení provozu.

Do veřejného provozu bude zasahováno v důsledku realizace stavby, pojezdem stavebních mechanizmů v průběhu pracovní směny a dále v důsledku zásobování stavby stavebním materiálem. V průběhu realizace nebude prostor staveniště pro veřejný provoz uzavřen.  Pro účely zařízení staveniště nelze využít stávající objekty, budování nových se nepředpokládá. Dodavatel využije svých mobilních zařízení umístěných na ploše staveniště.

- Jako zdrojů energie bude využito mobilních zařízení dodavatele. Pro telefonní spojení se využije mobilní síť.

V místě stavby a v jeho okolí nebudou zřizovány skládky materiálů. Stavební práce budou koordinovány tak, aby stavební materiál dopravený na stavbu byl okamžitě zabudován.

Odtěžené hmoty a vybourané sutě nebudou ukládány na mezideponie, ale budou odváženy na příslušná skládková zařízení.

## c) zajištění přístupu na stavbu,

Pro přesun materiálu a zeminy se využije tras stávajících komunikací mimo staveniště stávajících komunikací. Staveniště je přístupné z přilehlých ul. Skládku si zajišťuje dodavatel stavby.

## d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy,

V průběhu stavby není nutno zřizovat objízdné trasy.

K regulaci provozu na příjezdové komunikaci tj. v místě rozšíření komunikace bude využito přechodného dopravního značení a zařízení, které bude umístěno dle příslušného návrhu DIO v průběhu stavby. Návrh konkrétních DIO je nutné zpracovat dodavatelem stavby nebo po konzultaci s ním vzhledem k tomu, že DIO je nutné zpracovat v souladu s použitými technologiemi prováděných prací, použitou technikou a jejím množstvím a předpokládaným rozdělením provádění prací do etap.

# 6. Přehled budoucích vlastníků a správců

## a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.),

Vlastníkem dokončené stavby bude Obec Vysoká Pec .

## b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

Stavba bude využívána jako veřejná komunikace, pro provoz motorové dopravy .

# 7. Předávání částí stavby do užívání

## a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

Stavba bude  předána jako jedno funkční dílo.

## b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby.

Viz bod a)

# 8. Souhrnný technický popis stavby

##### 8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj.zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

Projektová dokumentace řeší opravu krytu stávající místní komunikace

Jedná se o místní komunikaci funkční skupiny C ,obousměrnou, dvoupruhovou, směrově nerozdělenou, typ příčného uspořádání MO2cp

Sledované území je vymezeno podélným staničením. Vzdálenost mezi začátkem úseku (ZÚ) a jeho koncem (KÚ) je 159,8m . Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s ul. Nad koupalištěm I.  Komunikace pro motorovou dopravu je navržena v šířce 6m, resp. od km 0,054 6,2m a je vedena ve stávající trase, trasování je dáno umístěním stávající komunikace mezi původními obrubami, které budou vzhledem ke kritické míře opotřebení nahrazeny obrubami novými.  Šířka opravy vozovky činí 6-6,2m, návrhová rychlost  20 km/h. Konec opravovaného úseku v km 0,1598 se nachází na stávajícím obratišti.. Předložené řešení vychází z daného stavu s ohledem na podmínky staveniště, hlavně pak na terénní konfiguraci a směrové a výškové uspořádání, které je pro uvedenou stavbu víceméně dané existencí stávajících objektů.

Původní cementobetonový kryt komunikace, bude částečně zfrézován o 40 mm a nahrazen novým krytem ACO 11 tl. 40mm. Niveleta nového krytu bude respektovat niveletu  původní. Zjištěné nerovnosti budou vyplněny před pokládkou AB koberce afaltovou směsí. Na frézovaný beton. podklad bude před pokládkou krytu proveden nástřik spojovací asfaltovou emulzí.

Místa se zjištěnou destrukcí podkladu po odfrézování budou lokálně doplněna vyztužovací mříží armatex. V úseku vymezeném km 0.015-0.035 bude podél pravé obruby doplněna nová konstrukce vozovky o celkové ploše cca 15m2.

Upravené plochy budou vymezeny novými betonovými obrubami CSB-H 30 s nášlapem 100 mm. pouze v místě  propojení stávajících vjezdů a vstupů na sousední nemovitosti budou mít obrubníky v nájezdu hranu 0,05m nad vozovkou. Vybrané vjezdy budou opatřeny novou konstrukční skladbou.

Výškové uspořádání, sklonové poměry

Výškové řešení komunikace vychází z původních výšek komunikace, opravy krytu budou respektovat niveletu stávajícího krytu s maximální výškovou odchylkou 3 cm. Podélné sklony budou přizpůsobeny původnímu stavu vozovky, příčné sklony budou řešeny střechovitě s oboustranným spádem max. 2,5%.

Bourací práce,

Charakter a rozsah bouracích prací je popsán v uvedeném přehledu

Stávající betonové plochy budou zfrézovány cca-40 mm pod plánovanou niveletu komunikace. Původní silniční obrubníky budou vybourány. Před vybouráním obrub bude beton. kryt vozovky v celé délce opravy říznut tak, aby nedošlo k jeho vylamování. Před napojením nové plochy bude stávající kryt komunikace zaříznut min. ve vzdálenosti 0,2 m od nově navrženého napojení tak aby bylo možno dodržet technologii překrývání napojovacích spár jednotlivých vrstev.   V místě zřízení odvodňovacího drénu budou vybourány stávající betonové plochy, dále budou vybourány určené vjezdy.

Vybourané sutě budou odvezeny na skládku a zlikvidovány dle platné legislativy

Bilance zemních prací,-

Vzhledem k výškovému uspořádání a charakteru stavby, bude bilance zemních prací objemově nevýznamná.

##### 8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

8.2.1. Pozemní komunikace

## a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční třídy C dle ČSN 73 6110.

Navržená konstrukční skladba vozovky dle TP 170

## b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- parametry a zdůvodnění trasy,

Jedná se o opravu místní obslužné komunikace v původní trase. Jedná se o místní komunikaci funkční skupiny C, obousměrnou, směrově nerozdělenou, typ příčného uspořádání MS2. (Tabulka na str. 41 ČSN 73 6110. jízdní pruh po rozšíření 2 x 3, m ).

Základní šířka vozovky činí 6 m.

PMK činí min. 8m.

Konstrukce

Konstrukční skladba  opravy krytu vozovky

VOZOVKA   - ACO 11

kom.  pro motorová vozidla -Navržená konstrukční skladba vozovky dle TP 170  pro návrhovou úroveň porušení vozovky D-1, očekávaná třída  dopravního zatížení  IV.  Katalog. list D1-N -3 -IV

| asfaltový beton ACO 11 50/70 | 40mm | ČSN EN 13108-1 |
| --- | --- | --- |
| asfaltový beton ACL 11 50/70 | 40mm | ČSN EN 13108-1 vyrovnávací podklad do 30 % |

postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS, EA  (ČSN 736129)

Místa se zjištěnou destrukcí podkladu po odfrézování budou lokálně doplněna vyztužovací mříží armatex.

VOZOVKA   - ACO 11  -LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ + VJEZDY K NEMOVITOSTEM

Navržená konstrukční skladba vozovky dle TP 170  pro návrhovou úroveň porušení vozovky D-1, očekávaná třída  dopravního zatížení  V.

| asfaltový beton ACO 11 50/70 | 40mm | ČSN EN 13108-1 |
| --- | --- | --- |
| kationaktivní asfaltové emulze PS,EA |  | ČSN 736129 |
| cementem zpevněné kamenivo KZC | 150mm | ČSN EN 13108-1 - |
| Štěrkodrť- ŠD | 200mm | ČSN EN 13108-1 - |

Obrubníky

| OBRUBNÍK SILNIČNÍ CSB-H 30 | 100/15/30 | betonový (150 mm) do bet. lože s opěrou |
| --- | --- | --- |

Nový silniční obrubník bude na straně po spádu osazen s nášlapem 100mm, v místě stávajících vjezdů s nášlapem 50mm

Zelené plochy (pásy)

Tyto plochy budou ohumusovány  tl.100 mm a zatravněny. Možno doplnit o vhodné keřovité dřeviny

8.2.2. Mostní objekty a zdi

nenachází se

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace

  - - Odvodnění

Nejvyšší průtočné množství vody Q dle ČSN 73 6101 = 0,001P x q15 x 

Povodí 1 = 0,1024 ha

Q1 = 0,100*100*0,9 =  9,0l/s pro asfaltový povrch

Q1 celkem = 9,0l/s

Odvodnění vozovky a jejího příslušenství bude zajištěno pomocí příčných a podélných sklonů do nikroštěrbin. žlabů CSB na konci úseku. Přirozené zasakování srážkových vod bude urychleno pomocí obnoveného štěrkového drénu vel. 2.4*5*2m v ploše u obratiště, který bude se žlabem propojen přívodem z flexibilní PE roury DN 100. Těleso drénu bude vyplněno kamenivem drceným fr. 32-64, od okolního terénu bude odděleného separační geotextilií. Opravou povrchu stávající komunikace nedojde ke změně ani narušení současného vodního režimu.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

nenachází se

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Parkoviště ani ostatní obslužná zařízení se zde nenacházejí.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

## a) záchytná bezpečnostní zařízení,

nenachází se.

## b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Dopravní značení- stávající beze změny

## c) veřejné osvětlení

v rámci stavby bude nahrazeno 6 ks zastaralých beton. svítidel svítidly typu SITECO 70 W, sloup pozink. v 6m. Montáž proběhne bez výměny kabeláže.

## d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Jedná se o stavbu uvnitř zástavby obce, nepředpokládá se výskyt volně žijících živočichů.

## e) clony a sítě proti oslnění.

nenachází se

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů  - nenachází se

## 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.

Není k dispozici.

## 10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Jelikož budou zemní práce prováděny v ochranných pásmech podzemních sítí, bude nutné žádat jejich správce o vytýčení a povolení ke vstupu do těchto pásem. Jedná se zejména o ochranná pásma

ČEZ Distribuce , a.s. , Telefonica O2, RWE, a.s., SčVK a.s.,

Při provádění činnosti v ochranném pásmu je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození podzemních sítí nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně.

Povodně

Komunikace se dle nám známých informací nenachází v záplavovém území vodního toku.

Sesuvy půdy a poddolování

Lokalita nenáleží k registrovaným sesuvným ani poddolovaným územím.

Seismicita

Stavební konstrukce vzhledem k poměru výšky a šířky není nutno posuzovat na posunutí a převržení.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat příslušná podzemní vedení.

# 11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

## a) bourací práce,

viz bod 8.1.

## b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně

## c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Vzhledem k výškovému uspořádání a charakteru stavby,  bude bilance zemních prací objemově nevýznamná.

## d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

V rámci stavby bude zřízeno cca 93 m2 ozeleněných , zatravněných ploch.

## e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

V průběhu výstavby nedojde k trvalému záboru pozemků zemědělského půdního fondu.

## f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

V rámci stavby nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa,

## g) zásah do jiných pozemků,

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky uvedené pod bodem 2a projektu

## h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Nejsou

# 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

## a) všechny druhy energií,

vzhledem k charakteru stavby bez významnějších nároků

## b) telekomunikace,

vzhledem k charakteru stavby bez významnějších nároků

## c) vodní hospodářství,

vzhledem k charakteru stavby bez významnějších nároků

.

## d)  připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Uvedená stavba se napojí na stávající veřejný dopravní systém v území a stane se po dokončení jeho nedílnou součástí.

## e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

vzhledem k charakteru stavby bez významnějších nároků

## f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

vzhledem k charakteru stavby bez významnější produkce

# 13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

## a) ochrana krajiny a přírody,

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se  předmětné území nenalézá na území národních parků, územních systémů ekologické stability, ani se zde nevyskytují přírodní památky a významné krajinné prvky.

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně.

## b)  hluk,

Vzhledem k charakteru stavby lze z hlediska hlukové zátěže  uvažovat s hlukem v rozsahu běžného uličního provozu nepřekračujícího povolené hygienické limity.

## c) emise z dopravy,

Vzhledem k charakteru stavby lze z hlediska emisí z dopravy uvažovat s hodnotami v rozsahu běžného uličního provozu nepřekračujícího povolené hygienické limity.

## d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

Vzhledem k charakteru stavby lze z hlediska znečištění vod uvažovat s hodnotami v rozsahu běžného uličního provozu nepřekračujícího povolené  limity. Provoz na komunikacích je z hlediska možného vzniku havárií prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních komunikacích dané kategorie. Možnosti vzniku a především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší.

Vznik havárie s negativním dopadem na vodu lze technickými opatřeními omezit na minimum. Reálným rizikem je možný únik většího množství provozních kapalin z dopravní techniky. To může být způsobeno špatným technickým stavem vozidel nebo dopravní havárií spojenou s únikem provozních kapalin. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit uniklé látky na ploše, ještě před vniknutím do kanalizace.

## e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,

Při provádění stavby musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy a normy a používány

ochranné pomůcky dle příslušných směrnic ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude věnovat pozornost zejména zákonu č. 309 ze dne 23.5.2006, který nahrazuje vyhl. 324/90, a kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy. Souběžně zhotovitel bude dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. O bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.

Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu, ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu je možné použít jako zábranu jednotkové zábradlí 1,1m vysoké, nebo nápadnou překážku výšky min. 0,6m, uloženou do výšky min. 0,9m. Ohrazení a oplocení výkopu musí být za snížené viditelnosti a v noci viditelně označeno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti max. 50m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 0,5m od hrany výkopu. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem. Při souběžném provádění výkopu strojně a ručně, platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled. Upozorňuji na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, podzemních a povrchových a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Práce musí být prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopech.

V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel zejména zajistí, aby při provádění stavby byla dodržena ustanovení vyhl. Ministerstva vnitra pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravním značením a světelnou signalizací.  Před započetím prací předloží dodavatel stavby projekt dopravního řešení. Překopy  u stávajících nemovitostí  budou vybaveny lávkami se zábradlím pro možnost bezpečného pohybu chodců a budou viditelně označeny ( při snížené viditelnosti osvětleny ).

## f) nakládání s odpady,

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím  oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení.

Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů…. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění.

Při nakládání s odpady vzniklými na této stavbě je nutné také přihlížet k úkolům, které ukládá v této oblasti Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb.

Potřebné skládky, odvozové a dovozové vzdálenosti budou řešeny zhotovitelem. Návrh přepravních tras odvozu bude konzultován s městským úřadem. Také bude upřesněno množství vznikajících odpadů, konkrétní místa a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadů na stavbě tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění.

Vybrané druhy odpadů (např. obalové materiály) budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci.

V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění.

Odpady vznikající při stavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotř. | N | AN3/AN5 |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, dřevo,neuvedené pod 03 01 04 | O | AN1/AN5 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN1/AN5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 01 01 | Beton | O | AN1/AN5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | AN1/AN5 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | AN1/AN5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 02 | Sklo | O | AN1/AN5 |
| 17 02 03 | Plasty | O | AN1/AN5 |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | AN3/AN5 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | AN1/AN5 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | AN1/AN5 |
| 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | N | AN3/AN5 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | AN3/AN5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | AN3/AN5 |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | AN3/AN5 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | AN3/AN5 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | AN1/AN5 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků, žump a chemických toalet | O | AN3/AN5 |

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 – skladování

# 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

## a) mechanická odolnost a stabilita,

Místní komunikace jsou navrženy dle ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací

Komunikace pro motorová vozidla - navržená konstrukční skladba vozovky dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D 1, očekávaná třída dopravního zatížení IV, katalogový list D1– N-3- IV.

- b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby v souladu s § 41 vyhl. č. 246/2001 sb.:

Stavba je využívána jako součást veřejné komunikace.

Současná komunikace svým směrovým výškovým a šířkovým uspořádáním neomezuje pojezd a přejezd vozidel Hasičské záchranné služby

Průjezdní šíře činí  min. 6-6,2m, v trase se nenachází žádné dělící ostrůvky na přechodech pro chodce.  Na konci úseku je zachováno původní úvraťové obratiště o délce ramen 13,5m a 14,3m což umožňuje otočení pož. techniky.

Při opravách ploch stávajících budou veškeré zjištěné podzemní hydranty a vodovodní uzávěry výškově přizpůsobeny vzhledem k  niveletě nově realizovaných ploch. Bude zachována jejich úplná funkčnost a přístupnost. Uvedená zařízení nebudou v žádném případě zakryta novými konstrukčními vrstvami !

## c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o ochranu zdraví, životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící činnost pracovníků vedení stavby.

## d) ochrana proti hluku,

Vzhledem k charakteru stavby lze z hlediska hlukové zátěže uvažovat s hlukem v rozsahu běžného uličního provozu nepřekračujícího povolené hygienické limity. Během provádění stavebních prací budou dodržovány příslušné hygienické normy a předpisy na ochranu proti hluku ze stavební činnosti.

## e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),

Zajištěno v souladu s platnými dopravními předpisy.

## f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

Vzhledem k charakteru stavby je předmětem zvolených technologických a pracovních postupů zhotovitele

# 15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

## a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

Místní komunikace jsou navrženy dle ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací.

Navržená konstrukční skladba komunikace dle TP 170

## b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

V projektové dokumentaci jsou splněny obecně technické požadavky na výstavbu z hlediska bezbariérového užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl.č.398/2009 Sb.

Vzhledem k charakteru stavby není detailně řešeno.

## c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

Stavba nebude dotčena vnějšími negativními vlivy

Povodně

Komunikace se dle nám známých informací nenachází v záplavovém území vodního toku.

Sesuvy půdy a poddolování

Lokalita nenáleží k registrovaným sesuvným ani poddolovaným územím.

Seismicita

Stavební konstrukce vzhledem k poměru výšky a šířky není nutno posuzovat na posunutí a převržení.

## d) splnění požadavků dotčených orgánů.

předložená projektová dokumentace je v souladu se známými požadavky dotčených orgánů.

Dále v rámci provádění stavby budou splněny všechny podmínky dotčených správců sítí uvedené ve vyjádřeních uložených  dokladové části PD viz. část  F – Doklady.

vypracoval  Rusňák