1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonicko stavební řešení

Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY č. p. 197

Místo stavby:		K. Ú. 788 112 -  Vysoká Pec, st.p. 486, poz. č. 727/81

Investor:		Obec Vysoká Pec

Stupeň:		Prováděcí projekt

Datum:		leden 2013

Vypracoval:		Marcela Liebezeitová

Číslo zakázky:		17/2012

Technická zpráva stavební

Prováděcí projekt

##### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:		Stavební úpravy

Místo stavby:			Vysoká Pec, st. p. 486, poz. č. 727/81

Katastrální území:		788 112 Vysoká Pec

Stavebník:			Obec Vysoká Pec, č. p. 46, 431 59 Vysoká pec

##### CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy v objektu č. p. 197 v obci Vysoká Pec. Stávající objekt je jednopodlažní, nepodsklepený zděný trojtrakt s obvodovými a nosnými stěnami tl. 300mm. Střecha je sedlová se sklonem 25°. Celý objekt původně sloužil jako prodejna smíšeného zboží a řeznictví. V současnosti je v objektu provozována cukrářská dílna, komerční prádelna a obchod.

Stavební úpravy jsou navrhovány jak z důvodu stavebně technického stavu objektu, tak i z důvodu nevyhovujícího dispozičního uspořádání pro současné využití. Účelem stavebních úprav je vyřešení celkové dispozice, která umožní využití celého objektu. Záměrem je především dispozičně oddělit jednotlivé provozovny, tak aby měly vždy samostatné vstupy, možnost zásobování, svá sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Též napojení jednotlivých provozoven na zdroje energií a vody bude provedeno nezávisle pro každou zvlášť (z centrální technické místnosti).

##### TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY

##### STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt je jednopodlažní, nepodsklepený zděný trojtrakt o šířce traktu 6,0m. Obvodové a nosné zdivo tl. 300mm je z plynosilikátových tvárnic na maltu vápennocementovou 25. Pilíře u vchodů jsou z cihel plných P15 na MVC 50. Strop tvoří železobetonové předpínané panely PPD a stropní panely a desky PZD. Základy tvoří pasy z prostého betonu. Krov je dřevěný o sklonu 25° krytý plechovou střešní krytinou na plném bednění z prken. Překlady a průvlaky nad většími otvory jsou vytvořeny z ocelových válcovaných profilů „I“ vložených do ztužujícího věnce. Podlahy jsou z keramických dlažeb, vč. podkladní vrstvy z betonové mazaniny v celkové tl. cca 100mm. Původní okna jsou dřevěná zdvojená s venkovními mřížemi, hlavní vstupy do prodejen mají prosklené vstupní stěny plastové. Vstupní dveře pro zásobování z původní rampy jsou hliníkové, dveře k agregátům chlazení jsou kovové. Stávající fasádní omítkou je bílý škrábaný břízolit. Sokl a čelní fasáda je obložena kabřincovými pásky.

##### DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budou prováděny ve stávajícím objektu č. p. 197 v obci Vysoká Pec. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, původně sloužící jako prodejna smíšeného zboží a řeznictví. V současnosti jsou v objektu tři provozovny: cukrářská dílna, prádelna a obchod.

Stavebními úpravami dojde k provoznímu oddělení jednotlivých provozoven. Z přilehlé zahrady poz. č. 727/81 budou provedeny nové vstupy do objektu – rampa s vyrovnávacím schodištěm pro zásobování prodejny, sloužící zároveň jako vstup do prádelny a dále vyrovnávací schodiště do centrální technické místnosti. Každá provozovna bude mít své vlastní vstupy, možnost zásobování, sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance a případné skladové prostory. Technická místnost bude mít svůj vlastní vchod a přístup bude umožněn pouze oprávněným osobám.

PRODEJNA

Vstup do prodejního prostoru je bezbariérový přímo z veřejného prostoru, chodníku lemujícího místní obslužnou komunikaci. Z převážné části bude prodejní prostor řešen jako samoobsluha, pouze pro část nabízeného zboží bude umístěn pult s obsluhou. Zásobování prodejny je řešeno samostatným vstupem a navazuje přímo na skladový prostor, ze kterého je přístupná místnost pro úklid a dále prodejní prostor. Další dva sklady jsou přístupné z přímo z prodejního prostoru. Sociální zázemí pro zaměstnance je přístupné přes větší ze dvou skladů. Z navazující předsíně je vstup na wc a do šatny, ve které je umístěn kuchyňský kout.

PRÁDELNA

Provozovna s prádelnou má samostatný vstup přes nově vybudovanou rampu, která je určená též pro zásobování prodejny. Prádelna bude provozována ve dvou místnostech. Navazující prostory jsou určeny jako zázemí pro zaměstnance, kde je přes chodbičku přístupné sociální zařízení a šatna se sprchovým a kuchyňským koutem. Prádelna má místnost pro úklid.

CUKRÁRNA

Přístup pro zásobování cukrárny je ze dvora. Z chodby je přístup do jednoho skladu, úklidové místnosti a do šatny, ve které je umístěna kuchyňská linka, sprchový kout a dále je zde vstup přes předsíňku na wc. Provozovna cukrárny má dvě místnosti určené přímo pro cukrářskou výrobu. Původní prostory s chladírenskými boxy zůstávají zachovány bez dalších stavebních úprav.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

##### PRŮZKUMY

Před zpracováním projektové dokumentace bylo na místě stavby provedeno zaměření stávajícího stavu a stavební průzkum.

##### BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

Uvnitř objektu budou nejprve demontovány zařizovací předměty a vnitřní vybavení, podlahové krytiny (PVC), ocelové dveřní zárubně vč. křídel, okna vč. mříží, v prostoru dvora ocelové zábradlí a ocelová dvoukřídlová vjezdová vrata. Demontována bude střešní krytina nad celým objektem, veškeré oplechování a dřevěný obklad na objektu vč. pomocné konstrukce. Odstraněna bude část dřevěného střešního záklopu při okapové hraně z důvodu navrhovaného nastavování krokví (zateplení fasády). V rámci bouracích prací budou odstraněny příčky, vybourány nové otvory vč. jejich nového podchycení ocelovými válcovanými „I“ nosníky. Následně budou otlučeny zbývající keramické obklady na stěnách, původní omítky cca ze 75%, odstraněny staré malby stěn a stropů a vybourány podlahové konstrukce (cca 100mm) na úroveň původní hydroizolace na podkladním betonu. Kompletně bude okopán sokl ve fasádě obložený z kabřincových pásků. Demontován bude původní okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x60mm a betonu. Odstraněna budou původní vnitřní vedení elektroinstalací, vody, plynu a kanalizace.

Část stavební sutě bude použita při dorovnání vjezdu do dvora, zbývající odvezena pověřenou firmou na předem určenou skládku.

Z oken demontované mříže budou po opravě na objektu znovu použity.

##### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce se týkají výkopů pro základové patky pod ocelovou konstrukci vyrovnávacího schodiště a rampy. Okolo celého objektu bude provedena obvodová drenáž z flex. PVC Ø10cm s odvodněním do nových trativodů vč. štěrkového obsypu a nopové fólie.

Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich poškození nebo přerušení.

##### ZÁKLADY

Základové patky budou vybudovány pod novými ocelovými konstrukcemi – vyrovnávacím schodištěm a rampou pro zásobování. Mezi novými základovými patkami a k nim přiléhajícím stávajícím základem bude vložena dilatace.

V prostoru stávajícího dvora pod původní nákladovou rampou bude proveden základ š. 300mm pod betonovou stěnu š. 200mm z tvarovek ztraceného bednění, která bude sloužit jako izolační přizdívka.

##### IZOLACE PROTI VODĚ

Po vybourání původních podlahových konstrukcí budou odstraněny poškozené vrstvy stávající hydroizolace (2x lepenka A500H), vyčištěn a vyspraven povrch podkladního betonu a následně budou provedeny nové hydroizolace (Pn + asfaltový modifikovaný pás).

V prostoru dvora bude provedena dodatečná hydroizolace stěn, které budou ve styku s nově vybudovaným vjezdem.

NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce jsou z pěnosilikátových tvárnic tl. 300mm a z cihel plných P 150 na MVC 50. Dozdívky v nosných konstrukcích budou provedeny z plynosilikátových tvárnic v tl. 300mm (YTONG).

Překlady

Překlady a průvlaky nad většími otvory a v obvodových stěnách jsou vytvořeny z válcovaných profilů „I“, vložených do železobetonového ztužujícího věnce. Původní nadedveřní překlady jsou železobetonové typové.

Z důvodu navrhovaného zesílení podlahových konstrukcí bude potřeba vynést stávající nadedveřní překlady o cca 50mm výše od původní úrovně osazení.

Do vybourávaných nových otvorů ve stávajících nosných stěnách budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků „I“, provařených v úrovni dolní i horní příruby páskovou ocelí š. 50/5mm po 0,5m. Před osazením budou nosníky odrezované a natřené základním nátěrem ve dvou vrstvách.

V nově vyzdívaných příčkových konstrukcích budou použity systémové překlady (YTONG).

Stropy

Původní zastropení je provedeno ze železobetonových předpínaných panelů PPD, stropními panely a deskami PZD.

Podlaha na stávající stropní konstrukcí objektu bude opatřena parotěsnou zábranou, následně položena minerální tepelná izolace (v porůzné části do dřevěného roštu z fošen 60/260mm) tl. 260mm a zakryta paropropustnou folií.

KROV

Krov původního objektu je stávající - dřevěný, vaznicový se stojatou stolicí s vaznými trámy. Po odstranění původní střešní krytiny bude provedena revize kvality konstrukce krovu. Poškozené a staticky nevyhovující prvky budou vyměněny a chemicky ošetřeny ochranným nátěrem proti plísni, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Z důvodu zateplení fasády bude provedeno nastavení krokví, na štítových stranách budou přidány krokve v celé délce.

Záklop z prken demontovaný při okapové hraně z důvodu nastavování krokví kvůli fasádnímu zateplení bude proveden kompletně z nových prken.

Nová dřevěná konstrukce pro zastřešení bude provedena u nově navrhovaného přístřešku.

STŘECHA

Na sedlových střechách o sklonu 25° bude nad celým objektem provedena výměna střešní krytiny vč. položení nové separační difúzní rohože pro plechové krytiny (Difflex convec) položené na stávající bednění z prken. Nová krytina bude provedena jako drážková (falcovaná) z ocelového, hluboce žárově pozinkovaného plechu s horní vrstvou opatřenou z polyesteru v barvě červenohnědé vč. všech potřebných systémových doplňků (systém LINDAB – SEAMLINE) - střešních výlezů, krajových a odvětrávacích tvarovek, oplechování štítových stran, sněhových zachytávačů, odvětrávacích tvarovek, kotvící tvarovky pro anténu apod. Součástí dodávky střechy budou též prvky pro odvodnění (okapové žlaby a dešťové svody), u kterých se předpokládá použití stejného materiálu (LINDAB – RAINLINE).

PŘÍČKY

Nové vnitřní dělící konstrukce o tl. 100 a 150mm jsou navrženy z plynosilikátových příčkových tvárnic (YTONG).

SCHODIŠTĚ

Konstrukce pro vyrovnávací venkovní schodiště pro přístup do technické místnosti a pro osazení tepelného čerpadla je navržena jako šroubovaná z ocelové pozinkované konstrukce s nášlapnou vrstvou z pororoštu. Podestu a schodišťové rameno bude lemovat ocelové zábradlí výšky 1,1m v části naproti vchodovým dveřím odnímatelné. Konstrukce z ocelových válcovaných nosníků je kotvena do základových patek s hloubkou základové spáry min. – 1,000 od upraveného terénu.

Parametry schodiště:	schodnicové		7x výška stupně 171,5 = 1200mm

6x šířka stupně 287	= 1722mm

konstrukční výška:	1,20m

(upravený terén – nová podlaha v přízemí)

RAMPA

Rampa s vyrovnávacím schodištěm je navržena jako šroubovaná z ocelové pozinkované konstrukce s nášlapnou vrstvou z pororoštu. Rampu a schodišťové rameno bude lemovat ocelové zábradlí výšky 1,1m v části pro zásobování prodejny s otevíratelnou, na stranu skládací brankou. Konstrukce z ocelových válcovaných nosníků je kotvena do základových patek s hloubkou základové spáry min. – 1,000 od upraveného terénu.

Parametry schodiště:	schodnicové		5x výška stupně 180,0 = 900mm

4x šířka stupně 275 = 1100mm

konstrukční výška:	0,9m

(upravený terén – nová podlaha v přízemí)

V úrovni 0,000 bude připraveno kotvení pro dřevěné sloupky přístřešku.

PODLAHY

Nové podlahové konstrukce v přízemí jsou navrženy s povrchovou úpravou z keramické vysoce slinuté dlažby vč. tvarovek pro obložení soklu. V cukrárně a prádelně budou navíc dlažby s protiskluzovou úpravou. Jednotlivé skladby podlah jsou popsané v samostatné příloze.

V prostoru půdy je navržena nová konstrukce podlahy tvořená dřevěnými fošnami 60/260mm, roštěm z prken 24/120mm po 500mm a záklopem z desek OSB tl. 15mm. Mezi dřevěnými fošnami bude vložena minerální tepelná izolace.

##### VÝPLNĚ OTVORŮ

Nová okna, prosklené vchodové stěny, výlohy a venkovní dveře jsou navrženy s plastovými rámy v bílé barvě a s izolačním dvojsklem příp. trojsklem

s Uw = 0,9 W/m2K. Vchodové dveře budou opatřeny bezpečnostním zámkem a samozavíračem. Výlohy budou přístupné pouze z venkovního prostoru a budou uzamykatelné.

Požární odolnost jednotlivých dveřních křídel a prosklených stěn je popsána ve výkresech a zprávě požárního zabezpečení.

Podrobný popis jednotlivých prvků viz samostatná příloha.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnější povrchy

Stávající břízolitová fasáda bude vyspravena a následné zateplení celého objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem z desek z expandovaného fasádního polystyrenu v tl. 180mm vč. všech systémových doplňků (začišťující APU lišty, soklové a nadpražní lišty s okeničkou, rohové lišty apod.). Finálním povrchem bude strukturovaná zatíraná fasádní silikátová omítka v odstínu světlého okru se zrnem 1,5mm.

Soklová část bude provedena kontaktním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrenu v tl. 30 - 50mm dle velikosti odsazení stávajícího soklu (betonového základu). Finálním povrchem bude „umělý kámen“ v barvě hnědé. Na zídce lemující prostor dvora budou fasádní úpravy provedeny bez zateplení.

Vnitřní povrchy

Omítky

Omítky na nových plynosilikátových příčkách budou řešeny materiály a postupy doporučenými pro použitý zdící systém vč. omítkových lišt chránících rohy před mechanickým poškozením (APU lišty okolo oken, rohové lišty Al, apod.). Na stávajících stěnách budou vyspraveny po dozdívkách a bourání původní vápennocementové omítky a to včetně stropů. Následně budou omítky kompletně sjednoceny novým přeštukováním.

###### Keramické obklady stěn

Keramický obklad stěn je navržen v sociálních zařízeních, ve sprchových koutech, v prostotách šaten (za kuchyňskou linku) a v místnostech pro úklid. V prostorách cukrářské výrobny a prádelny bude proveden keramický obklad na všech stěnách, v prostoru prodejny pouze na straně s obslužným pultem a ve skladu č. 1.

###### Keramické dlažby

Nové podlahové konstrukce v přízemí jsou navrženy s povrchovou úpravou z keramické vysoce slinuté dlažby. V cukrárně a prádelně budou navíc dlažby s protiskluzovou úpravou. Jednotlivé skladby podlah jsou popsané v samostatné příloze. V rozsahu dle tabulky povrchů v jednotlivých výkresech vč. obložení soklu.

###### Malby a nátěry

Na omítkách bude proveden nejprve penetrační nátěr a následně 2x nátěr standardní omyvatelnou a neotíratelnou malbou.

Dřevěné obložení střešních přesahů bude opatřeno ochranným nátěrem na dřevo vhodným do venkovních podmínek.

###### Zateplení stěn

V prostoru půdy bude provedeno zateplení štítových stěn do výšky cca 1m od podlahy – kontaktním zateplovacím systémem (polystyren tl. 180mm + perlinka + tmel).

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Veškeré klempířské práce budou provedeny z ocelového, hluboce žárově pozinkovaného plechu s horní vrstvou opatřenou z polyesteru v barvě hnědočervené. Jedná se o okapové žlaby, dešťové svody, oplechování střechy, zídky lemující dvůr a vnější parapety oken (systém LINDAB).

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Zámečnické práce se týkají výroby venkovního vyrovnávacího schodiště a rampy se schodištěm. Tyto konstrukce jsou navrženy jako šroubované z pozinkované válcované oceli, nášlapné vrstvy z pororoštů.

Hlavní vstupní prosklená stěna u prodejny bude opatřena z vnitřní strany ocelovou bezpečnostní mříží s otevíratelným dveřním křídlem opatřeným bezpečnostním zámkem.

Původní mříže do oken budou upraveny pro znovuosazení na původní místa na objektu. Úprava se týká prodloužení kotvení z důvodu nové zateplené fasády, dále úpravy velikosti části mříží, kde byla zvětšena okna.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Truhlářské práce zahrnují osazení oken a dveří, výrobu a osazení vnitřního vybavení – kuchyňské linky. Dále obložení střešních přesahů dřevěnými palubkami a to včetně nové pomocné konstrukce.

VĚTRÁNÍ

Viz samostatný projekt vzduchotechniky.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Jedná se o kuchyňské linky a šatní skříňky. Součástí vnitřního vybavení není zařízení jednotlivých provozoven. Ve vnitřním prostoru za vchody budou osazeny dočišťovací rohože.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Venkovní úpravy zahrnují vybudování obvodové drenáže, osazení nopové fólie po obvodě objektu až po úroveň nově upravovaného terénu. Následné vybudování okapového chodníku a nových zpevněných ploch.

Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. V místech s možností pojezdu – vjezd do dvora a zásobování ve skladbě s možností pojezdu, v zahradě před vyrovnávacím schodištěm pouze ve skladbě pro chodník. Výškový rozdíl původního dvora a nákladové rampy bude dorovnán. Z části stavební sutí a následně pak položením zámkové dlažby ve skladbě pro možnost občasného pojezdu vozidly do 3,5t. Přilehlé stěny dvora budou odizolovány a plocha odvodněna do nového liniového žlabu umístěného v prostoru původních vrat.

Před vchody budou osazeny čistící rohože s možností odvodnění – napojení na obvodovou dreáž.

Okapový chodník z kačírku lemovaný sadovým obrubníkem bude vybudován tam, kde k objektu přiléhají zelené plochy zahrady a pod ocelovými konstrukcemi schodiště a rampy.