A-B.  PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:					STAVEBNÍ ÚPRAVY č. p. 197

Místo stavby:					K. Ú. 788 112 -  Vysoká Pec, st. p. 486, poz. č.727/81

Investor:					Obec Vysoká Pec

Stupeň:					Prováděcí projekt

Datum:					leden 2013

Vypracoval:					Marcela Liebezeitová

Číslo zakázky:					17/2012

_________________________________________________________________________________

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Prováděcí projekt

# A) IDENTIFIKAČNÍ úDAJE STAVBY

NÁZEV STAVBY: 	STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 197

Místo stavby: 	Vysoká Pec, st. p. 486, poz. č. 727/81

Katastrální území: 	788 112 Vysoká Pec

- STAVEBNÍK:	Obec Vysoká Pec

- č. p. 46

- 431 59 Vysoká Pec

STUPEŇ PD:	Prováděcí projekt

Charakteristika a účel stavby:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy v objektu č. p. 197 v obci Vysoká Pec. Stávající objekt je jednopodlažní, nepodsklepený zděný trojtrakt s obvodovými a nosnými stěnami tl. 300mm. Střecha je sedlová se sklonem 25°. Celý objekt původně sloužil jako prodejna smíšeného zboží a řeznictví. V současnosti je v objektu provozována cukrářská dílna, komerční prádelna a obchod.

Stavební úpravy jsou navrhovány jak z důvodu stavebně technického stavu objektu, tak i z důvodu nevyhovujícího dispozičního uspořádání pro současné využití. Účelem stavebních úprav je vyřešení celkové dispozice, která umožní využití celého objektu. Záměrem je především dispozičně oddělit jednotlivé provozovny, tak aby měly vždy samostatné vstupy, možnost zásobování, svá sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Též napojení jednotlivých provozoven na zdroje energií a vody bude provedeno nezávisle pro každou zvlášť (z centrální technické místnosti).

Hlavní projektant, architektonická a stavební část:

Aleš MILLER,  ČKAIT 0007628, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby

Havlíčkova 485, 273 05  Smečno 	IČO: 486 94 223

Mob.: 603 486 304, e-mail: qualit@qualit.cz

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Vladimíra ŠPAČKOVÁ, , ČKAIT 0003596, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb

nám. Jana Opletala 2, 272 04 Kladno	          IČO: 619 19 063

mob.: 603 254 376, e-mail: spackovavl@vol.cz

Vytápění:

Ing. Jiří SKALA

K Cikánce 790, 154 00  Praha 5 – Slivenec                                      IČ: 62959069

Mob.: 733 553 555, e-mail: skala@iexton.cz

Autorizováno:

Ing. Tomáš Brůna, ČKAIT 0009329, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí  staveb, specializace technická zařízení

Vzduchotechnika:

Bc. Jakub MAŘÍK

Ke Zdravotnímu středisku 103/1, Praha 5 – Neporyje, 155 00

Mob.: 777 176 506 – Ing. Jaroslav Chmelík

733 553 555 – Ing. Jiří Skala, email: skala@iexton.cz

Autorizováno:

Ing. Tomáš Brůna, ČKAIT 0009329, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí  staveb, specializace technická zařízení

Zdravotně technické instalace:

Ing. David SÝKORA

Na Podlesí 1423, Kadaň, 432 01

Tel.: 777 563 561

Email: sikous@email.cz

Autorizováno:

Michal Škvára, ČKAIT - 0008350 autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec.  zdravotní technika

Elektroinstalace:

Martin FRÜHAUF, ČKAIT 0010135, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení

II.ulice 75, 273 07 Vinařice	IČO: 711 10 852

Tel.: 312 274 312, mob.: 603 897 422, e-mail: fruhauf.vinarice@seznam.cz

# B) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Stavební úpravy budou prováděny ve stávajícím objektu č. p. 197 v obci Vysoká Pec. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, původně sloužící jako prodejna smíšeného zboží a řeznictví. V současnosti jsou v objektu tři provozovny: cukrářská dílna, prádelna a obchod. Z přilehlé zahrady poz. č. 727/81 budou provedeny nové vstupy do objektu – rampa pro zásobování prodejny, sloužící zároveň jako vstup do prádelny a vyrovnávací schodiště do centrální technické místnosti.

POZEMEK STAVBY

| parcelní číslo | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 486 | 544 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1 | - |
| 727/81 | 1683 | zahrada | 1 | Zemědělský půdní fond |

Vlastnické právo:   LV 1, Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec, 431 59

SOUSEDNÍ POZEMKY

| parcelní číslo | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 132 | 874 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1 | - |
| St. 546 | 52 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1 | - |
| St. 547 | 110 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1 | - |
| 727/80 | 1488 | Ovocný sad | 25 | Zemědělský půdní fond |
| 727/144 | 704 | Ostatní plocha | 1 | - |
| 872/4 | 3999 | Ostatní komunikace | 1 | - |

Vlastnické právo:   LV 1, Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec, 431 59

LV 25, Vojtěch Palkoska, Jana Švermy 39, Vysoká Pec 431 59

Libuše Palkosková, Jana Švermy 39, Vysoká Pec 431 59

# C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PODKLADY

K vypracování projektové dokumentace byly k dispozici následující podklady:

- snímek z katastrální mapy z r. 2011

- informace o parcelách KN (výpis sousedů) z r. 2011

- dílčí projektová dokumentace stávajícího objektu

- doměření stávajícího stavu

- stavební průzkum

- požadavky investora, budoucích nájemců

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

K dopravě na pozemek bude využívána stávající komunikace – poz. č. 872/4.

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojení na potřebné inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) – stávající.

# D) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Návrh stavebních úprav byl průběžně konzultován s DOSS. V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavky orgánů státní správy a požadavky dotčených orgánů.

# E) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘ. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB DLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Stavební úpravy jsou prováděny ve stávajícím objektu.

# F) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY

Objekt je napojen na veřejné rozvody inženýrských sítí. Pro realizaci stavby není nutný zábor veřejných prostranství s výjimkou stavby eventuálního vnějšího lešení pro rekonstrukci fasády. Pozemek poskytuje dostatek prostoru pro umístění zařízení staveniště i skladování stavebního materiálu.

# G) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY VÝSTAVBY

Předpokládaný termín zahájení výstavby:	rok 2013

Předpokládaný termín dokončení výstavby:	rok 2013

Přesné termíny zahájení a dokončení výstavby budou specifikovány ve smlouvě s dodavatelem stavby.

ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY

Stavební práce budou realizovány dodavatelsky. Dodavatelská firma bude vybrána ve výběrovém řízení.

## Kontrola provádění:

- Kontrola provádění se bude týkat zakrývaných částí stavby. Kontrola bude vždy potvrzena zápisem ve stavebním deníku.

# H) STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ

PLOCHY STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Stavební pozemek č. 486:	      544 m2

Zastavěná plocha č. p. 197:	       446m2

Pozemek č. 727/81:	    1683 m2

ORIENTAČNÍ HODNOTA STAVBY

Stavební úpravy:	14.000.000,- Kč

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Prováděcí projekt

# 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště je napojeno na potřebné inženýrské sítě (vodovod, plyn, kanalizace, elektřina). Na přilehlém pozemku 727/81 bude umístěno zařízení staveniště, ke skladovým účelům budou využity prostory rekonstruovaného objektu. Hygienické zařízení bude využíváno ve stávajícím objektu. Pro realizaci stavby není nutný zábor veřejných prostranství s výjimkou stavby eventuálního vnějšího lešení pro rekonstrukci fasády.

Veškeré stavební úpravy se odehrávají v rámci stávajícího objektu st. p. č. 486 a na přilehlém pozemku č. 727/81. Úpravami bude dotčeno pouze přízemí a přilehlý exteriér, kde bude provedeno vyrovnávací schodiště pro nově navržený vstup do technické místnosti a nová rampa s přístřeškem pro zásobování prodejny. V půdním prostoru bude provedeno zateplení stropní konstrukce a výměna střešní krytiny.

Stávající odvodnění střechy objektu je řešeno vnějšími okapovými svody, které jsou zaústěny do stávající kanalizace a likvidovány zásakem na vlastním pozemku.

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající objekt je jednopodlažní, nepodsklepený zděný trojtrakt o šířce traktu 6,0m. Obvodové a nosné zdivo tl. 300mm je z plynosilikátových tvárnic na maltu vápennocementovou 25. Pilíře u vchodů jsou z cihel plných P15 na MVC 50. Strop tvoří železobetonové předpínané panely PPD a stropní panely a desky PZD. Základy tvoří pasy z prostého betonu. Krov je dřevěný o sklonu 25° krytý plechovou střešní krytinou.  Přesahy krovu jsou obložené dřevěnými palubkami. Překlady a průvlaky nad většími otvory jsou vytvořeny z ocelových válcovaných profilů „I“ vložených do ztužujícího věnce. Původní okna jsou dřevěná zdvojená, hlavní vstupy do prodejen mají prosklené vstupní stěny plastové. Vstupní dveře pro zásobování z původní rampy jsou kovové prosklené, dveře k agregátům chlazení jsou kovové. Stávající fasádní omítkou je bílý škrábaný břízolit. Sokl a čelní fasáda je obložena kabřincovými pásky.

Stavebními úpravami dojde ke změně dispozičního uspořádání, které umožní provozně i technicky oddělit jednotlivé provozovny umístěné v objektu. Stavební úpravy zahrnují výměnu střešní krytiny, kde stávající plechová střecha bude nahrazena novou z ocelového, hluboce žárově pozinkovaného plechu s horní vrstvou opatřenou z polyesteru v barvě červenohnědé a to včetně všech potřebných doplňků. Na stávající břízolitové fasádní omítce bude provedeno kompletní zateplení v tl. 18cm a nová omítka v barvě světlého okru v kombinaci s odstínem cihlové barvy. Ze stávajícího soklu bude odstraněn obklad z kabřincových pásků a provedeno jeho vyspravení a zateplení s finální povrchovou úpravou z „umělého kamene“ v barvě hnědé a světlé pískové. Vyměněna budou původní okna a dveře za nové s plastovými s rámy v barvě bílé a s izolačním dvojsklem příp. trojsklem - Uw = 0,9 W/m2K. Nové vyrovnávací schodiště a rampa budou z ocelové pozinkované konstrukce, nášlapné vrstvy z pororoštů. Konstrukce přístřešku bude dřevěná.

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavební úpravy budou probíhat ve dvou etapách.

V I. etapě budou vybudována nová sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance umístěná v zadním traktu objektu. Dále budou provedeny stavební úpravy v prostorách původní prádelny, kde bude část jejích prostor oddělena a přiřazena k prodejně. Na opačné straně objektu budou provedeny úpravy v zázemí cukrárny. V rámci I. etapy bude upraven prostor dvora. Výškový rozdíl dvora a původní rampy, v současnosti nevyužívané, bude z části dorovnán stavební sutí vzniklou při bouracích pracích a následně pak položena zámková dlažba ve skladbě pro možnost občasného pojezdu vozidly do 3,5t. Pro zásobování prodejny a vstup do prádelny bude vybudována nová ocelová rampa s přístřeškem. Pro možnost samostatného, nezávislého vstupu do technické místnosti bude ze zahrady vybudováno vyrovnávací ocelové schodiště, jehož konstrukce bude navržena též pro umístění tepelného čerpadla. Okolo celého objektu bude provedena obvodová drenáž a okapový chodník.

V rámci II. etapy budou provedeny stavební úpravy v místnostech s cukrářskou výrobnou a v prostorách prodejny. Bude provedeno zateplení stropu v úrovni půdy nad celým objektem vč. nové podlahy na dřevěném roštu, výměna střešní krytiny vč. úpravy krovu, oplechování, okapů a dešťových svodů. Po kompletní výměně výplní otvorů bude provedeno zateplení fasády a soklu. Následně bude na celý objekt provedena minerální fasádní omítka a to vč. zdi lemující prostor dvora.

BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE

Uvnitř objektu budou nejprve demontovány zařizovací předměty a vnitřní vybavení, podlahové krytiny (PVC), ocelové dveřní zárubně vč. křídel, okna vč. mříží, v prostoru dvora ocelové zábradlí a ocelová vrata do dvora vč. sloupků. Demontována bude střešní krytina nad celým objektem, veškeré oplechování a dřevěný obklad na objektu. Demontována bude část střešního dřevěného záklopu z důvodu nastavení krokví (zateplení fasády 18cm) V rámci bouracích prací budou odstraněny příčky, vybourány nové otvory vč. jejich nového podchycení ocelovými válcovanými „I“ nosníky, případně vyzdvižení stávajících překladů. Následně budou otlučeny zbývající keramické obklady na stěnách, odstraněny staré malby stěn a stropů a vybourány podlahové konstrukce (cca 100mm) na úroveň původní hydroizolace na podkladním betonu. Původní omítky budou z cca 75% otlučeny. Kompletně bude okopán sokl ve fasádě obložený z kabřincových pásků. Odstraněna budou původní vnitřní vedení elektroinstalací, vody, plynu a kanalizace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Dozdívky v obvodových a nosných stěnách budou provedeny z pórobetonových (plynosilkátových) tvárnic tl. 300mm. Nové příčky budou též pórobetonové v tl. 100 a 150mm. Nové podlahové konstrukce budou provedeny v tl. 150mm. Na původní hydroizolaci bude položena nová hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů, následně tepelná izolace (podlahový polystyren) v tl. 60mm, betonová mazanina vyztužená sítí KARI 100/100/6mm, nivelační stěrka a nášlapná vrstva z keramické vysoce slinuté dlažby, v cukrářské výrobně s protiskluzovou úpravou. V prostoru prádelny a sprchových koutů bude navíc provedena vrstva hydroizolační stěrky před pokládkou dlažby. Keramický obklad stěn je navržen v sociálních zařízeních, ve sprchových koutech, v prostotách šaten (za kuchyňskou linku) a v místnostech pro úklid. V prostorách cukrářské výrobny a prádelny bude proveden keramický obklad na všech stěnách, v prostoru prodejny pouze na straně s obslužným pultem a ve skladu č. 1. Nová vnitřní dveřní křídla budou dřevěná do ocelových zárubní. Povrchová úprava dveřních křídel musí splňovat požadavky do namáhaných prostor. Musí mít vysokou odolnost proti oděru, vlhkosti a páře. Nová okna, dveře a vstupní prosklené stěny budou s plastovými rámy a izolačním dvojsklem příp. trojsklem se součinitelem prostupu tepla UW=0,9W/m2.K. Výlohy budou uzamykatelné a přístupné pouze z venkovního prostoru.

Nad celým objektem bude provedena výměna střešní krytiny. Po odstranění původního střešního pláště bude provedena revize kvality konstrukce krovu vč. dřevěného bednění. Poškozené a staticky nevyhovující prvky budou vyměněny a chemicky ošetřeny ochranným nátěrem proti plísni, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Pro zachování rozměrů stávajících přesahů střechy i po provedení fasádního zateplení (18cm) bude provedeno nastavení stávajících krokví, na štítových budou krokve přidány v celé délce.  Mezi dřevěné bednění a střešní krytinu bude položena nová hydroizolační vrstva. Nová drážková střešní krytina je navržena z ocelového, hluboce žárově pozinkovaného plechu s horní vrstvou opatřenou z polyesteru v barvě červenohnědé vč. všech potřebných systémových doplňků - střešní výlezy, odvětrávací tvarovky, sněhové zachytávače, kotvící tvarovka pro anténu apod. (LINDAB – SEAMLINE). Oplechování střechy, okapové žlaby a dešťové svody, oplechování zídky lemující dvůr a vnější parapety oken budou ze stejného materiálu a v barvě jako nová střešní krytina (LINDAB – RAINLINE).

V půdním prostoru, na stávající stropní konstrukci, bude provedeno zateplení minerální izolací v tl. 260mm (vč. položení parotěsné zábrany), která bude vložena mezi dřevěný podlahový rošt z fošen, zakryta difuzní fólií a následně zaklopena OSB deskami tl. 15mm.

Stávající břízolitová fasáda bude zateplena v tl. 180mm kontaktním fasádním systémem z desek expandovaného polystyrenu. Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem v tl. 30 - 50mm (dle velikosti odsazení stávající soklů).

Společně pro nově navržený vstup do provozovny s prádelnou a vstup pro zásobování prodejny je navržena ocelová rampa s vyrovnávacím schodištěm krytá přístřeškem dřevěné konstrukce. Pro samostatný přístup do technické místnosti je navrženo ocelové vyrovnávací schodiště, jehož konstrukce bude navržena též pro umístění tepelného čerpadla. Konstrukce z ocelových válcovaných nosníků bude kotvena do základových patek s hloubkou základové spáry min. – 1,000 od upraveného terénu. Pochůzné plochy rampy a vyrovnávacího schodiště jsou navrženy z pororoštu. Jak schodiště, tak i rampa bude opatřena zábradlím o výšce 1,1m v část odnímatelném z důvodu zásobování.

Venkovní úpravy se týkají vybudování nového okapového chodníku vč. vložení nopové fólie v části, kde k objektu přiléhá travnatá část zahrady. Okapový chodník šířky 0,5m je tvořen pásem z kačírku a lemován sadovým obrubníkem. U vyrovnávacího schodiště před technickou místností je navržena zpevněná plocha ze zámkové dlažby pochůzné. Výškový rozdíl původního dvora a nákladové rampy bude dorovnán z části stavební sutí a následně pak položením zámkové dlažby ve skladbě pro možnost občasného pojezdu vozidly do 3,5t. Přilehlé stěny dvora budou odizolovány a plocha odvodněna do liniového žlabu, dále přes novou dešťovou kanalizaci dostávající funkční vsakovací rýhy v přilehlých zelených plochách. Dešťové vody budou svedeny do přilehlých zelených ploch (vsakovací rýhy na pozemku č. 727/81).

D) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

K dopravě na pozemek bude využívána stávající komunikace.

Napojení na elektrickou energii (NN), plyn, kanalizaci a vodu – stávající

E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

- stávající

F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení podmínek životního prostředí. Stavba je svým charakterem nevýrobní a její provoz nezatíží okolí. V navrhovaných objektech nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Běžný domovní odpad bude ukládán v kontejnerech a bude pověřenou odbornou firmou odvážen na skládku.

G) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

Prodejní prostor umožňuje přístup a využívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – stávající řešení.

H) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ

- nejsou

I) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY

Stavba není členěna na stavební objekty ani technologické soubory.

J) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBVY A PO JEJÍM DOKONČENÍ

Stavba je navržena v běžných stavebních technologiích. Při provádění se nepředpokládají zásadní negativní účinky na okolí stavby. Provádění stavby a způsob zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti osob (veřejnosti) musí být stanoven za účasti investora a realizační firmy. Jedná se zejména o režim dopravy na stavbu, oplocení staveniště a další bezpečnostní opatření stanovená při jednotlivých fázích postupu výstavby.

K) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ, POKUD NENÍ UVEDEN V ČÁSTI F

V objektu bude prodejna, cukrářská výrobna a prádelna prádla. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci – je nutné v plné míře dodržovat předpisy a zákonná ustanovení platné vyhl. pro zajištění BOZ při práci včetně odpovědnosti jednotlivých pracovníků BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dbát vyhl. 324/90Sb, Českého úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

# 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba bude realizována materiály a technologií zaručující mechanickou odolnost a stabilitu.

# 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Viz. samostatná příloha – Požárně bezpečnostní řešení

# 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Navržená stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Při provozu nebudou vznikat žádné toxické látky. Běžný domovní odpad bude ukládán v kontejnerech a bude pověřenou odbornou firmou odvážen na skládku. V objektu nejsou umístěny žádné zdroje hluku, které by vyžadovaly zvláštní ochranná opatření. V objektu nejsou umístěna žádná technologická zařízení, která vyžadují zvláštní režim užívání. Požadavky na tepelnou pohodu, osvětlení a větrání objektu jsou splněny.

# 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Pro bezpečné užívání objektu nejsou vyžadována mimořádná opatření.

# 6. OCHRANA PROTI HLUKU

V objektu nejsou navrženy zdroje hluku, které by vyžadovaly zvláštní ochranná opatření.

# 7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Díky kompletnímu zateplení objektu a výměně nevyhovujících oken a dveří dojde ke kvalitativnímu posunu objektu v oblasti energetické úspornosti. Pro vytápění objektu je navržen systém s tepelným čerpadlem.

# 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Prodejní prostor umožňuje přístup a využívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – stávající řešení.

# 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí.

# 10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Dle vyhlášky 380/2002 § 22 odst. 1 – neřeší se.

# 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČ. ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

Dešťové vody budou svedeny do přilehlých zelených ploch - vsakovacích rýh na pozemku č. 727/81.

Splašková kanalizace – stávající objekt je napojen na splaškovou kanalizaci v obci. V rámci stavebních úprav bude provedena kompletně nová kanalizace v celém objektu vč. jeho napojení na splaškovou kanalizační přípojku v areálu.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Stávající objekt je napojen na zdroj pitné vody. Nově bude stávající vodovodní přípojka ukončena v betonové vodoměrné šachtě na přilehlém pozemku 727/81, ve které bude osazena nová vodoměrná sestava pro celý objekt č. p. 197.

VYTÁPĚNÍ

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpalo systému vzduch-voda Mitsubishi Electric Zubadan Inverter „14“   PUHZ-HRP125YHA. Bivalentní zdroj tepla se skládá z tepelného čerpadla o výkonu 14,0kW (4,5-15,0kW) při teplotě A-15W35 a trubkového elektrokotle GEOSUN o výkonu 6,0kW. Většinu otopného období čerpadlo využívá primární zdroj tepelné energie a cca 10% otopného období je zdroj tepelné energie – elektrický ohřev otopné vody ve vloženém elektrokotli.

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI

Rozvody elektroinstalací v prostorách dotčených stavebními úpravami budou provedeny nové podle stávajících platných norem a předpisů.

Stávajícího elektroměrového rozvaděče uvnitř budovy budou demontovány. Stávající pojistková skříň R30 bude vyměněna za novou pojistkovou skříň SR602 do výklenku. Vnitřní provedení skříně SR602/NNVW2 bude s šesti sadami pojistkových spodků pro připojení 4x stávající kabel distribuční sítě a dva odvody pro připojení objektu a tepelného čerpadla. Na pojistkovou skříň budou umístěny dva elektroměrové rozvaděče ER212/NVP7P prostorem pro osazení sazbového spínače HDO. Elektroměrové rozvaděč budou se schválením pro ČEZ

Propojení pojistkové skříně s elektroměrovými rozvaděči bude provedeno kabely CYKY. Připojení objektu a tepelného čerpadla se bude řídit technickými podmínkami pro připojení vydanými ČEZ Distribuce na rozvody do 1kV.

# 12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ)

Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter.