Příloha č. 10

Podrobnější vymezení pojmu Provozování

# PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ POJMU PROVOZOVÁNÍ

## Provozování zahrnuje veškeré činnosti, které pod tento pojem přiřazuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZoVaK). Zahrnuje činnosti, které ZoVaK označuje jako povinnosti Provozovatele, a dále i ty činnosti, které jsou povinností Vlastníka, jejichž plnění Vlastník na Provozovatele touto Smlouvou převádí.

## Následující výčet činností je pouze demonstrativní výčet, nepředstavuje tedy úplný popis Provozování či činností Provozovatele ve smyslu ZoVaK v platném znění.

## Provozování Majetku zahrnuje (mimo jiné):

#### Údržba :

##### čerpacích stanic odpadní vody, čistíren odpadních vod a ostatních nadzemních stavebních objektů

tj. údržba stavebního charakteru včetně nátěrů kovových zařízení, bílení  omítek, Údržba střech, oplocení, příjezdových komunikací a zpevněných ploch, Údržba  strojně-technologického zařízení, elektrozařízení vč. měření, regulace a zařízení telemechaniky

##### kanalizačních sítí

tj. kontrola terénu nad kanalizačním potrubím, Údržba vstupních poklopů na kanalizačních šachtách a srovnání poklopů do nivelety vozovky, Údržba a výměna stupadel, žebříků v objektech kanalizační sítě a Údržba stok, šachet a objektů na kanalizační síti

##### zajišťování Oprav a další Údržby pronajatého majetku

v rámci činností schválených Plánem Údržby na příslušný kalendářní rok, včetně odstraňování havárií a Poruch

#### Revize zařízení, požární předpisy, bezpečnost a ochrana zdraví

tj. revize elektrických zařízení silnoproud a slaboproud, hromosvodů, komínů, zvedacích zařízení, tlakových nádob, plynových zařízení, kotelen, topidel apod., zabezpečení vhodné ostrahy důležitých objektů

#### Technická a ekonomická činnost

- podklady pro vyhodnocení produkce odpadních vod, Obnovu kanalizačních sítí a stavebních i technologických objektů, vyhodnocení provozu čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a dalších objektů pro návrhy rekonstrukce, modernizace a novou investiční výstavbu

##### vedení technické dokumentace infrastrukturního majetku Vlastníka

tj. archivace projektové dokumentace, projektů skutečného provedení, pasportů a provozních řádů, zpracování návrhů pro aktualizaci provozních řádů a pasportů dle schváleného plánu. Dokumentace je majetkem Vlastníka. Vedení evidence přípojek, měřidel a odběratelů

##### vedení vodohospodářské evidence

statistických výkazů, evidence vodohospodářských rozhodnutí a limitů.

##### vedení evidence odpadového hospodářství

a odpovědnosti za likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho a prováděcích předpisů

##### vedení technické a majetkoprávní evidence nemovitostí

a nemovitých věcí podléhajících zápisu u katastrálního úřadu dle příslušných předpisů, majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem a věcem podléhajícím zápisu u katastrálních úřadů

##### zastupování Vlastníka při jednání se státními orgány

při vydávání vodohospodářských povolení a limitů, kontrolní činnosti státní inspekce a orgánů hygieny a převzetí zodpovědnosti za rozhodnutí státních orgánů.

- vydání stanovisek k přípojkám a stanovisek ke Kanalizacím provozně souvisejících

##### vydávání stanovisek a kontrola investiční činnosti třetích osob

dotýkající se Provozovatele, vč. výstavby kanalizačních přípojek, staveb, které budou převzaty do provozu Provozovatele, kontrola dokumentace, provádění a přejímky staveb; na Provozovatele jsou přeneseny povinnosti Vlastníka vyplývající z §23 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích

##### vydávání stanovisek ke změnám

v odvádění odpadních vod pro objednatele i třetí osoby v případě napojení nových odběratelů, zrušení odběrů, změn odběrů z hlediska technologického dopadu na provoz infrastrukturního majetku - např. změny výrobní technologie průmyslových závodů

##### pojištění infrastrukturního majetku v dohodnutém rozsahu

##### zpracování návrhů na dosažení provozních úspor

stálé sledování a vyhodnocování celého komplexu pronajatých infrastrukturních zařízení, navrhování opatření vedoucí k úsporám provozních nákladů a zlepšení kvality služeb

##### zpracovávání a projednávání plánů údržby a Plánů Investic

## Provozní činnosti a činnosti související s Provozováním zahrnují (mimo jiné):

#### provoz kanalizačních sítí, včetně čištění kanalizačního potrubí, kontroly a čištění šachet, zajišťování průchodnosti kanalizace, čištění odlehčovacích komor, shybek, výpustí a jiných objektů na kanalizační síti, hubení hlodavců, zkoušky těsnosti stok a objektů

#### provoz čistíren odpadních vod a kanalizačních čerpacích stanic dle provozních řádů včetně odvozu a likvidace shrabků, písku a kalů na určené skládky, čištění odp. vod v souladu s vodohospodářskými rozhodnutími, likvidaci odpadů, včetně trvalého dálkového sledování provozu objektů

#### měření množství odpadní vody vypouštěné do vodních toků pro provozní účely;

#### obchodní činnost,	tj. uzavírání smluv o odvádění odpadních vod, výpočty a placení úplat správcům vodních toků za vypouštění odpadních vod, zajišťování všech materiálů a služeb potřebných pro provoz;

#### obchodní styky s třetími osobami;

#### vymáhání pohledávek a majetkových sankcí při prodlení s placením stočného od odběratelů i na předané vodě, sankce za překračování smluvně stanoveného množství a kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace;

#### provádění vodohospodářských kontrol u podnikatelských subjektů - významných původců odpadních vod odváděných do kanalizace;

#### nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho a prováděcích předpisů;

#### vyřizování reklamací a stížností a informace občanům, odběratelům i dalším osobám dle obecně platných předpisů, informace o provozu, haváriích, dispečerská činnost.