# Příloha č.2 Zadávací dokumentace

Předepsaná struktura nabídky - specifikace

(Uchazeč dopíše do všech jednotlivých řádků specifikací pouze odpověď ano nebo ne tak, aby bylo patrné, že splňuje požadavky ZD. Pokud podáváte nabídku pouze na jednu technologii, tak ostatní proškrtněte)

- Automatický stroj pro lepenou vazbu V2– specifikace

Název nebo označení nabízené technologie: ………………………………….

| Požadovaná specifikace | Ano/ne |
| --- | --- |
| Automatické nastavení celého procesu pomocí displeje s intuitivním ovládáním |  |
| Automatické nakládání obálek umožňující slepení brožur formátu A4 na šířku včetně případných klop z obou stran obálky o šířce min 50mm. Velikost automaticky nakládaných obálek je v rozmezí 710 x 385mm až 840 x 450mm |  |
| Automatické vykládání slepených brožur |  |
| Minimální formát vazby 105 x 148mm |  |
| Maximální rozměr vazby není menší než 315 x 380mm |  |
| Rylování obálek je jako součást lepícího stroje a provádí se pomocí rylovacílišty automaticky při naložení obálky do stroje pro minimálně 6 rylovacích linek |  |
| Fréza pro zdrsnění hřbetů volných listů nebo tiskových složek s možností nastavení výšky frézování nebo úplného odstavení pro lepení trhacích bloků |  |
| Možnost lepení trhacích bloků bez obálky |  |
| Lepení papíru klasickým hotmeltovým lepidlem |  |
| Elektronicky nastavitelná délka nánosu lepidla na hřbetu knihy, což zabraňuje vytékání lepidla z kraje knihy |  |
| Automatický nakladač bloků knih do lepícího stroje, který umožní obsluze dostatek času pro vykládání knih z automatického vykladače a přesun slepených knih do automatického trojřezu bez nutnosti zastavení lepení. Možnost ručního naložení brožur v případě poruchy nakladače nebo potřeby zařadit do výroby přednostně jiný typ knihy, než který je naložen v nakladači |  |
| Výkon minimálně 300 slepených brožur za hodinu |  |
| Zatížení i v třísměnném provozu |  |

- Automatický jednonožovýtrojřez– specifikace

Název nebo označení nabízené technologie: ………………………………….

| Požadovaná specifikace | Ano/ne |
| --- | --- |
| Automatické nastavení formátu vkládané brožury a výsledného požadovaného formátu pomocí intuitivního displeje |  |
| Automatické nakládání brožur ze zásobníku |  |
| Minimální formát nakládané brožury A6 (105 x 148mm) |  |
| Maximální formát nakládané brožury je minimálně 235 x 330mm |  |
| Automatický ořez ze tří stran brožury |  |
| Automatické vykládání brožur na vykládací pás, kde jsou brožury opět rovnány do stohu |  |
| Možnost automatického naložení dvou až tří brožur současně, podle tloušťky brožury, pro zrychlení řezacího procesu |  |
| Možnost uložení minimálně 80 řezných programů pro snadné opakování zakázek |  |
| Řezací nůž musí pracovat v obou směrech pohybu, takže vždy řeže proti vazbě a nedochází k natrhávání obálek |  |
| Snadná výměna řezacího nože |  |
| Součástí dodávky jsou 3 řezací nože |  |
| Od naložení brožur do nakladače až po vyložení do vykladače stroj musí pracovat bez lidského zásahu a zvládne ho tudíž nakládat i vykládat obsluha například lepícího stroje |  |
| Výkon minimálně 300 brožur za hodinu |  |
| Zatížení i v třísměnném provozu |  |

V ………………………..  dne ……………………

…………………………………………………………………………..

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče