Příprava území pro rodinné domy

Strupčice – lokalita III. Pod tratí

změna č.1.

Část:	 		SO.01. KOMUNIKACE

01. Technická zpráva

Stupeň: 		Dokumentace pro stavební povolení

Investor: 		Obec STRUPČICE

Strupčice 51

431 14

Projektant:		Michal Koblížek – PROKA s.r.o.

Okořín 81

Strupčice

431 11

Odp. projektant: 	Ing. Oldřich Koblížek – ČKAIT 0300604

Datum vypracování: 	květen 2oo9

Obsah:

1.	Úvod	- 2 -

2.	Zdůvodnění stavby a jejího umístění	- 2 -

3.	Podklady	- 2 -

4.	Širší dopravní vztahy	- 2 -

5.	Situační a výškové řešení	- 3 -

6.	Navrhované konstrukce	- 3 -

7.	Odvodnění	- 5 -

8.	Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana	- 5 -

9.	Bourací a zemní práce	- 6 -

10.	Definitivní dopravní značení	- 6 -

11.	Požadavky na provádění stavby	- 7 -

12.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	- 7 -

13.	Požární ochrana	- 8 -

14.	Vliv stavby na životní prostředí	- 8 -

# Úvod

Přípojka je navržena v souladu s právními předpisy a normami platnými v době

zpracování projektu.

Všechny změny materiálů a technologií je třeba konzultovat s investorem a

projektantem.

Projektová dokumentace je pro prováděcí firmu závazná v celém rozsahu, změny jsou možné pouze po odsouhlasení autorského dozoru.

Ve smyslu zákona o právu autorském č. 36/2000 Sb. ze 7. dubna 2000 je rozmnožování (viz §13) této projektové dokumentace a poskytování třetím osobám možnou pouze se souhlasem zhotovitele.

Projekční organizace si vyhrazuje právo povolení změny navrhovaných materiálů a zařízení.

# Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh zajištění komunikační dostupnosti navrhovaného obytného celku III „Pod tratí“ v obci Strupčice pro účely dokumentace pro stavební povolení.

# Podklady

Základním podkladem pro práce na předkládané dokumentaci byly vstupní informace, údaje a požadavky hlavního projektanta akce, dokumentace pro územní řízení, územní řízení a prováděné pracovní konzultace.

Předkládaná dokumentace je vypracována na podkladě předaného polohopisného a výškopisného zaměření dotčeného území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv vyhotoveného v digitální podobě ve formátu DWG.

# Širší dopravní vztahy

Navrhovaný obytný celek se nachází v severní části obce a ze tří stran je ohraničena zástavbou rodinnými domy a ze strany čtvrté je ohraničena bývalou železniční tratí.

Z hlediska širších komunikačních vztahů navrhovaná lokalita výstavby leží v  příznivé poloze s napojením do místní komunikace vedoucí od centra obce severně na bývalou obec Holešice a jejím prostřednictvím na průjezdní úsek silnice III. třídy.

# Situační a výškové řešení

Nově navržené komunikace uvnitř lokality jsou navrženy v šířce 6,0m.

Součástí komunikačního řešení jsou také chodníky pro pěší provoz. Jsou navrženy v š.2,0m podél obslužných komunikací.

Návrh výškového komunikačního řešení vychází ze základních podmínek respektujících niveletu připojení ke stávajícím komunikacím a potřeby maximálního přizpůsobení stávajícímu terénu. Podélný sklon nových komunikací je proměnlivý (max. 4,95% min. 0,72%).

Základní příčné sklony vozovek jsou navrhovány v hodnotě 2,5%, chodníky v hodnotě 2%.

- Rozsah situačního a výškového řešení je zcela zřejmý ze situace 1:500, podélného profilu 1:500/50 a vzorových řezů 1:50.

# Navrhované konstrukce

- Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení hutněných asfaltových směsí typu AB, AKM, AKT a OK se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací platí technické podmínky TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací“, schválené MDS ČR OPK pod č. j. 25453/00-120 s účinností od 1. 12. 2000.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, cementový beton 73 6123, podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu bude provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití litých asfaltů i asfaltového betonu jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením vrstev technickou geotextilií, lepenkou apod.)

U živičných konstrukcí musí být na podkladní vrstvě z KSC provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva nebo uvolněním smršťovacích napětí přehutněním vrstvy v době tvrdnutí vibračním válcem nebo vytvořením smršťovacích trhlin.

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.

Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý ze situace 1:500 a vzorových příčných řezů 1:50.

Živičná komunikace se provedou ve složení (D1-N-1, TDZ IV):

asfaltový beton střednězrnný		ABS II		  40 mm

obalované kamenivo			OKS I		  80 mm

mechanicky zpevněné kamenivo		MZK		150 mm

štěrkodrť					ŠD		200 mm	45 MPa

celkem							470 mm

Parkovací stání a pojížděné chodníky jsou navrženy s krytem dlážděným cementobetonovou skladebnou dlažbou a konstrukcí ve složení (D1-D-2, TDZ VI):

betonová dlažba				DL I 		  80 mm

lože z drti					L		  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo		MZK		150 mm

štěrkodrť					ŠD		150 mm      45 MPa

celkem							420 mm

Chodníky jsou navrženy s krytem dlážděným cementobetonovou skladebnou dlažbou a konstrukcí ve složení (D2-D-1, TDZ CH):

betonová dlažba				DL I		  60 mm

lože z drti					L	  	  30 mm

štěrkodrť					ŠD		150 mm	45 Mpa

celkem							240 mm

Pro oddělení pojížděných ploch od ploch zeleně a chodníků se použijí betonové silniční obruby 150/250 mm do betonového lože s opěrou. Výška nášlapu je 0,15m. Pro oddělení ploch parkovacích stání je navržen betonový obrubník 80/200 mm, tento obrubník bude zapuštěn do úrovně zpevněných ploch. Pro oddělení ploch pro pěší od ploch zeleně je navržen betonový záhonový obrubník 50/250 mm, kladený do betonového lože s opěrou. Mezi chodníkem a zelení bude na straně odtoku srážkových vod obrubník zapuštěn do úrovně chodníku a převýšen o 2 cm oproti okolnímu terénu. Na druhé straně chodníku bude obrubník převýšen o 8 cm, tak aby byla zachována přirozená vodící linie pro osoby se sníženou schopnosti orientace.

Navrhované komunikace a plochy budou vybaveny ve smyslu opatření vyhlášky MMR ČR č.369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody pro chodce budou řešeny zásadně v bezbariérové úpravě s varovnými a signálními pásy provedenými z dlažby s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí, s barevným kontrastem a obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky.

Vodící linie jsou tvořeny oplocením jednotlivých pozemků. Varovné, signální pásy, příp. jiné hmatné prvky navržené v betonové skladebné (zámkové) dlažbě v kontrastním barevném provedení, musí být provedeny s rovnými okraji s použitím vyrovnávacích prvků dlažby nebo vyříznutím v dlažbě.

Při výkopových pracích v blízkosti veřejných komunikací je nutno zajistit výkopy ve výši 1100 mm pevnou ochranou (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 – 250 mm zarážkou pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec). Zarážka musí sledovat půdorysný průmět výkopů, popř. lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm.

Upravované plochy zeleně budou v tloušťce 0,15 m ohumusovány a osety travním semenem. Sadové úpravy nejsou součástí tohoto objektu.

# Odvodnění

Odvedení srážkových vod z vozovek a chodníků je zajištěno podélným a příčným spádováním komunikačních ploch do nově navržených uličních vpustí, které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Odvodnění zemní pláně bude pomocí drenážního systému, který bude taktéž průběžně zaústěn do dešťové kanalizace.

Úsek C je pak odvodněn pomocí příčného a podélného sklonu komunikace do okolní zeleně, resp. Do odvodňovacích příkopů podél komunikace,

# Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana

Tato část dokumentace neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, překládkou či úpravami inženýrských sítí. Podmínky ochrany stávajících sítí budou stanoveny správci jednotlivých inženýrských sítí.

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do projektové dokumentace. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí.

# Bourací a zemní práce

Bourací práce v rámci této části dokumentace zahrnují vybourání části stávající vozovky v pruhu šířky cca 0,5 m v místech napojení nových komunikací.

Obsahem zemních prací v rámci objektu je provedení případných dokopávek na úroveň silniční pláně dle vzorových příčných řezů. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku.

V rámci prací se též provede vyrovnání terénních nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zeleně, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce asi 20 cm a osety travním semenem. Návrh dalších sadových úprav není předmětem této části dokumentace. Násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Sklony násypových těles jsou navrženy do hodnoty 1:2,5, zářezových maximálně 1:2.

Rozhodnutí o případných sanačních opatřeních pro úpravu pláně a o vylepšení podloží musí provést geolog stavby v průběhu stavebních prací podle výsledků zatěžovacích zkoušek. Dále je nutné dodržet ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky:

- skrývkové a hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu,

- po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by v případě jakýchkoli odchylek oproti popsaným předpokladům dával doporučení o změnách v navržené technologii, případně určil potřebná sanační opatření,

- v případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky konstrukčních vrstev vozovek nebudou provedeny v těsném sledu, bez časové prodlevy, a dojde ke zvodnění, rozbřednutí, nebo rozježdění zemní pláně vozidly stavby, je nutné za účasti odpovědného geotechnika stavby navrhnout následná sanačních opatření – nejlépe nahrazení poškozené vrstvy konstrukce novým násypem a zhutnění na požadované hodnoty doložené novými zatěžovacími zkouškami.

# Definitivní dopravní značení

Součástí projektu je návrh nového svislého a vodorovného dopravního značení v  nezbytně nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou.

Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.

Svislé dopravní značky budou ocelové pozinkované se zpevněným rámečkem po obvodě, v reflexní úpravě velikosti střední, sloupky průměru 70mm taktéž pozinkované. Spodní okraj nejníže umístěné značky nad úrovní terénu bude 2,2m. Značky umístěné na signalizaci budou z materiálu s vyšší reflexní účinností (fólie typ II).

Vodorovné dopravní značení bude provedeno hmotou s dlouhou životností (nástřikem ze saduritu nebo termoplastu) v barvě bílé, vymezení parkovacích míst v plochách s dlážděným krytem bude provedeno pruhem dlažby odlišné barvy.

Návrh dopravního značení je zcela zřejmý ze situace 1:500.

# Požadavky na provádění stavby

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a zdokumentovat stav současného oplocení pozemků.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve.

Zařízení staveniště se předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. Parkování mechanismů je možné na staveništi. Odběr elektrické energie je nutno dohodnout s příslušnou služebnou energetické společnosti.

Plochy pro větší skládky se neuvažují.

Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhlášku č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a všechny předpisy s tím související.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve výškách větších 3 m.

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

# Požární ochrana

Vzhledem k charakteru objektu jako komunikační liniové stavby nevzniká požární riziko a není proto třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany.

# Vliv stavby na životní prostředí

S ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné komunikace.