Příprava území pro rodinné domy

Strupčice – lokalita III. Pod tratí

změna č.1.

Část:	 		SO.04. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

01. Technická zpráva

Stupeň: 		Dokumentace pro stavební vodoprávní povolení

Investor: 		Obec STRUPČICE

Strupčice 51

431 14

Projektant:		Michal Koblížek - PROKA

Okořín 81

Strupčice

431 11

Odp. projektant: 	Ing. Miloslav Čáp PhD. – ČKAIT 0301047

Datum vypracování: 	květen 2oo9

Obsah:

1. Charakteristika území stavby

1.1. Zhodnocení staveniště

1.1.1. Umístění, velikost a tvar staveniště

1.1.2. Zařízení staveniště

1.1.3. Sítě a státem chráněné zájmy

1.2. Provedené průzkumy a rozbory

1.3. Použité mapové a geodetické podklady

1.4. Příprava pro výstavbu

2. Kanalizační stoky

3. Kanalizační přípojky

4. Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi

5. Kontrola a zkoušení

6. Nakládání s odpady

- Charakteristika území stavby

- 1. Zhodnocení staveniště

1.1.1. Umístění, velikost a tvar staveniště

Stavba je umístěna v centru obce Strupčice v místě nové lokality pro výstavbu rodinných domů „Pod tratí“. Staveniště je definováno v šíři 15,0 m v trase všech nově navrhovaných sítí a nové komunikace včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci obce.

1.1.2. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude realizováno po dohodě s majitelem na pozemku budoucí lokality.

Stavba bude mít pro své potřeby nezávislé zdroje elektřiny a vodu si bude dovážet cisternou.

Při výkopových pracích bude vytěžená zemina deponována přímo na staveništi a

bude použita na zpětný zásyp výkopů, dále bude opravena komunikace dle smlouvy se správcem a majitelem. Stavební odpad bude ukládán do kontejneru a průběžně odvážen na skládku.

1.1.3. Sítě a státem chráněné zájmy

Stavba si nevyžádá přeložky vedení. Ochranná pásma běžných sítí nebudou dotčena.

Zeleň na staveništi není.

Nároky na zábor ZPF a LPF budou řešeny v rámci celé lokality.

Chráněná území, objekty ani porosty nebudou stavbou dotčeny.

1. 2. Provedené průzkumy a rozbory

_ průzkum na místě

_ zajištění průběhu inženýrských sítí správci

1. 3. Použité mapové a geodetické podklady

_ snímek mapy evidence nemovitostí

_ polohopisný a výškopisný plán

_ projektová dokumentace celé lokality

1. 4. Příprava pro výstavbu

Před zahájením prací zažádáno u příslušných správců o vytyčení jednotlivých sítí přímo na místě stavby o čemž se provede zápis do stavebního denníku.

Realizace stavby kanalizačního řadu si nevyžádá přeložky vedení. Ochranná pásma běžných sítí nebudou dotčena.

- Kanalizační stoky

Z projektové dokumentace rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi obce je zřejmé, že projektant počítal s navýšením průtoku dešťových vod a plánovaná dešťová kanalizace navrhované lokality III, je v rezervě stávající dešťové kanalizace v obci.

Pro novou lokalitu je navržena páteřní stoka, která se napojuje na stávající otevřenou strouhu těsně před zatrubněním a tím do stávající kanalizační dešťovou stoku, která vyusťuje na návsi obce do zbytkového koryta Srpiny.

Výškové řešení této lokality umožňuje pro stoku spády 0,7 – 6,5 %, ale jedna část je vedena v otevřené strouze.

Kanalizační stoka je navržena z trub polypropylénových PRAGMA SN8 a v betonových troubách v místech s malým krytím kanalizačního potrubí, potrubí bude vedeno ve spádech v různých dimenzích dle podélných profilů.

Technické parametry kanalizace :

Stoka C

Beton DN 300				67,50 m

Šachty DN 1000				5 ks

Přípojky PVC – U DN 150			2 místa

PP Pragma SN 8 DN 300			75,80 m

Šachty DN 1000 				3 ks

Přípojky PVC – U DN 150 			4 místa

PP Pragma SN 8 DN 250			88,80 m				Šachty DN 1000 				3 ks

Přípojky PVC – U DN 150 			7 míst

## Trasa, vytýčení a výškové poměry

Situační řešení řadu je patrné z výkresu situace 02., řad bude veden pod budoucí plánovanou místní komunikací a chodníkem v hloubkách cca 0,8 m dle terénu s přihlédnutím k výškovým poměrům plánované lokality, viz. podélné profily nových stok.

## Zemní práce

Výkop pro potrubí bude v otevřené rýze se sklonem svahů 2:1 případně bude upraven podle skutečné soudržnosti zeminy, v místě hlubokého výkopu bude prováděn v pažené rýze – pažení zátažné. V místě výkopu bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 500 mm a ornice bude deponována na staveništi a následně použita pro terénní úpravy.

Výkopek bude ukládán podél výkopu, později bude upotřeben pro zásyp výkopu, přebytečný bude použit pro násyp.

Poznámka:

Před zahájením stavby provede investor vytyčení všech stávajících podzemních

sítí. Výkopy v místě vedení podzemních sítí budou prováděny ručně a po obnažení budou jednotlivé sítě zabezpečeny dle požadavků příslušných správců sítí.

## Uložení potrubí

Potrubí stoky bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm, po uložení PVC potrubí bude provedeno zapískování v mocnosti 300 mm nad vrchol potrubí.

Stoka bude vedena pod plánovanou místní komunikací v hloubkách cca 0,8 m dle terénu viz. podélné profily stok.

V případných místech výskytu spodní vody je nutné zřizovat drenáž se štěrkovou vrstvou, po skončení je nutné drenáž po 20-30 m přerušit (zajílovat), aby nedošlo k trvalému snížení hladiny spodní vody.

## Úprava terénu

Po vybudování inženýrských sítí v dané lokalitě bude vybudována nová komunikace a  chodníky.

## Ochranné pásmo

Kolem kanalizační stoky bude vyhlášeno ochranné pásmo kanalizační stoky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí, ochranné pásmo je v souladu se zákonem č. 247/2001Sb.

## Povrchové odvodnění

Součástí dešťové kanalizace bude i provedení nové otevřené strouhy a prodloužení stávající strouhy, z důvodu velmi špatných výškových poměrů v místě nové křižovatky a napojení na stávající kanalizaci v obci. Na jižní okrajové části lokality bude prodloužena stávající strouha a do ní budou odvodněné dvě navrhované parcely a jedna uliční vpusť z komunikace. Nově navrhovaná strouha bude vedena podél nové komunikace a budou do ní svedeny dvě nové uliční vpusti. Dno strouhy bude provedeno betonovými žlabovkami uloženými do betonového lože z betonu C 12/16.

Obě strouhy budou následně vyústěny do stávající dešťové kanalizace obce, která se celkově svedena do zbytkového koryta Srpiny.

- Kanalizační přípojky

Součástí kanalizačních stok bude budování nových přípojek pro navrhované rodinné domy. Přípojky budou realizovány takto : přípojky napojované na stoky v šachtách budou mít na pozemcích rodinných domů plastové prefabrikované šachty DN 630, přípojky napojované na stoku odbočkami budou mít na pozemcích pro stavby rodinných domů revizní šachty betonové DN 1000. Ve výkresu situace je toto rozdělení : přípojky s betonovými šachtami jsou ukončeny znázorněním šachtou, přípojky s plastovými šachtami jsou končeny bez znázornění šachty.

Všechny přípojky budou ukončeny na hranici parcel a místa přesně označena, vnitřní svody domů řeší projektová dokumentace domů. Navrhované přípojky budou PVC U DN 150. Potrubí přípojek bude ukládáno do pískového lože.

Po montáži potrubí bude proveden pískový obsyp potrubí 300 mm nad vrchol potrubí, který bude zhutněný, zbylá část bude vyplněna hutněným zásypem vytěženou zeminou, ve vozovkách bude zásyp proveden nenamrzavou zeminou (štěrkopísek hutněný po 200 mm na Id%0,95), potrubí bude podrobeno tlakové zkoušce dle ČSN 755911.

### Péče o bezpečnost práce

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a

pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby

1. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní

předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, stanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prací prováděných podle tohoto

projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

2. U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních

předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými

pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném

stavu.

3. Pracovníci musí dodržovat provozní a bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní

důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů při

práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s mediem.

4. Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.V noci je nutno

zajistit varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny

bezpečné lávky.

5. Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a

bezpečnosti pracovníků a zařízení k vlastnímu provozu a práci musí být udržováno

neustále v provozuschopném stavu.

6. Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem,

údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení.

7. Elektrické zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

8. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti

křížení nebo souběhu s ostatními podkomunikačními zařízením ( hlavně v blízkosti

kabelů VN a NN).

9. V případě prací ve výkopu hlubším než 1,0 m je nutné stěny výkopu zajistit proti

posunutí a zabránit tak ujmě na zdraví či životech pracovníků.

10. Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba

dodržovat při eventuelní havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech a majetku.

11. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcího podniku.

Pravidly a předpisy se rozumí především:

Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhl. č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.

Vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov

a rezenie kovov

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN EN 60079 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy

ČSN. Předpisy pro prozatímní el. zař.

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy

ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – provozní požadavky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

a bezpečnostní předpisy obsažené v technologických předpisech dodavatele.

Protipožární bezpečnost stavby

Při provádění stavby je nutné dodržet následující zásady požární ochrany:

- dodavatel zpracuje požární směrnice stavby a evakuační plán při požáru na

staveništi, který vyvěsí na přístupném místě. S těmito směrnicemi budou

seznámeni všichni pracovníci pracující na stavbě vč. subdodavatelů.

- na přístupném místě bude umístěna vývěska s telefonními čísly tísňového

volání (nejlépe u telefonu stavbyvedoucího).

- hořlavé materiály budou skladovány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich

samovznícení nebo k úmyslnému zapálení. Jednotlivé meziskládky materiálu

budou voleny tak, aby nemohlo dojít k řetězovému požáru při vznícení jednoho

z materiálů.

- požární technik nebo jím ustanovený zástupce dodavatele bude provádět

pravidelné kontroly staveniště v rámci požární prevence.

- stavba bude vybavena potřebným počtem ručních hasících přístrojů a

prostředků (roušky, sekera, lopata, písek a pod.).

- Souběh a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi

Před zahájením stavby provede investor vytyčení všech stávajících podzemních

sítí. Výkopy v místě vedení podzemních sítí budou prováděny ručně a po obnažení budou jednotlivé sítě zabezpečeny dle požadavků příslušných správců sítí.

Dále musí  být dodrženy min. dovolené vzdálenosti při souběhu i při křížení podzemních sítí dle ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

- Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu s ostatními podzemními sítěmi:

- silové kabely do 1kV			0,60m

- silové kabely do 10kV			0,60m

- silové kabely do 35kV			0,60m

- silové kabely do 220kV			0,60m

- sdělovací kabely 				0,40m

- plynovodní potrubí 			0,40m

- vodovodní přípojky a sítě			0,50m

- tepelné sítě					0,50m

- kabelovody 				1,00m

- kanalizační řady a přípojky		1,00m

- kolektory					1,00m

- Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení s ostatními podzemními sítěmi:

- silové kabely do 1kV			0,10m

- silové kabely do 10kV			0,20m

- silové kabely do 35kV			0,20m

- silové kabely do 220kV			0,70m

- sdělovací kabely 				0,10m

- plynovodní potrubí 			0,10m

- vodovodní přípojky a sítě			0,15m

- tepelné sítě					0,10m

- kabelovody 				0,10m

- kanalizační řady a přípojky		0,50m

- kolektory					0,10m

V případě, že nebude možno dodržet tyto předepsané min. vzdálenosti s jednotlivými inženýrskými sítěmi bude nutno uložit vodovodní potrubí do chráničky DN 250 mm přesahující místo křížení min. 1,0m na každou stranu od místa křížení.

- Kontrola a zkoušení

Po dokončení montáže kanalizační stoky a přípojek bude provedena před zasypáním  těsnostní zkouška.

O provedených těsnostních zkouškách provede montážní firma příslušné zápisy.

Jakost potrubí bude doložena atestem s výsledky předepsaných zkoušek.

6. Nakládání s odpady

1) Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a

kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb, katalog odpadů, a pouze

prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k

tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na

skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

2)  V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech

nakládání s odpady.

3)  	Před kolaudačním řízením budou na Magistrát města Chomutov, OSÚaŽP investorem

doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých při stavbě.

Magistrát města Chomutova, OSÚaŽP na základě doložených dokladů vydá vyjádření ke

kolaudačnímu řízení.

4) Veškerá zemina z výkopů bude použita na zásyp a dotvarování terénu.