- a. Účel objektu

Stavby budou sloužit fotbalovému klubu jako střídačky a lavičky pro diváky.

- b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Po dostavbě bude okolí upraveno (zeleň, zpevněné plochy).

Objekt není navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Užitková plocha: 7,2 m2

Obestavěný prostor: 25 m3

Zastavěná plocha: 8,8 m2

- d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Úvod

Předmětem řešení tohoto projektu je navržení konstrukčního a technického řešení, vnitřní dispozice střídaček a stanovení veškerých materiálů a skladeb jednotlivých konstrukcí tak, aby byly splněny nároky investora a požadavky příslušných platných stavbou dotčených českých technických norem.

Zemní práce

V případě výskytu souvislých vrstev ornice bude provedena její skrývka. Ornice bude uložena na pozemku do hald výšky maximálně 2,0 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení – zkysání. Tato ornice bude po realizaci stavby použita na konečné terénní a sadové úpravy v okolí stavby.

Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v rovinatém terénu, nebude nutno před provedením výkopových prací pro základové pasy provést urovnání vlastní plochy pod objektem. Obsyp objektu (zpětný násyp) musí být prováděn po vrstvách o tl. max. 300 mm s následným hutněním.

Vlastní zemní práce budou prováděny jako výkopy rýh pro základové pasy. Po provedení zemních prací musí být provedena kontrola jakosti základové spáry. V případě, že bude zjištěno promočení, nevhodnost podloží, rozbřednutí základové spáry způsobené klimatickými podmínkami v místě stavby, nebo se budou v zemině nacházet jílovité příměsi, bude nutno provést zvětšení hloubky základových konstrukcí a nevhodnou zeminu pod jednotlivými základovými pasy nahradit šterkopískovými, případně štěrkovými polštáři. Převzetí kvality základové spáry musí být potvrzeno například zápisem ve stavebním deníku odpovědnou osobou pověřenou výkonem odborného technického dozoru. Veškerá vykopaná zemina bude použita na vyrovnání terénních nerovností na vlastním staveništi (parcele).

V případě, že nebude ze strany stavebníka možno zajistit v průběhu provádění prací ochranu základové spáry před jejím rozbřednutím, je třeba zahájit provádění zemních prací s minimálním časovým odstupem od vlastní betonáže základových konstrukcí.

Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo při provádění zemních prací k jejich poškození nebo přerušení. Tento požadavek zajistí investor.

Svislé konstrukce

Obvodová nosná konstrukce objektu střídaček je navržena z tvárnic KB-BLOK KB 1-21 B přírodní (195/190/390 mm) tl. 200 mm.

Nosné patky pro lavičky jsou navrženy z tvárnic KB-BLOK KB 1-20 A přírodní (195/190/390 mm) tl. 200 mm

Krytiny povlakové

Střešní krytina objektu je navržena z asfaltových šindelů. Střešní krytina bude kladena na dřevěné bednění.

Konstrukce tesařské – krov

Zastřešení objektu je navrženo pomocí dřev. krokví pokládaných z jedné strany na pozednici a z druhé na vaznici.

Pro ochránění fasády proti vlivu povětrnosti je navržen přesah střechy přes líc fasády o 0,5. Celá dřevěná konstrukce bude před montáží opatřena ochranným nátěrem proti plísni, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a působení ohně.

Krov bude ze spodní strany opatřen podbitím z palubek na dřevěný rošt.

Konstrukce truhlářské

Vlastní lavičky uvnitř střídaček a lavičky u hřiště jsou navrženy dřevěné.

- e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy minimálně C12/15 - XO.

Vlastní betonáž základových pasů bude prováděna do terénu na urovnanou základovou spáru (podkladní zeminu, případně štěrkopískové polštáře tl. 100 mm provedené z důvodu zlepšení vlastností základové spáry). Při provádění prací spojených se založením objektu je možno nahradit vrstvu štěrkopísku pod základy např. hubeným betonem.

- g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- h. Dopravní řešení

- i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle § 169 zák. č. 183/2006 Sb. a vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.