- 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Staveniště je vhodné pro střídaček a laviček.

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popř. pozemků s ní souvisejících

Navržené urbanistické a architektonické řešení stavby je navrženo se zřetelem na účel stavby a její umístění v dané lokalitě.

Objekt střídačky je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený. Střecha je pultová.

Půdorysný tvar objektu je obdélníkový. Půdorysné rozměry objektu (maximální) jsou přibližně 4,0 x 2,5 m. Přesné rozměry stavby jsou zřejmé z přiložené výkresové dokumentace. Maximální výška objektu činí přibližně 3,0 m od úrovně –0,100 (přilehlý terén).

c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy z  tvárnic KB-BLOK. Střešní krytina objektu je navržena z asfaltových šindelů. Úpravy plochy prostranství okolo objektu spočívají v rozprostření ornice a osetí travním semenem.

Hřiště bude doplněno 6 lavičkami pro diváky.

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizací dané stavby dojde k aktivnímu využití území v dané lokalitě a současně se tím zamezí vzniku nebezpečných černých skládek. Užíváním stavby nedojde k ohrožení životního prostředí odpadními látkami, hlukem a pod.

Z hlediska předpisů na ochranu životního prostředí jsou zohledněny zejména následující zákony:

- č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ..………………........………………………….............................………….......... (1),

- č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ……………...............……........................................ (2),

- č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .. (3),

- č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a související předpisy (zejména nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ……………….........……………....... (4),

- č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, související vyhlášky a normy………………………..……………………………………………..……………….. (5).

Ve smyslu zákona (2) se jedná o skutečnost, že území nesmí být zatěžováno činností nad míru únosného zatížení, přitom přípustnou míru znečišťování určují mezní hodnoty, které jsou stanovené pro exhalace předpisy (1).

Prováděcí právní předpisy k  zákonu o ochraně ovzduší stanoví zejména seznam znečišťujících látek, emisní limity všeobecně platné (vyhláška č. 356/2002 Sb.), imisní limity a jejich meze tolerance pro jednotlivé znečišťující látky, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).

Pro vlivy dalších škodlivin (hlavně emise hluku) platí, že nesmí být ve smyslu zákona (3) překročeny imisní limity v životním prostředí podle prováděcího předpisu k uvedenému zákonu, tj. podle nařízení vlády:

- č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ………….... (6).

Pro nakládání s vodami platí zákon (4), a to zejména s ohledem na jejich vypouštění do recipientu a pro nakládání s odpady zákon (5) a související vyhlášky, kde se jedná zejména o vyhlášku č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při zohlednění výsledků radonového průzkumu je nutno respektovat vyhlášku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Pro nakládání s odpady platí zákon č. 185/2001 Sb. a související vyhlášky, jak již byly uvedeny. Odpady, které se očekávají při výstavbě, jsou uvedeny v následující tabulce.

kód odpadu                        druh odpadu                               kategorie                  nakládání

08 01 11          odpadní barvy a laky obsahující NL         nebezpečný              spalovna NO

15 01 01                        papírové obaly                               ostatní                       recyklace

15 01 02                        plastové obaly                                ostatní                       recyklace

15 01 03                        dřevěné obaly                                 ostatní                druhotné využití

15 01 04                        kovové obaly                                  ostatní                      recyklace

17 01 07         směsi nebo oddělené frakce betonu              ostatní                       skládka

17 04 05                        železo, ocel                                    ostatní                       recyklace

17 04 11                            kabely                                         ostatní                      recyklace

17 05 04                    zemina a kamení                                ostatní                 skládka zemin

20 03 01               směsný komunální odpad                       ostatní                    skládka KO

Pozn.: NL - nebezpečné látky, NO - nebezpečný odpad, KO - komunální odpad.

Nakládání s odpady a tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců. To se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně při výstavbě nalezených.

Všichni původci jsou povinni vést evidenci podle platné legislativy. Množství odpadů nebylo možno zatím podrobněji stanovit. Odpady je nutno přednostně využít nebo recyklovat, nabídnout k využití, na skládku ukládat až nevyužitelné zbytky.

Veškerý vzniklý odpad, a to zejména kategorie N, bude zneškodňován externími firmami v zařízeních k tomu určených, nakládání s odpady bude prováděno na základě hospodářských smluv.

Obecně je možno konstatovat, že veškerý vzniklý odpad bude zneškodňován v zařízeních k tomu určených, nakládání s odpady bude prováděno na základě uzavřených hospodářských smluv.

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikaci

Stavba vzhledem ke svému účelu není navržena pro bezbariérové užívání.

h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Z hlediska jednoduchosti stavby není provedeno její rozčlenění na jednotlivé stavební objekty.

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Během stavby bude snaha minimalizovat negativní účinky (prašnost, hluk atd.). Dokončená stavba nebude mít negativní účinky na své okolí.

l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

- 2. Mechanická odolnost a stabilita

- 3. Požární bezpečnost

- 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- 5. Bezpečnost při užívání

- Při užívání stavby nedochází k práci na technických zařízeních a z tohoto důvodu nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti obyvatel.

- 6. Ochrana proti hluku

- 7. Úspora energie a ochrana tepla

- 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Stavba vzhledem ke svému účelu není navržena pro bezbariérové užívání.

- 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Realizací stavby nedochází k určení nových ochranných pásem.

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby (objekty)

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb