## TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ČÁST

V Chomutově, květen 2011

Vypracoval  : O. Hejda

### Účel objektu :

Projekt řeší opravu střešního pláště hasičské zbrojnice v obci Údlice, v Lázeňské ulici.

### Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Dotčený objekt je tvořen hlavní dvoupatrovou budovou a garáží pro hasičská vozidla. Objekt má plochou střechu ve dvou výškových úrovních. Nosnou konstrukcí střechy jsou betonové panely, střecha je zateplena, krytinu tvoří asfaltové pásy. Střecha je po obvodě ohraničena vyzděnou atikou. Nad prostorem garáže je hydroizolace střechy již několik let poškozena a do konstrukce střešního pláště a do samotné garáže zatéká. Garáž není vytápěná a tak v zimě dochází k zamrzání dešťové vody uvnitř konstrukcí objektu. Tímto zamrzáním jsou nejvíce poškozeny atiky nad garáží, které jsou odtržené od obvodového zdiva, na několika místech již došlo k vypadnutí kusů atikového zdiva. Takto poškozena je pouze střecha nad garáží (stav střechy nad hlavní budovou je dobrý) veškeré opravy proto budou probíhat pouze nad garážovou částí. Oprava bude spočívat v demontáži oplechování atiky, hromosvodů, okapového žlabu a svodu, ve stržení atiky a až na úroveň spodní hrany stropních panelů a v odstranění hydroizolace, tepelné izolace a všech dalších případných vrstev (parozábrany, spádový škvárobeton, …) až na konstrukci stropních panelů. Dojde k dobetonávce věnců podél stropních panelů, následně bude zhotovena atika v podobě dřevěných trámů podél celého obvodu střechy, do vytvořeného prostoru bude uložena tepelná izolace se spádovými deskami a poté bude položena hydroizolace, klempířské prvky (okapničky, závětrné lišty, kotvící lišty, …) a hromosvod.

Projektová dokumentace řeší opravu střechy hasičské zbrojnice, která není součástí občanské vybavenosti a není nutné řešit její bezbariérové užívání.

Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do předem dohodnutého stavu s vlastníkem pozemku a s jeho správcem.

Okolí hasičské zbrojnice je tvořeno stávající zpevněnou příjezdovou cestou a travnatými plochami.

### Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění :

Celkový obestavěný prostor objektu hasičské zbrojnice – 209,35 m2

Vstup do hlavní budovy hasičské zbrojnice je z jihozápadní strany.

Vjezd do garáže hasičské zbrojnice je situován z jihovýchodní strany.

V objektu hasičské zbrojnice nejsou řešeny žádné obytné místnosti pro trvalé užívání.

### Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost :

Dobetonávka věnců podél stropních panelů bude zhotovena betonem C20/25 XC1 vyztuženým ocelovými dráty Ø10mm. Jako tepelná izolace budou použity tuhé těžké desky z kamenné vlny včetně spádových desek (např. systém ROCKWOOL Monrock MAX E). Jako vodotěsná izolace bude použita jednovrstvá asfaltová izolace s ochranným posypem (např. SIPLAST-PARAFOR).

  - Bourací práce

Na konstrukci střechy dojde k demontáži hromosvodů a klempířských prvků (oplechování, lemování, podokapní žlaby a dešťové odpady). Atika střechy nad garáží bude stržena až na úroveň spodní hrany (uložení) stropních panelů. Na konstrukci střechy dojde k odstranění vrchního hydroizolačního, pásu tepelné izolace a všech dalších případných vrstev (parozábrany, spádový škvárobeton, …)

Vybouraný a demontovaný materiál bude naložen a odvezen na skládku tuhého odpadu příslušnou dané lokalitě. Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb, katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle  § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech , a s vyhláškou č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných předpisů. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce.

  - Vodorovné konstrukce

Do odkrytých stropních panelů budou navrtány ocelové kotvy (drát) a dojde k dobetonávce železobetonových věnců podél stropních panelů.

Stávající konstrukce střechy (stropní panely), která bude podkladem pro zateplení bude po odstranění vrchního hydroizolačního a tepelně izolačního pásu vyčištěn zametením. Na krajích střechy bude vytvořena atika pomocí dvou přišroubovaných hranolů 100x150 mm opatřených ochranným nátěrem proti plísním a houbám. Atika se provede  tak, že spodní hranol bude připevněn pomocí šroubů a hmoždinek po 50ti cm do kraje střechy. Šrouby budou šroubovány po 50ti cm střídavě u vnějších a vnitřních okrajů, čímž bude zabráněno příp. kroucení dřeva vlivem vysychání. Druhý hranol  se již k uchycenému spodnímu přišroubuje na šrouby do dřeva, tak aby délka uchycení v hranolu spodním byla min. 60 mm, toto upevnění bude provedeno rovněž křížem.

  - Izolace proti vlhkosti

Tepelná izolace konstrukce střechy bude opatřena plnoplošně nataveným hydroizolačním vrchním pásem s ochranným posypem (např. SIPLAST-PARAFOR SOLO GS).

Před položením tepelné izolace střechy bude proveden penetrační nátěr za studena a natavena parotěsná zábrana z vhodného bitumenového pásu (např. ALU-VILLATHERM).

  - Izolace tepelné

Izolace konstrukce střechy bude provedena položením tuhých těžkých desek z kamenné vlny (minerální plsti - např. desky ROCKWOOL Monrock MAX E) tl.200 mm. Izolace se pokládá na aktivované pruhy parotěsné zábrany, čímž se dokonale nalepí.

Nové dobetonávky a dřevěné hranoly atiky budou obloženy tepelnou izolací z polystyrenu tloušťky 30 mm. Polystyrenem bude také obložen přesah střechy u okapového žlabu.

  - Klempířské konstrukce

Veškeré stávající klempířské prvky budou demontovány a po provedení zateplení budou na konstrukci střechy osazeny prvky nové (závětrné lišty, oplechování okapu střechy, oplechování přechodu nové střechy a stávající obvodové stěny hlavního objektu, kotvící lišta). Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu.

  - Střešní krytina

Tepelná izolace konstrukce střechy bude opatřena plnoplošně nataveným hydroizolačním vrchním pásem s ochranným posypem (např. SIPLAST-PARAFOR SOLO GS).

Veškeré detaily u falešné atiky budou provedeny (zesíleny) zesilovacími pásy (např. POLAR nebo PARADIENE 35 SR4).

BUDE DODRŽEN TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZVOLENÉHO VÝROBCE.

  - Dokončovací práce

Hromosvod

Na opravenou střechu bude položen nový hromosvod umístěný v původních trasách. Jedná se o cca 46 metrů drátu a 14 kotvících patek hromosvodu. Po dokončení díla je nutné provést revizi nového hromosvodu.

Úpravy povrchů

Nově dobetonované ŽB věnce budou z vnější strany opatřeny polystyrenem a tenkovrstvou omítkovinou v barevném provedení jako stávající omítka objektu. Zatepleny budou také přesahy stropních panelů u okapového žlabu.

Nátěry

Dřevěné hranoly tvořící atiku budou opatřeny protihnilobným, protiplísňovým a protipožárním nátěrem.

Veškeré nové vnější ocelové prvky budou nově opatřeny ochranným nátěrovým systémem.

### Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů :

V garáži objektu hasičské zbrojnice nebude řešeno vytápění a nebyl pořizován výpočet tepelných ztrát.

### Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu :

Netýká se této stavby.

### Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků :

Objekt hasičské zbrojnice a ani jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

### Dopravní řešení :

Pro příjezd do hasičské zbrojnice je užívána stávající zpevněná plocha. Na parcelu stavebníka je stávají sjezd.

### Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření :

Ke stavbě jsou navrženy certifikované schválené materiály.

Nejedná se o obytné místnosti a nebyl zde prováděn radonový průzkum.

Stavba se nenachází v poddolovaném území a ani v území se zvýšenou seismickou činností.

### Dodržení obecných požadavků pro výstavbu :

Projektant zpracoval projektovou dokumentaci v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. O obecně platných požadavcích na výstavbu v platném znění.

Projekt obsahuje pouze opravu stávající střešní krytiny a nebyl proto předkládán k odsouhlasení žádnému orgánu.

V Chomutově, květen 2011

Vypracoval  : O. Hejda