## TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V Chomutově, prosinec 2012

Vypracoval  : A. Sinkulová

### Účel objektu :

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice č.p. 209 k.ú. Údlice,  za účelem modernizace sociálního zázemí, kanceláře a klubovny. Objekt je  napojen stávajícími přípojkami na rozvody  vody, plynu i el. energie.

### Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Stavebními úpravami nebude dotčeno stávající architektonické, funkční ani výtvarné  řešení stavby.

Modernizací sociálního zázemí dojde ke změně stávajícího dispozičního uspořádání ve stávajících prostorách kanceláře, kde dojde k vybudování nového WC a odděleného  sprchového koutu.

Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do předem dohodnutého stavu s vlastníkem pozemku a s jeho správcem.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se netýká této stavby.

### Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění :

Kancelář  – 9,70 m2.

Klubovna – 21,90 m2.

Vstup do stávajícího objektu hasičské zbrojnice je situován z jihovýchodu, okno do stávající místnosti klubovny je směrováno na severozápad.

Místnosti objektu jsou osvětleny přirozeným i umělým osvětlením.

### Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost :

Stávající objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Objekt je založen na  betonových základových pasech, obvodové i vnitřní nosné zdivo je provedeno z plynosilikátových tvárnic tl. 450 a 300 mm vnitřní dělící příčky jsou cihelné tl. 150 a 100 mm. Stropní konstrukce jsou provedeny hurdiskovými deskami ukládanými do ocelových válcovaných nosníků I. Konstrukce střechy je v provedení plochá jednoplášťová opatřená živičnou krytinou.

Stavebními úpravami nedojde ke změnám hlavních konstrukčních systému.

Materiály, pro stavební úpravy, byly navrženy na základě domluvy a požadavků stavebníka.

Životnost konstrukce je závislá na dodržení technologických postupů a příslušných ČSN při výstavbě a rovněž dobré údržbě jednotlivých prvků konstrukce při jejím užívání.

  - Bourací práce

V prvním nadzemním podlaží dojde v místnosti  kanceláře k vybourání cihelné příčky tl. 100 mm, která odděluje stávající prostor sprchy. Dále budou v místnosti klubovny a kanceláře vybourána stávající okna a strhnuto stávající podlahové PVC. V místnosti kanceláře budou osekány stávající keramické obklady, demontovány stávající zařizovací předměty včetně vodovodních baterií a vybourány stávající dřevěné dveře včetně ocelové zárubně. Pro možnost osazení el. ventilátoru do odděleného prostoru WC bude provedeno vybourání prostupu v obvodové stěně objektu.

Rovněž v rámci stavebních úprav dojde ke zrušení stávajícího septiku ( vyčištění, ubourání na úroveň terénu a zasypání), podrobný popis viz. technika prostředí staveb

  - Zemní práce

Před zahájením stavebních a montážních prací bude provedeno zajištění prostoru, kde budou prováděny stavební a montážní práce, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.. Likvidace a nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vykopaný materiál bude skladován na pozemku stavebníka a bude použit pro násypy a konečné terénní úpravy.

Při provádění zemních prací budou vyhloubeny rýhy pro uložení  nové větve kanalizace z nově upraveného sociálního zázemí.  Podsyp a zásyp rýh pro inženýrské sítě bude proveden z písku v tloušťce 300mm, zbytek výkopu bude zasypán vykopanou zeminou.

  - Základové konstrukce

Pro možnost napojení nové větve kanalizace od nově upraveného sociálního zázemí, bude ve stávající konstrukci základového betonového pasu proveden prostup.

  - Svislé konstrukce

Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo nebude stavebními úpravami dotčeno.

Nově budovaná příčka sociálního zázemí je navržena z porobetonové příčkovky tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu. Rovněž zazdívky a přizdívky po bourání budou provedeny porobetonových tvárnic.

  - Vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny

  - Světlá výška podlaží

1.NP						2600 mm

2.NP						2900 mm

  - Izolace proti vlhkosti a radonu

Při provádění napojení nové větve kanalizace, bude proveden prostup do stávající základové konstrukce a vybourání části stávající konstrukce podlahy v 1. nadzemním podlaží, čímž dojde k porušení stávající horizontální hydoizolace. Ta bude, po položení kanalizačního potrubí a stavebním začištění základových konstrukcí a podkladních vrstev podlahy,řádně opravena doplněním izolace nové s  navařením na izolaci stávající. Horizontální izolace bude položena na podkladní beton. Skladba izolace bude provedena dle ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě . Izolační fólie bude položena na betonový podklad, který bude řádně zameten a zbaven všech cizích těles. Přesah  izolačních pásů – 400 mm. Izolace bude vytažena 250 mm nad upravený terén. Před omítáním bude opatřena pásem rabicového pletiva.

Skladba izolace:		1x Penetrační nátěr

1x SKLOBIT

  - Izolace tepelné

Stávající tepelné izolace nebudou stavebními úpravami dotčeny.

  - Tesařské konstrukce

Netýká se této stavby.

  - Střešní krytina

Stávající živičný střešní pás nebude stavebními úpravami dotčen.

  - Klempířské konstrukce

Stávající klempířské konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny.

  - Dokončovací práce

Úpravy povrchů

V místnosti klubovny a kanceláře včetně nového sociálního zázemí budou provedeny nové štukové omítky.

Podlahové konstrukce

Skladby a tloušťky jednotlivých konstrukcí podlah budou zachovány. Nášlapné vrstvy v klubovně , kanceláři a sociálním zázemí budou provedeny  z keramických dlaždic ukládaných do tmelu popř. do cementového lože.

V místnosti kanceláře je umožněn přístup do stávající vodoměrné šachty. Tento bude i po provedení stavebních úprav zachován, pouze dojde k výměně stávajícího ocelového poklopu  za poklop určený pro zadláždění.

Výplně otvorů

Stávající dřevěná okna do místnosti kanceláře a klubovny budou vybourána a dojde k osazení oken nových. Okna jsou navržena plastová  dvoukřídlová otvíravá popř. sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem (případné členění plastovou dělící mřížkou dle přání objednatele).

Dveře vnitřní do sociálního zázemí jsou navrženy  dřevěné plné osazené do ocelových zárubní ze svařovaných ocelových profilů. Dveře budou osazeny do stavebních otvorů bez prahu, pro zajištění přísunu vzduchu při zapnutí ventilátoru.

Zámky vnitřních dveří jsou obyčejné.

Ostatní stávající výplně otvorů nebudou stavebními úpravami dotčeny.

Odvětrání

V prostoru sociálního zázemí  bude proveden  prostup pro odvětrání s osazením el. ventilátoru. Konkrétní pozice a velikost prostup viz. výkresová část.

Obklady

Stěny sociálního zázemí a stěny nad umyvadlem v místnosti kanceláře budou obloženy keramickými obklady o výškách dle legendy stavebně upravovaných místností na výkrese č. S-02.

Nátěry

Netýká se této stavby.

Malby

Malby stěn a stropů v místnosti klubovny, kanceláře a sociálního zázemí jsou navrženy klihové bílé.

Úpravy vnějších ploch

Po ubourání a zasypání konstrukce stávajícího septiku bude

### Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů :

Výplně stavebních otvorů jsou navrženy s energeticky úsporným zasklením – součinitel prostupu tepla = W/m2K 1,1

### Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu :

Netýká se této stavby.

### Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků :

Objekt  a ani jeho užívání po provedení stavebních úprav  nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

### Dopravní řešení :

Stávající příjezd a přístup k objektu nebude stavebními úpravami dotčen.

### Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření :

Ke stavbě jsou navrženy certifikované schválené materiály.

Stavba se nenachází v poddolovaném území a ani v území se zvýšenou seismickou činností.

### Dodržení obecných požadavků pro výstavbu :

Projektant zpracoval projektovou dokumentaci v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O obecně platných požadavcích na výstavbu v platném znění.

V Chomutově, prosinec 2012

Vypracoval  : A. Sinkulová