Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě

Výkaz materiálu

Zak. č. 4317/DPS			  Arch. č. KO-8-01797

Červenec 2016

TZ 06 Horkovod

Stavební část – ocelové konstrukce

Potrubní most 27,0 m

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

| Projektant |  | Ing. Dospiva |  |  | Manažer projektu | Ing. Macholdová | Datum | 07/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Dospiva | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | ocelové konstrukce |  |  |  | DPS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Část: |  | TZ 06 Horkovod Stavební část – ocelové konstrukce |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4317 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Výkaz materiálu |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Vršanská uhelná a.s. |  |  |  |  |  | KO-8-01797 |  |

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.    Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

--------------------------------------------------------------------

Kyvná bárka                                   (výkres KO-5-07171)

2 HEB 240       9175  18.35  83.2    1527      stojka

2 P 20*240       420   0.20   160      32      čelní plech

8 P 15*120       240   0.23   120      28      výztuha

2 P 25*350       350   0.24   200      48      patní plech

2 HEB 160        200   0.40  42.6      17      kotevní trn

4 P 20*85         85   0.03   160       5      podložka

8 P 15*80        450   0.29   120      35      montážní

20 P 10*80        450   0.72    80      58      podložky

16 P 5*80         450   0.58    40      23         -

1 HEA 200       6500   6.50  42.3     275      příčník

1 P 15*190       200   0.04   120       5      výztuha

1 HEB 240       6500   6.50  83.2     541      příčník

5 P 15*240       240   0.29   120      35      výztuha

4 TR Ø152.4*5   4540  18.16 18.18     330      diagonála

2 HEB 240       2760   5.52  83.2     459      stojka

2 P 20*240       420   0.20   160      32      čelní plech

1 HEB 240       6950   6.95  83.2     578      příčník

16 P 15*240       240   0.92   120     110      výztuha

2 HEB 240       1690   3.38  83.2     281      uložení

1 HEB 240       2190   2.19  83.2     182      chrániček

2 P 30*450       950   0.85   240     204      plech

1 P 30*450      1150   0.52   240     125      plech

18 P 15*185       220   0.73   120      88      výztuha

12 P 15*240       440   1.27   120     152      čelní plech

12 P 15*60        240   0.17   120      20      zarážka

12 M36-8.8       3000  36.00   8.1     292      závit. tyč

-------------

Celkem                               5482 kg

Přídavek (10%)                        518 kg

Celkem                               6000 kg

==========================

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.    Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

--------------------------------------------------------------------

Pevná bárka                                   (výkres KO-5-07172/3)

4 HEB 240       9175  36.70  83.2    3053      stojka

4 P 20*240       420   0.40   160      65      čelní plech

16 P 15*120       240   0.46   120      55      výztuha

4 P 25*450       450   0.81   200     162      patní plech

4 HEB 160        200   0.80  42.6      34      kotevní trn

16 P 20*85         85   0.12   160      19      podložka

16 P 15*80        550   0.70   120      84      montážní

40 P 10*80        550   1.76    80     141      podložky

32 P 5*80         550   1.41    40      56         -

2 HEA 200       6500  13.00  42.3     550      příčník

2 P 15*190       200   0.08   120      10      výztuha

2 HEB 240       6500  13.00  83.2    1082      příčník

10 P 15*240       240   0.58   120      70      výztuha

8 TR Ø152.4*5   4540  36.32 18.18     660      diagonála

4 HEB 240       2760  11.04  83.2     919      stojka

4 P 20*240       420   0.40   160      65      čelní plech

2 HEB 240       6950  13.90  83.2    1156      příčník

32 P 15*240       240   1.84   120     220      výztuha

10 HEA 200       2500  25.00  42.3    1058      podélník

8 TR Ø152.4*5   3408  27.26 18.18     496      diagonála

8 TR Ø152.4*5   3250  26.00 18.18     473      diagonála

1 TR Ø152.4*5   3536   3.54 18.18      64      diagonála

1 TR Ø152.4*5   3202   3.20 18.18      58      diagonála

4 HEB 240       1690   6.76  83.2     562      uložení

2 HEB 240       2190   4.38  83.2     364      chrániček

6 HEB 240       2500  15.00  83.2    1248         -

4 HEB 240        640   2.56  83.2     213         -

2 HEB 240        840   1.68  83.2     140         -

24 P 15*120       240   0.69   120      83      výztuha

2 P 30*950       950   1.81   240     434      plech

1 P 30*950      1150   1.09   240     262      plech

24 P 15*240       440   2.53   120     304      čelní plech

12 P 15*40        240   0.12   120      14      zarážka

12 P 15*60        240   0.17   120      20      zarážka

24 M36-8.8       3000  72.00   8.1     584      závit. tyč

-------------

Celkem                              14778 kg

Přídavek (10%)                       1472 kg

Celkem                              16250 kg

==========================

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.    Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

--------------------------------------------------------------------

Trubkové chráničky (2x DN 1200, 1x DN 1500)      (výkres KO-5-07399)

2 TR Ø1219*10  29250  58.50 298.2   17445      chránička

1 TR Ø1524*10  29250  29.25 373.4   10922         -

m2 P 20                24.00   160    3840      výztuha

-------------

Celkem                              32207 kg

Přídavek (5%)                        1693 kg

Celkem                              33900 kg

==========================

Rekapitulace (ocelové konstrukce potrubního mostu 27,0 m):

Kyvná bárka                                  6000

Pevná bárka                                 16250

Trubkové chráničky                          33900

---------------

CELKEM             56150 kg

=============================