Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě

Výkaz materiálu

Zak. č. 4317/DPS			  Arch. č. KO-8-01813

Duben 2017

TZ 06 Horkovod

Stavební část – ocelové konstrukce

Obslužné plošiny

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

| Projektant |  | Ing. Dospiva |  |  | Manažer projektu | Ing. Macholdová | Datum | 04/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Technická kontrola | Ing. Dospiva | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář |  |  |  | ocelové konstrukce |  |  |  | DPS |
|  |  |  | Zakázka |  | Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Část |  | TZ 06 Horkovod Stavební část – ocelové konstrukce |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4317 |  |
|  |  |  | Obsah |  | Výkaz materiálu |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel | Vršanská uhelná a.s. |  |  |  |  |  | KO-8-01813 |  |

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

Plošina mezi základy potrubí 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C

(výkresy KO-5-08210 a KO-5-08211)

16 TR Ø88.9*4    2005  32.08 8.375     269    stojka

16 P 10*110       110   0.19    80      15    plech

16 P 15*200       200   0.64   120      77    kotevní plech

64 lepená kotva do betonu

HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12      28    kotvení

16 TR Ø44.5*3.6   800  12.80 3.631      46    vertikální

16 TR Ø44.5*3.6  1273  20.37 3.631      74    ztužení

6 TR Ø70*4      2247  13.48 6.511      88    šikmé

6 P 10*110       110   0.07    80       6    vertikální

3 TR Ø44.5*3.6   800   2.40 3.631       9    ztužení

6 TR Ø44.5*3.6  1349   8.09 3.631      29      -

4 U 140         7240  28.96    16     463     nosník

2 U 140         3790   7.58    16     121       -

2 U 140         2800   5.60    16      90       -

2 U 140         1750   3.50    16      56       -

6 U 140          840   5.04    16      81     příčník

20 TR Ø44.5*3.6   800  16.00 3.631     58     horizontální

6 TR Ø44.5*3.6  1421   8.53 3.631     31     ztužení

6 TR Ø44.5*3.6  1242   7.45 3.631     27       -

3 TR Ø44.5*3.6  1131   3.39 3.631     12       -

5 TR Ø44.5*3.6  1000   5.00 3.631     18       -

1 TR Ø44.5*3.6  1281   1.28 3.631      5       -

2 TR Ø44.5*3.6  1204   2.41 3.631      9       -

2 TR Ø44.5*3.6  1186   2.37 3.631      9       -

m2 P 5                  2.00    40      80    plech

10 TR Ø44.5*3.6 10000 100.00 3.631     363    ochranné

1 TR Ø38*3.6   50000  50.00 3.054     153    zábradlí

1 P 8*120      50000   6.00    64     384    okopový plech

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

1 TR Ø44.5*3.6  6500   6.50 3.631      24     nástupní

1 TR Ø44.5*3.6  2500   2.50 3.631       9     žebřík

8 Ø20            480   3.84 2.466       9       -

-------------

Celkem                               2643 kg

Přídavek (10%)                        257 kg

Celkem                               2900 kg

==========================

+

odporově svařované rošty SP 330-34/38-3,

nosné pásky 30x3 mm, žárově pozinkované, lemované

m2 podlahový rošt      20.00    30     600    podlaha

(délka nosného pásku 800 mm)

+ upevňovací prvky (4 ks/podlahový rošt)

-------------

Celkem                                600 kg pozink

==========================

+

základové patky z betonu C 25/30-XC4,XF3,

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

m3 betonová směs        8.00 m3               základy

+ štěrkopískový podsyp 2.00 m3      (hutnění Id = 0.85)

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

Plošina mezi základy potrubí 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B

(výkresy KO-5-08212 a KO-5-08213)

12 TR Ø88.9*4    2005  24.06 8.375     202    stojka

12 P 10*110       110   0.15    80      12    plech

12 P 15*200       200   0.48   120      58    kotevní plech

48 lepená kotva do betonu

HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12      21    kotvení

12 TR Ø44.5*3.6   800   9.60 3.631      35    vertikální

12 TR Ø44.5*3.6  1273  15.28 3.631      55    ztužení

4 TR Ø70*4      2247   8.99 6.511      59    šikmé

4 P 10*110       110   0.05    80       4    vertikální

2 TR Ø44.5*3.6   800   1.60 3.631       6    ztužení

4 TR Ø44.5*3.6  1349   5.40 3.631      20      -

2 U 140         4940   9.88    16     158     nosník

2 U 140         3040   6.08    16      97       -

2 U 140         8800  17.60    16     282       -

2 U 140         1520   3.04    16      49       -

5 U 140          840   4.20    16      67     příčník

17 TR Ø44.5*3.6   800  13.60 3.631      49     horizontální

1 TR Ø44.5*3.6  1360   1.36 3.631       5     ztužení

15 TR Ø44.5*3.6  1131  16.96 3.631      62       -

5 TR Ø44.5*3.6  1063   5.32 3.631      19       -

m2 P 5                  2.00    40      80     plech

1 TR Ø44.5*3.6  75000  75.00 3.631     272    ochranné

1 TR Ø38*3.6    37500  37.50 3.054     115    zábradlí

1 P 8*120       37500   4.50    64     288    okopový plech

1 TR Ø44.5*3.6   6500   6.50 3.631      24    nástupní

1 TR Ø44.5*3.6   2500   2.50 3.631       9    žebřík

8 Ø20             480   3.84 2.466       9      -

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

-------------

Celkem                               2057 kg

Přídavek (10%)                        193 kg

Celkem                               2250 kg

==========================

+

odporově svařované rošty SP 330-34/38-3,

nosné pásky 30x3 mm, žárově pozinkované, lemované

m2 podlahový rošt      15.00    30     450    podlaha

(délka nosného pásku 800 mm)

+ upevňovací prvky (4 ks/podlahový rošt)

-------------

Celkem                                450 kg pozink

==========================

+

základové patky z betonu C 25/30-XC4,XF3,

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

m3 betonová směs        5.00 m3               základy

+ štěrkopískový podsyp 1.00 m3      (hutnění Id = 0.85)

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

Plošina mezi základy potrubí 53-SS-A,B,C a 54-SS -A,B,C

(výkresy KO-5-08214 a KO-5-08215)

8 TR Ø88.9*4    2005  16.04 8.375     134    stojka

4 TR Ø88.9*4    1945   7.78 8.375      65      -

12 P 10*110       110   0.15    80      12    plech

12 P 15*200       200   0.48   120      58    kotevní plech

48 lepená kotva do betonu

HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12      21    kotvení

24 TR Ø44.5*3.6   600  14.40 3.631      52    vertikální

18 TR Ø44.5*3.6   877  15.79 3.631      57    ztužení

6 TR Ø44.5*3.6   892   5.35 3.631      19      -

2 TR Ø70*4      2155   4.31 6.511      28    šikmé

2 P 10*110       110   0.02    80       2    vertikální

1 TR Ø44.5*3.6   600   0.60 3.631       2    ztužení

2 TR Ø44.5*3.6  1186   2.37 3.631       9      -

2 U 200         6640  13.28  25.3     336    nosník

2 U 140         6640  13.28    16     212      -

6 U 140         3300  19.80    16     317      -

4 U 140          640   2.56    16      41    příčník

27 TR Ø44.5*3.6   600  16.20 3.631      59    horizontální

12 TR Ø44.5*3.6  1020  12.24 3.631      44    ztužení

4 TR Ø44.5*3.6   913   3.65 3.631      13      -

10 TR Ø44.5*3.6   911   9.11 3.631      33      -

6 TR Ø44.5*3.6   849   5.09 3.631      18      -

m2 P 5                  2.00    40      80    plech

10 TR Ø44.5*3.6 10000 100.00 3.631     363    ochranné

1 TR Ø38*3.6   50000  50.00 3.054     153    zábradlí

1 P 8*120      50000   6.00    64     384    okopový plech

1 TR Ø44.5*3.6  6500   6.50 3.631      24    nástupní

1 TR Ø44.5*3.6  2500   2.50 3.631       9    žebřík

8 Ø20            400   3.20 2.466       8      -

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

-------------

Celkem                               2553 kg

Přídavek (10%)                        247 kg

Celkem                               2800 kg

==========================

+

odporově svařované rošty SP 330-34/38-3,

nosné pásky 30x3 mm, žárově pozinkované, lemované

m2 podlahový rošt      14.00    30     420    podlaha

(délka nosného pásku 800 mm)

+ upevňovací prvky (4 ks/podlahový rošt)

-------------

Celkem                                420 kg pozink

==========================

+

základové patky z betonu C 25/30-XC4,XF3,

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

m3 betonová směs        5.00 m3               základy

+ štěrkopískový podsyp 1.00 m3      (hutnění Id = 0.85)

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

Plošina mezi základy potrubí 142-SS-A,B,C a 1434-SS -A,B,C

(výkres KO-5-08216)

10 TR Ø88.9*4    2005  20.05 8.375     168    stojka

10 P 10*110       110   0.12    80      10    plech

10 P 15*200       200   0.40   120      48    kotevní plech

40 lepená kotva do betonu

HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M12      18    kotvení

10 TR Ø44.5*3.6   800   8.00 3.631      29    vertikální

10 TR Ø44.5*3.6  1273  12.73 3.631      46    ztužení

4 TR Ø70*4      2247   8.99 6.511      59    šikmé

4 P 10*110       110   0.05    80       4    vertikální

2 TR Ø44.5*3.6   800   1.60 3.631       6    ztužení

4 TR Ø44.5*3.6  1349   5.40 3.631      20

2 U 140         4015   8.03    16     128    nosník

2 U 140         3215   6.43    16     103      -

2 U 140         4850   9.70    16     155      -

2 U 140         1620   3.24    16      52      -

5 U 140          840   4.20    16      67    příčník

12 TR Ø44.5*3.6   800   9.60 3.631      35    horizontální

5 TR Ø44.5*3.6  1257   6.29 3.631      23    ztužení

10 TR Ø44.5*3.6  1131  11.31 3.631      41      -

1 TR Ø44.5*3.6  1114   1.11 3.631       4      -

m2 P 5                  2.00    40      80    plech

1 TR Ø44.5*3.6 65000  65.00 3.631     236    ochranné

1 TR Ø38*3.6   32500  32.50 3.054      99    zábradlí

1 P 8*120      32500   3.90    64     250    okopový plech

1 TR Ø44.5*3.6  6500   6.50 3.631      24    nástupní

1 TR Ø44.5*3.6  2500   2.50 3.631       9    žebřík

1 Ø20            480   0.48 2.466       1      -

Položka Po   Profil      Délka  Celk.  Hmotn.  Hmotn.  Poznámka

čet              1 ks   délka  jed     celkem

[mm]    [m]   notky    [kg]

---------------------------------------------------------------------

-------------

Celkem                               1715 kg

Přídavek (10%)                        185 kg

Celkem                               1900 kg

==========================

+

odporově svařované rošty SP 330-34/38-3,

nosné pásky 30x3 mm, žárově pozinkované, lemované

m2 podlahový rošt      12.50    30     375    podlaha

(délka nosného pásku 800 mm)

+ upevňovací prvky (4 ks/podlahový rošt)

-------------

Celkem                                375 kg pozink

==========================

+

základové patky z betonu C 25/30-XC4,XF3,

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

m3 betonová směs        5.00 m3               základy

+ štěrkopískový podsyp 1.00 m3      (hutnění Id = 0.85)

Rekapitulace (ocelové konstrukce obslužných plošin):

Plošina mezi základy 2-GS-A,B a 1/1-SS-A,B,C   2900

Plošina mezi základy 1/1-SS-A,B,C a 1-FP-A,B   2250

Plošina mezi základy 53-SS-A,B,C a 54-SS-A,B,C 2800

Plošina mezi zákl. 142-SS-A,B,C a 143-SS-A,B,C 1900

---------------

Celkem                9850 kg

=============================

+

odporově svařované rošty SP 330-34/38-3,

nosné pásky 30x3 mm, žárově pozinkované, lemované

m2 podlahový rošt      61.50    30    1845    podlaha

(délka nosného pásku 800 mm)

+ upevňovací prvky (4 ks/podlahový rošt)

-------------

Celkem                               1845 kg pozink

==========================

+

základové patky z betonu C 25/30-XC4,XF3,

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

m3 betonová směs       23.00 m3               základy

+ štěrkopískový podsyp 5.00 m3      (hutnění Id = 0.85)