| Klíčová slova : Dokumentace Technická dokumentace Projektová dokumentace Schvalovací dokumentace Řízená dokumentace Digitální dokumentace Stavební objekt Provozní soubor Zpracování a správa dokumentace provozních souborů a stavebních objektů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Správce : | Ing. Vladimír Křička, vedoucí odboru Generel a dokumentace |  |  |
| Zpracovatel : | Ing. Vladimír Křička, vedoucí odboru Generel a dokumentace |  |  |
| Schválil : | .......................................... Ing. Jolanta Brudnicka Plant Manager | .................................... datum |  |
| Číslo vydání : |  |  | Platnost od : |
| 7. | Počet příloh : 4 |  | 1.2.2014 |

Obsah:                                                                                                                        strana

- Účel  …………………………………………………………………………….    	3

- Rozsah platnosti  ………………………………………………………………..    	3

3.   Použité zkratky  …………………………………………………………………   	3

4.   Použité pojmy  ………………………………………………………………….    	4

- Zásady zpracování a správy dokumentace PS a SO …………………………….   	5

5.1  Pravidla pro pořizování a tvorbu dokumentace PS a SO   …………………   	5

5.2  Pravidla pro archivaci a správu dokumentace PS a SO   …………………..  	7

5.3  Pravidla pro zpracování a archivaci dokumentace PS a SO v elektronické

formě  ………………………………………………………………………  	9

5.3.1 Standard pro tvorbu  …………………………………………………..   	9

5.3.2 Archivace a správa  …………………………………………………. ..       10

6.   Záznamy   ………………………………………………………………………..       11

- Seznam souvisejících dokumentů  ……………………………………………….      11

- Přílohy  …………………………………………………………………………..       11

- Rozdělovník  ……………………………………………………………………..      11

1.   Účel

Stanovení postupu při tvorbě, úpravách a archivaci dokumentace provozních souborů a stavebních objektů.

2.   Rozsah platnosti

Platí pro SYNTHOS Kralupy a.s., SYNTHOS S.A. (organizační složka), Tamero Invest s.r.o.,  Synthos PBR s.r.o.,  Butadien Kralupy a.s. a externí dodavatele, podílející se na vzniku, správě, užívání a archivaci dokumentace provozních souborů a stavebních objektů.

3.   Použité zkratky :

PD      		projektová dokumentace

OGD      	odbor Generel a dokumentace

PID      	Process Piping and Instrument Diagram (Strojně technologické schéma)

SD      		schvalovací dokumentace

GIS      	Grafický informační systém

OI       		odbor Investice

E.I.A.      	Enviroment Impact Assessment (Dokumentace posouzení vlivu na životní

prostředí

TD      		technická dokumentace

ČSN      	Česká státní norma

PDF     	formáty souborů programu Acrobat reader (formát pro needitovatelnou formu dokumentace v elektronické podobě)

DWG      	formáty souborů programu AutoCAD

DGN      	formáty souborů programu Microstation

DOC      	formáty souborů programu Word

XLS      	formáty souborů programu Excel

MPP      	formáty souborů programu Project

PS      		provozní soubor

DPS      	dílčí provozní soubor (sekce, série, úsek)

SO      		stavební objekt

## 4.   Použité pojmy

## 4.1   Technická dokumentace   -   zahrnuje veškerou dokumentaci SO, PS a dokumentaci výrobní

4.2   Dokumentace PS a SO  -  veškerá dokumentace, která se vytváří za účelem nové výstavby, změn a provozování SO a PS.

Dělí se na dokumentaci: 1. pro územní řízení, E.I.A., dokumentace dle zákona o prevenci      závažných havárií

2.  pro stavební povolení

3.  prováděcí

4.  skutečného stavu

5.  řízenou

4.3   Schvalovací dokumentace   -  projektová dokumentace podléhající veřejnoprávnímu  projednání (stavebnímu povolení nebo ohlášení, územnímu rozhodnutí /E.I.A./ atd.)

4.4   Řízená dokumentace   -   vybraná dokumentace PS a SO z předané dokumentace skutečného stavu, která je rozdělena dle předepsaných kritérií, u níž se garantuje její aktuálnost formou revizí a změn v souladu se Směrnicí  S–01.

## 4.5   Pasport   -   zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby. Ověřený pasport stavby v rozsahu  dle § 45 aktuální verze Vyhlášky č.132/1998 Sb. nahrazuje dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, viz čl. 4.3.

4.6   Archivace   -    úschova dokumentů trvalé hodnoty (archiválií) dle Zákona č.499 o archivnictví a spisové službě.

## 4.7   Gestor   -   obvykle pracovník OI, který zodpovídá za koordinaci investičních akcí určených výroben, sekcí. Spolupracuje na tvorbě plánu investic a územním generelu.

4.8   Provozní soubor   -    je souhrn strojů, zařízení a inventáře, včetně jejich montáže, který vykonává samostatný technologický proces základní technologie výroby anebo úplného technologického procesu pomocné výroby a je uvedený do provozu v souvislém čase.

4.9   Stavební objekt   -   je výsledkem stavební výroby, tvoří prostorově ucelenou, technicky samostatnou část stavby s účelově vymezenou funkcí a po dokončení má charakter základního prostředku.

4.10   Skutečný stav   -   prováděcí projektová dokumentace, ve které jsou doplněny veškeré změny vzniklé při výstavbě.

5. Zásady zpracování a správy dokumentace PS a SO

5.1  Pravidla pro pořizování a tvorbu dokumentace PS a SO

5.1.1	Dokumentace PS a SO, která je vytvářena v rámci nové akce (investiční výstavba, rekonstrukce zařízení, obnova dokumentace zařízení atd.)  má jak papírovou, tak i elektronickou formu.

5.1.2	Každá dokumentace má určenou odpovědnou osobu (útvar) při jejím vzniku  a odpovědnou osobu (útvar) v průběhu provozování. Za technický obsah a aktualizaci dokumentace při investiční výstavbě odpovídá pověřený specialista přípravného týmu (technik OI), a následně, po uvedení souvisejícího zařízení do provozu , provozovatel zařízení. Provozovatel odpovídá za stav dokumentace, která se mění v průběhu oprav nebo změnových řízení.

5.1.3	Odpovědnou osobu stanovuje gestor související investice nebo vedoucí příslušného provozu. Tyto odpovědné osoby odpovídají za přípravu a provozní stav dokumentace a její aktualizaci jak v papírové formě, tak v elektronické formě.

5.1.4  Pro účely schvalování je dokumentace vytvářena po ucelených svazcích, dodavateli zakázek jednotlivých akcí a následně archivována společně s dokladovou částí včetně vyjádření orgánů a dotčených účastníků schvalování vyjma pravomocných schvalovacích rozhodnutí.

5.1.5 Vnitropodnikový systém schvalování dokumentace se řídí :

- pro nové investice, dle Pracovního pokynu PP-45

- pro změny, dle změnového řízení, Směrnice S-17

5.1.6  Projektová dokumentace je pro účely výstavby vytvářena po akcích. Po realizaci akce je z finální předané dokumentace (skutečný stav) vyčleněna řízená dokumentace a ta dále  rozdělena a archivována.

5.1.7 Systém tvorby výkresové dokumentace musí být trvale jednotný a  shodný s evidencí    objektů a provozních souborů. Tento systém předpokládá, že již jednou vytvořený výkres má jednoznačné označení a v případě jakýchkoliv změn se provádí revize tohoto výkresu se standardním označením čísla revize, data, předmětu a procesu schvalování. Toto platí i pro dokumentaci veřejnoprávní a z ní vycházející dokumentaci prováděcí, v etapě realizace investice. I v prováděcí dokumentaci, pokud je použit výkres z veřejnoprávní dokumentace, je použit s příslušným označením revize. Toto opatření zabraňuje existenci stejného čísla výkresu pro jeden např. stavební objekt, provozní soubor, celoareálové potrubí, obvodové schéma.

5.1.8  Pro každý typ dokumentu existuje jednotný systém číslování, označování souborů, formy evidence a užívání šablon,  dle příloh této směrnice.

5.1.9  Při pořizování dokumentace je nutné dodržovat tyto základní předpoklady:

5.1.9.1 Šablony výkresů

Při zakládání nových výkresů a textových příloh budou použity standardní šablony výkresů, viz Příloha č. 1.

5.1.9.2 Číslování výkresů

Při tvorbě nové dokumentace bude respektován systém číslování výkresů a souborů, viz Příloha č. 2.

5.1.9.3 Informace o dokumentaci

K dokumentaci v elektronické formě bude vyplněná tabulka informací o každém souboru a výkresu, viz Příloha č. 3. Tato vyplněná tabulka po zpracování dokumentace slouží jako předávací protokol dokumentace.

Při předání externě zpracované dokumentace v elektronické formě, budou všechny soubory předány na CD nosiči ve stromové struktuře adresářů, viz čl. 5.3. Při interní tvorbě bude dokumentace ukládána přímo do archivu.

Skladba dokumentace PS a SO je odvozena z vyhlášky 499/2006Sb. a příslušných zákonů (např. stavební zákon č.183/2006 Sb. a související prováděcí vyhlášky).

5.1.9.4 Dokumentace v elektronické formě

Veškerá nová dokumentace, včetně pasportů,  se závazně zpracovává v elektronické formě. Pro vytváření této dokumentace existuje podnikový standard,   viz. čl. 5.3.

5.1.10 Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN a dle zvyklostí  SYNTHOS Kralupy, a.s. (Tyto zvyklosti nemusí být respektovány, pokud  budou v  rozporu s ČSN, zákony a vyhláškami ČR.)

5.1.11 PD se závazně eviduje a ukládá v logických skupinách výkresů.  Dokumentace PS a   SO bude opatřena  jednotným  formátem krycích listů s jednotným rámečkem identifikačních údajů  a údajů o revizích, viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4. Výkresům je přidělováno číslo dle Přílohy č. 2.

5.1.12 Členění dokumentace do logických skupin odpovídá základnímu členění technické dokumentace.  Je navrhováno individuelně dle rozsahu a významu objektu. Za formu členění do skupin odpovídá příslušný gestor nové výstavby (změny). Pro investiční výstavbu zpravidla OI, jinak související provoz.

5.1.13 Za pořizování dokumentace (včetně zabezpečování změn a provádění revizí min.               v rozsahu koordinace, formy a rozsahu, objednání externí spolupráce, expertizy dodávek)  zodpovídá OI v případě investičních akcí, v případě oprav a údržby pak provozovatel.

5.1.14 Pro provozování nezbytná část dokumentace skutečného stavu, se  v době po uvedení  změny (stavby) do provozu převede do  dokumentace řízené. K dokumentaci je  v požadovaném rozsahu upraven krycí list a přiděleno jednoznačné číslo archivace.   Úpravy u rozsáhlých akcí zajistí dodavatel v rámci zabezpečení  dokumentace  skutečného provedení.

5.1.15  Koordinační situace se zpracovává na podkladě Základní mapy závodu ACHVK  (dále jen ZMZ) a pozemkové mapy předané OGD ve formátu DGN V8 včetně předaných knihoven buněk a stylů čar. Pokud není upřesněno jinak je podkladový-stávající stav prezentován černobíle, nový stav (změny) červeně, rušené objekty a sítě červenými křížky na osu nebo hranu objektu. Důvodné použití jiných barev musí být uvedeno v legendě. V situacích se vyznačují předávací místa (změny vlastnických vztahů) na areálových a propojovacích rozvodech a sítích.

5.1. 16 Koordinační situace se zpracovává na podkladě ZMZ ve vztažném měřítku 1:250, po dohodě s OGD v  1 : 500,  do pozemkové mapy ve vztažném měřítku 1 : 1000. obé  v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.   V případě použití jiného souřadnicového systému musí být na výkrese uvedeny identické body pro jednoznačný převod do S-JTSK.   Dle vyhlášky č.499/2006 v platném znění koordinační situace obsahuje souřadnice bodů vytyčovací sítě, vytyčovací body stavby a v případě odlišného souřadnicového systému osy zvolené sítě.

# Pravidla pro archivaci a správu dokumentace PS a SO

5.2.1 Dokumentace PS a SO se ukládá závazně v centrální spisovně (ověřený stav) a dále u provozovatele zařízení.

5.2.2 Řádnou evidenci, uložení a pořizování ověřených výstupů, zapracovávání dílčích změn z autorizovaných podkladů zabezpečuje u centrálně spravované dokumentace OGD.

5.2.3 Za skutečný stav, aktuálnost a kompletnost dokumentace zodpovídá provozovatel, který iniciuje požadavky na dopracování. Je neopomenutelný účastník expertízy a schvalování nové dokumentace.

5.2.4 Každá logická skupina výkresů (SO, PS, výrobna…) má založenu evidenční kartu se základními údaji o výkresech a jejich revizích, viz Příloha č. 4.

5.2.5 Veškeré revize a významné změny v dokumentaci se provádějí v digitální formě (u dokumentace v digitální formě již spravované – výhradně všechny změny).

5.2.6 Tisky dokumentace PS a SO  se ukládají v centrálním registru, který je součástí centrální technické spisovny ve správě OGD. Ukládané tisky mají povinné ověření, viz Příloha č.1 – rozpiska revizí (zpracovatel, zástupce provozních úseků, provozovatel, generel – souhlas a potvrzení o založení). Ukládání je po objektech a skupinách dle evidenční karty.

5.2.7 SD se archivuje v ucelených částech dokumentace po akcích, tak jak byla dodána zpracovatelem (číslo akce/zakázky/, datem vyhotovení apod.).

5.2.8 Právo provádění revize a aktualizace SD má pouze zpracovatel. Výměnu jednotlivých výkresů a dokumentů SD zajišťuje pořizovatel (OI) na základě předávacího listu – dopisu.

5.2.9 V případě, že se dokumentace bude dotýkat výkresů a zařízení, které jsou stávající, bude dokumentace těchto výkresů zpracována jako revize stávajícího výkresu a nebude vydáván nový výkres.

5.2.10 Standardní počty papírové dokumentace určené pro archivaci :

| Dokumentace | Počet paré |
| --- | --- |
| Dokumentace pro územní řízení | 1 |
| Dokumentace pro stavební povolení | 1 |
| Prováděcí projektová dokumentace | 1 |
| Dokumentace skutečného stavu | 3 |

Paré jsou číslována. Paré č. 1 každé akce je po dobu přípravy a realizace uloženo v pohotovostním archivu OGD. Po ukončení přípravy je uloženo v centrální technické spisovně. Přednostně se ukládá paré dokumentace ověřené při schvalovacím řízení.

V případě nedohledání či ztráty je nutno schvalovací dokumentaci nahradit ověřenou dokumentací min. v rozsahu pasportu.

Další paré nejsou definována a řídí se rozdělením údržby.

Dokumentace skutečného stavu je archivována dle předloženého rozdělení :

č. 1	centrální technická spisovna

č. 2	zodpovědná osoba provoz

č. 3 	zodpovědná osoba údržby

5.2.11 Při archivaci je každý řízený dokument založen do digitální kartotéky (databáze) s uvedením  identifikačních informací, které umožní jednoduché vyhledání souboru.

5.2.12 Systém jedinečnosti výkresů je zabezpečen dodržováním následujících základních předpokladů :

5.2.12.1 Systém archivace je jednotný pro veškerou technickou dokumentaci SO a PS a existuje pouze jeden správce tohoto archivačního systému.

5.212.2 Systém změn je metodicky řízen (sledován) OGD. Tento odbor odpovídá za archivaci změn do dokumentace na základě návrhu a podkladů zadavatele změny. Ve vymezeném rozsahu přechází tato zodpovědnost na jmenované pracovníky provozovatele (mechanik, technolog).

5.2.12.3 Je důsledně dodržován systém změn a tzv. trvalá změna nesmí být fyzicky                  provedena, pokud nebyla schválena vnitropodnikovými útvary a provozována, pokud nebyla zakreslena do technické dokumentace.

5.3	Pravidla pro tvorbu a archivaci dokumentace PS a SO v elektronické formě

    - Standard pro tvorbu

5.3.1.1  Členění - dle vyhlášky č.499/2006Sb.o dokumentaci staveb v platném znění

5.3.1.2 Elektronická forma dokumentace bude vytvářena v následujících formátech:

- Texty					          doc (MS Word 2007)

- Tabulky				                     xls  (MS Excel 2007)

- Generelní výkresy, mapy		                     dgn (Microstation V8) a v pdf

- Výkresy: technologické (PID, Flow diagram…), strojní (dispozice, potrubí…), stavební, elektro, ASŘTP, ostatní                      dwg (dxf) (AutoCAD 2005) a v pdf

- Harmonogramy:			                      mpp (MS Project 2000)

V případě, že bude dokumentace zpracována v jiném software než uvedeném (např. InTools, E-plan atd.), je nezbytné zajistit předání systémových souborů, které umožní další udržování dokumentace v tomto software. Dále bude zajištěna konverze všech souborů do formátů uvedených v tomto bodě a budou předány jak soubory v příslušném software, tak soubory konvergované do MS OFFICE a AutoCAD.

5.3.1.3 Formáty výkresů : A0, A1, A2, A3, A4  viz Příloha č. 1. a jejich prodloužené formy

A0+, A1+, A2+, A3+, A4+.

5.3.1.4 Skladba elektronických dokumentů musí být respektována v rozsahu šablon včetně popisových polí.

Externí konstrukční firma je povinna uvést nad popisovým polem, nebo jako součást projektové dokumentace, úplný seznam všech použitých bloků, hladin, typů čar apod. a jako součást elektronické formy jednotlivých výkresů dodat související knihovny použitých fontů knihoven buněk a stylů čar apod., nezbytných pro řádné zobrazení a aktualizaci předaného výkresu.

5.3.1.5 V elektronické formě výkresů lze používat pouze styly a barevné odstíny, které garantují čitelnost tiskové formy.

5.3.1.6 Velikost písma, typ písma, kótovací styl apod. musí odpovídat příslušným normám ČSN (ISO).

5.3.1.7 Rámeček včetně rozpisky je vytvořen v bloku a je vkládán do hladiny  „ramecek“.

5.3.1.8 Každý jeden výkres (zpráva) musí být uložen jako jeden soubor, bez připojených

referencí, bloků apod..

5.3.1.9 Název souboru musí být ve všech případech shodný s číslem dokumentu.

Pro název složky nebo dokumentu je omezení použití max. 260 znaků bez diakritiky. Jedná se o součet všech znaků v úplné cestě souboru.

5.3.2   Archivace a správa

5.3.2.1 Digitální verze SD se dočasně ukládá, v gestorem požadovaném a dodavatelem předaném rozsahu, do přiděleného adresáře na síti a je po dobu přípravy a realizace akce přístupná oprávněným uživatelům. Po ukončení stavby je archivována na záznamovém médiu CD a spolu s předávacím dokumentem v centrální spisovně OGD.

5.3.2.2 Digitální forma výkresů a textů dokumentace PS a SO se ukládá prostřednictvím pověřených CAD specialistů OGD a jimi pověřených zástupců provozovatele do podnikové databáze dokumentů v SNM, popř. do přiděleného síťového adresáře na server nebo na zálohovací médium (CD).  Dokument je přístupný všem uživatelům podnikové sítě SYNTHOS Kralupy, a.s  pro čtení. Případná vyšší práva (pořizování kopií z dat, zápis) vyřizuje a eviduje  OGD na písemnou žádost. Adresář spravuje, včetně přístupových software - prohlížečů a zálohování dat, správce CAD , dle pokynů správce dat OGD.

5.3.2.3 Předávání ověřených dat z digitálního archivu zabezpečuje OGD prostřednictvím  specialistů CAD.

- Záznamy

Tento pracovní pokyn ukládá vyhotovení a udržování následujících záznamů:

| Druh záznamu | Šablona Excel | Forma záznamu |  | Záznam vypracovává |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | písemná | elektronická |  |
| Předávací protokol | ano | ano | ano | Předávající |
| Revizní list | ano | ano | ano | správce CAD |

7. Seznam souvisejících dokumentů

Směrnice  S-01   Řízení dokumentace

Směrnice  S-17 Změny zařízení a technologie

Směrnice  S-65 Spisová a archivní činnost

Směrnice  S-95 Realizační procesy a jejich řízení

Pracovní pokyn PP-45 Pořizování investic

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., včetně platných novel a prováděcí vyhlášky

Zákon č. 499/2004Sb. – o archivnictví a spisové službě

8. Přílohy

Příloha č. 1 :   Šablony výkresů

Příloha č. 2 :   Číslování dokumentace

Příloha č. 3 :   Předávací protokol

Příloha č. 4 :   Revizní list

9. Rozdělovník

Viz kap. 8 Směrnice  S-01 „Řízení dokumentace“.