# Příloha č. 5 Rámcové kupní smlouvy – Postup při doladění odstínu NCS S1555-B10G.

Požadavky na dodavatele barev (autolaků) pro nástřiky vozidel.

Dopravní podnik Ostrava a.s. nově provozuje dopravní prostředky v tyrkysové barvě odstínu NCS S 1555-B10G. V průběhu zadávacího řízení proběhne prohlídka předmětu plnění – budou přistavena vozidla MHD, z kterých budou moci uchazeči identifikovat požadovaný odstín barvy podle jimi používaných vzorníků (RAL, … atd). Tento odstín následně nacení do nabídky.

V případě, že v průběhu dodávek bude zjištěn rozdíl v odstínu barvy dodané prodávajícím a skutečným odstínem na vozidle, bude provedeno doladění odstínu dle následujícího postupu:

Prodávající na výzvu kupujícího provede identifikaci barevného provedení vozidla v místě plnění – provozovně kupujícího:

- prodávající vyšle (na výzvu kupujícího zaslanou e-mailem, do jednoho pracovního dne od odeslání výzvy) odborného pracovníka (lakýrníka) do místa upřesněného kupujícím.  Odborný pracovník na vozidle odečte skutečný odstín barvy dle vzorníku,

- prodávající do třech pracovních dnů dodá požadované množství barvy dle objednávky v odpovídajícím odstínu,

- kupující provede nástřik na zkušební plochu (tabule plechu o rozměru 300 x 300 mm),

- prodávající i kupující společně vyhodnotí sladění odstínu vzorku s odstínem lakovaného vozidla,

- v případě rozdílu odstínu, prodávající odstín „domíchává“ do udělení souhlasu kupujícím,

- kupující provede nástřik na část plochy lakovaného vozidla,

- prodávající i kupující společně vyhodnotí sladění odstínu nového nástřiku na vozidlo s odstínem před lakováním lakovaného vozidla,

- po udělení souhlasu s odstínem je proveden nástřik vozidla kupujícím v kompletním rozsahu.