Smlouva o dílo: 		„Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20190480

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 SoD - Popis požadovaných prací

Jedná se o provedení obnovy povrchové ochrany stropních ocelových konstrukcí. Z důvodu členitosti a velkého množství různých ocelových prvků je cena rozčleněna dle půdorysu na plochy světlíků a plochu mimo světlíky.

Práce obsažené v cenové kalkulaci za 1 m2 půdorysné plochy světlíku zahrnují:

- montáž a demontáž lešení potřebného pro provádění prací

- Důkladné zaplachtování pracovního prostoru (musí být provedeno MIMOŘÁDNĚ DŮKLADNĚ, aby nedošlo prašností k poškození strojů v majetku objednatele, zejména tramvají a také k hygienickým překážkám bránícím v práci objednatele)

- Ochrana skel světlíku

- Demontáž a zpětná montáž osvětlení a el. rozvodů, nebo jejich ochrana proti poškození při provádění prací

- Očištění a odmaštění ocelových konstrukcí

- Mechanické očištění konstrukcí na hodnotu PSt3 dle ČSN ISO 8501-2

- Odsekání stávajících sklenářských tmelů z ocelové konstrukce

- Aplikace (přednostně štětci) nátěrového systému v jedné z uvedených variant:

a) Derisol

Základ: 2K Deripox Protec ZP, 60 μm

Mezinátěr: 2K Deripox Protec ZP, 60 μm

Vrchní: 2K Deripox Einschichtlack, 60 μm

b) Hempel

Základ: Hempadur Quattro 17634/50630, 60 μm

Mezinátěr: Hempadur Quattro 17634/40980, 60 μm

- Vrchní: Hempadur Mastic 45880/RAL, 60 μm

c) International

Základ: Interseal 670HS, 60 μm

Mezinátěr: Interseal 670HS, 60 μm

Vrchní: Interseal 670HS, 60 μm

d) Jotun

Základ: Norecoat FD Primer, 60 μm

Mezinátěr: Norecoat FD Primer, 60 μm

- Vrchní: Epotex HB, 60 μm

- Pravidelný úklid pracoviště včetně závěrečného úklidu a očištění okolních konstrukcí znečištěných prováděnými pracemi

Práce obsažené v cenové kalkulaci za 1 m2 půdorysné plochy střechy mimo světlík zahrnují:

- montáž a demontáž lešení potřebného pro provádění prací

- Důkladné zaplachtování pracovního prostoru (musí být provedeno MIMOŘÁDNĚ DŮKLADNĚ, aby nedošlo prašností k poškození strojů v majetku objednatele, zejména tramvají a také k hygienickým překážkám bránícím v práci objednatele)

- Demontáž a zpětná montáž trapézového podhledu

- Demontáž a zpětná montáž osvětlení a el. rozvodů, nebo jejich ochrana proti poškození při provádění prací

- Očištění a odmaštění ocelových konstrukcí

- Mechanické očištění konstrukcí na hodnotu PSt3 dle ČSN ISO 8501-2

- Aplikace (přednostně štětci) nátěrového systému v jedné z uvedených variant:

a) Derisol

Základ: 2K Deripox Protec ZP,          60 μm

Mezinátěr: 2K Deripox Protec ZP,     60 μm

Vrchní: 2K Deripox Einschichtlack,  60 μm

b) Hempel

Základ: Hempadur Quattro 17634/50630,       60 μm

Mezinátěr: Hempadur Quattro 17634/40980,  60 μm

- Vrchní: Hempadur Mastic 45880/RAL,          60 μm

c) International

Základ: Interseal 670HS,         60 μm

Mezinátěr: Interseal 670HS,    60 μm

Vrchní: Interseal 670HS,         60 μm

d) Jotun

Základ: Norecoat FD Primer,       60 μm

Mezinátěr: Norecoat FD Primer,  60 μm

- Vrchní: Epotex HB,                      60 μm

- Pravidelný úklid pracoviště včetně závěrečného úklidu a očištění okolních konstrukcí znečištěných prováděnými pracemi

Práce obsažené v cenové kalkulaci za 1 m2 výměny poškozených drátoskel ve světlících:

- Demontáž stávajících drátoskel včetně jejich likvidace

- Dodávka a montáž nových drátoskel

Ostatní:

- Práce spojené s vypnutím a zapnutím trolejí a přemístěním vozů zajistí objednatel

- V případě potřeby může objednatel po domluvě bezúplatně zapůjčit malou kolejovou plošinu