# Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice

# Technická specifikace

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190594

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zadavatel zpracoval Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace jako závazný dokument, do kterého uchazeč pouze uvede své vyjádření. Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky uchazeče, a to tak, že uchazeč do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření, že daný bod splní nebo nabídne lepší technické řešení – současně uvede, jakým způsobem zajistí splnění požadavku zadavatele (materiál, rozměr apod.). Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy (Příloha č. 1 SoD). V případě že uchazečem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Lokace mazníků a popis umístění:

Mazník č. 1: Křižovatka ulic Nádražní a 28. října

V místě se nachází elektrický mazník boků kolejnic umístěný na trakčním sloupu. Rozvody maziva jsou v chráničkách pod živicí pod hlavou kolejnice. Povrch komunikace a tramvajový kryt v tomto místě je z asfaltobetonu. Pro nový mazník bude využit stávající zdroj napětí, již osazeného mazníku.

Mazník č. 2: Tramvajová smyčka Hlavní nádraží, za vjezdovou výhybkou.

V místě se nachází elektrický mazník boků kolejnic umístěný v zeleném pásu vedle tramvajové trati. Rozvody maziva jsou v chráničkách ve štěrku pod hlavou kolejnice. Povrch tramvajové trati je ze štěrku nasypaného po hlavu kolejnice. Pro nový mazník bude využit stávající zdroj napětí, již osazeného mazníku.

Mazník č. 3: Tramvajová smyčka Vřesinská, za nástupní zastávkou

V místě se nachází dočasně umístěný mechanický mazník, jenž bude nahrazen mazníkem elektrickým. Povrch tramvajové tratě je tvořen asfaltobetonem. Mazník bude osazen v zeleném pásu vedle kolejiště tramvajové dráhy. Bude zřízeno nové napájecí místo pro nový mazník dle standartu objednatele a v jeho režii.

- Minimální technické požadavky na dodávku

| Elektrický mazník hlavy kolejnice-typ a označení: (Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.) | Ano/Ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zdroj pohonu mazníků je elektrický měnič proudu z trolejového vedení, nebo kolejové výhybky /realizace napájecích míst není součástí tohoto poptávkového řízení/. DPO poskytne součinnost při zásahu do těchto zařízení. Součástí plnění zhotovitele je i napojení mazníků na zdroj proudu, včetně zemních prací |  |  |
| Napětí v pracovní části mazníků 24 V DC SELF |  |  |
| Kompaktibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO –viz příloha č. 8 ZD /realizace dálkového dohledu těchto 3 mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/ |  |  |
| Mazníky budou umístěny ve skříni na trakční sloupu, nebo ve vlastním stojanu podle prostorových možností daných lokalit, viz lokace mazníků. |  |  |
| Mazání hlavy kolejnice přes progresívní rozdělovač s min. 2 výstupy v každém mazacím místě. Výstup maziva přes navrtané otvory v hlavě kolejnice |  |  |
| Mazníky nesmí žádnou svojí částí zasahovat do průjezdného profilu tramvajové trati |  |  |
| Počet mazacích míst: Mazník č 1: Křižovatka ulic Nádražní a 28 října - 4 mazací místa (obě kolejnice v jednom směru) Mazník č 2: Tramvajová smyčka Hlavní nádraží, za vjezdovou výhybkou - 1 mazací místo (obě kolejnice v jednom směru) Mazník č. 3: Tramvajová smyčka Vřesinská, za nástupní zastávkou - 1 mazací místo (obě kolejnice v jednom směru) |  |  |
| Mazníky nesmí žádnou svojí části představovat překážku silničního provozu dle platné legislativy |  |  |
| Možnost regulace dávkování maziva v řídící skříni mazníku |  |  |
| Nádrž maziva o objemu min. 10 l |  |  |

- Vyjádření uchazeče – popis nabízených komponentů, technického řešení, příslušenství, vybavení a úprav k zajištění výše uvedených minimálních technických požadavků:.

(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)

Pozn. Tato technická specifikace nabízeného zařízení, se stane součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel uvede název výrobce, obchodní označení výrobku, technický popis a parametry podle skutečného stavu nabízeného zařízení tak, aby předloženou technickou specifikaci bylo možno řádně posoudit dle jednotlivých parametrů uvedených v této zadávací dokumentaci.

Za zhotovitele:

…………………………………………………………….

(Pozn.: Jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže.)