# Oprava komunikací Hranečník

# Příloha č. 1 SoD – Stručný popis prací

# Číslo smlouvy objednatele: DOD20190649

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Popis prací

- Příjezdová komunikace Hranečník:

- Frézování stávajících živičných povrchů v tl.12 cm. Odfrézovaný materiál bude převezen na deponii DPO v areálu dílen Martinov

- Výšková úprava uličních vpustí

- Výšková úprava kanalizačních poklopů

- Úprava dvojřádku z žulových kostek

- Úprava jednořádku z žulových kostek

- Vyspravení žulových kostek žlabu – cca 50% z celkové délky žlabu

- Provedení živičné podmazávky v tl.1cm

- Živičný spojovací postřik – 0,7kg/m2

- Pokládka nových asfaltových vrstev

- ABS II tl. 4 cm

- OKS I tl. 8 cm

- Provedení živičné podmazávky v celé ploše – tl.1cm

- Vyčištění uličních vpustí včetně přípojek na hlavní řád

- Zalití spáry

- Geodetické zaměření skutečně provedených ploch

- Areál autobusy Hranečník – úprava nájezdového oblouku:

- Vytrhání stávajících obrubníků

- Odkopání stávající zeminy – hl. cca 750-800 mm včetně zhutnění pláně

- Odbourání stávající zpevněné plochy vč. odstranění živičného chodníku – v tl. vrstvy cca 50 mm

- Výškové upravení vč. propojení uliční vpusť / kanál

- Nové obrubníky

- Nový kryt komunikace

    - CB I – 230 mm s KARI sítí 100x100x6 ve dvou vrstvách

    - geotextilie o hm. 500g.m-2

    - SC fr. 32-64  C 8/10 – 150 mm

    - ŠD 250 mm min 60 MPa

    - Rostlá zemina min 45 MPa