# SPECIFIKACE DÍLA

na veřejnou zakázku na služby s názvem

„CELKOVÉ OPRAVY kabin a motorU“

# Kabiny NA CELKOVOU OPRAVU

## Identifikace vozidla

| Typ vozidla | RZ vozidla | Rok výroby | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatra 815 4x4.2 | 3L4 9345 | 2006 | TNU280R456K040130 | Celková oprava kabiny |

Požadavky na opravu:

Odstrojení dílů z kabiny

Demontáž kabiny z vozidla

Montáž kabiny na vozidlo

Kompletní celková oprava skeletu kabiny s výměnnou nového holého plechového skeletu kabiny včetně příslušenství

Opravy a úpravy dílů pro zpětnou montáž včetně přípravy elektroinstalace

Oprava nebo výměna dílů (kryty motoru) mezi kabinou a rámem

Kompletní rozebrání elektrické instalace, vadné díly nahradit novými nebo opravenými včetně kabeláže

Přemontování tachografu

Nová světelná rampa osazená 2 ks výstražných zábleskových majáků a 2 ks přídavných světlometů včetně ukazatelů směru jízdy

Montáž přídavných sdružených světlometů na čelním plechu pod předním oknem

Nový rozvod vzduchové instalace s použitými novými, případně opravenými vzduchovými přístroji

Celková oprava nezávislého naftového topení

Demontáž a montáž předního nárazníku a upínací desky

Opískování, oprava a lakování předního nárazníku a upínací desky

Výměna předních blatníků a schodků kabiny

Dutiny a spodní část skeletu ošetřit antikorozním ochranným prostředkem

Lakování akrylátovými barvami v požadovaném odstínu RAL 2011

Kontrola a odzkoušení funkčnosti

Současný stav:

## Identifikace vozidla

| Typ vozidla | RZ vozidla | Rok výroby | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatra 815 4x4.2 | 2L4 5906 | 2006 | TNU280R456K040141 | Celková oprava kabiny |

Požadavky na opravu:

Odstrojení dílů z kabiny

Demontáž kabiny z vozidla

Montáž kabiny na vozidlo

Kompletní celková oprava skeletu kabiny s výměnnou nového holého plechového skeletu kabiny včetně příslušenství

Opravy a úpravy dílů pro zpětnou montáž včetně přípravy elektroinstalace

Oprava nebo výměna dílů (kryty motoru) mezi kabinou a rámem

Kompletní rozebrání elektrické instalace, vadné díly nahradit novými nebo opravenými včetně kabeláže

Přemontování tachografu

Nová světelná rampa osazená 2 ks výstražných zábleskových majáků a 2 ks přídavných světlometů včetně ukazatelů směru jízdy

Montáž přídavných sdružených světlometů na čelním plechu pod předním oknem

Nový rozvod vzduchové instalace s použitými novými, případně opravenými vzduchovými přístroji

Celková oprava nezávislého naftového topení

Demontáž a montáž předního nárazníku a upínací desky

Opískování, oprava a lakování předního nárazníku a upínací desky

Výměna předních blatníků a schodků kabiny

Dutiny a spodní část skeletu ošetřit antikorozním ochranným prostředkem

Lakování akrylátovými barvami v požadovaném odstínu RAL 2011

Kontrola a odzkoušení funkčnosti

Současný stav:

## Identifikace vozidla

| Typ vozidla | RZ vozidla | Rok výroby | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatra 815 4x4.2 | 2L7 9786 | 2007 | TNU220R457KO41993 | Celková oprava kabiny |

Požadavky na opravu:

Odstrojení dílů z kabiny

Demontáž kabiny z vozidla

Montáž kabiny na vozidlo

Kompletní celková oprava skeletu kabiny s výměnnou nového holého plechového skeletu kabiny včetně příslušenství

Opravy a úpravy dílů pro zpětnou montáž včetně přípravy elektroinstalace

Oprava nebo výměna dílů (kryty motoru) mezi kabinou a rámem

Kompletní rozebrání elektrické instalace, vadné díly nahradit novými nebo opravenými včetně kabeláže

Přemontování tachografu

Nová světelná rampa osazená 2 ks výstražných zábleskových majáků a 2 ks přídavných světlometů včetně ukazatelů směru jízdy

Montáž přídavných sdružených světlometů na čelním plechu pod předním oknem

Nový rozvod vzduchové instalace s použitými novými, případně opravenými vzduchovými přístroji

Celková oprava nezávislého naftového topení

Demontáž a montáž předního nárazníku a upínací desky

Opískování, oprava a lakování předního nárazníku a upínací desky

Výměna předních blatníků a schodků kabiny

Dutiny a spodní část skeletu ošetřit antikorozním ochranným prostředkem

Lakování akrylátovými barvami v požadovaném odstínu RAL 2011

Kontrola a odzkoušení funkčnosti

Současný stav:

# Motor na celkovou opravu

## Identifikace vozidla

| Typ vozidla | RZ vozidla | Rok výroby | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatra 815 4x4.2 | 3L4 9345 | 2006 | TNU280R456K040130 | Celková oprava motoru |

## Požadavky na opravu:

celkové přetěsnění motoru

výměna válcových jednotek

kontrola a oprava (výměna) klikového hřídele

celkové seřízení včetně opravy vstřikovacího čerpadla

kontrola a odzkoušení funkčnosti