PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE DÍLA

Sypací nástavby

- SYKO 6M Chemie s možností použití inertu  v. č. 696/480/05

TATRA T 815  (LBN 80-63), Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek a uložení

- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,

- Celková oprava předního rozmetadla

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrží, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládání solanky

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

- SYKO 6H INERT v. č. 1181/450/08

TATRA T 815 (3L3 6049), Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby, nerezová násypka sypače

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uložení

- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít

- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem

- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,

- Celková oprava předního rozmetadla

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně běžících světel na zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava úložných boxů

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava vyhřívání korby

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

Poznámka: zachovat krátký sypač s vysokým nájezdovým úhlem, žebřík na sypač zachovat vlevo za kabinou

- SYKO 6H Chemie s možností použití inertu  v. č. 813/480/06

Tatra 815 ,3L4 6327, Turnov

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek a uložení

- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,

- Celková oprava předního rozmetadla

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrží, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládání solanky, odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá strana)

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

- SYKO 6H INERT v. č. 1180/450/08

Tatra T815  (3L3 6048); Turnov

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby, nerezová násypka sypače

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uložení

- Celková oprava hydraulicky ovládané izolované střechy

- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby

- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně světelné šipky na zadní části nástavby

- Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs

- Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny - panel s rozhraním pro přenos dat

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava nádrží na vodu

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

- SYKO 8H Chemie s možností použití inertu   v. č. 87/480/99

Tatra 815  (1L2 0975); Liberec

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek a uložení

- Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,

- Celková oprava předního rozmetadla

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava solankových rozvodů, výměna nádrží, čerpadla solanky vč.

samostatného ovládání solanky, odkládací prostor pro ruční nářadí na boku vozidla (druhá strana)

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

- SYKO 6 INERT v. č. 1182/450/08

Tatra 815  (5L8 9426); Frýdlant

Specifikace prací:

- Demontáž nástavby

- Celková oprava korby, nerezová násypka sypače

- Celková oprava podávačích šneků včetně ložisek uložení

- Celková oprava hydraulicky ovládané izolované střechy

- Celková oprava vyhřívání meziprostoru korby

- Ošetření dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby

- Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu

- Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné

- Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině

- Celková oprava elektroinstalace, včetně světelné šipky na zadní části nástavby

- Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs

- Celková oprava ovládání nástavby v režimu balená směs ze zadní části nástavby

- Celková oprava připojení elektrické instalace k vozidlu

- Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o činnosti sypače, výstup RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče

- Celková oprava osvětlení rozmetadel

- Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny - panel s rozhraním pro přenos dat

- Celková oprava hydraulického okruhu nástavby

- Celková oprava komunální hydrauliky

- Celková oprava sypacího automatu - plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti

- Celková oprava nádrží na vodu

- Povrchová úprava (2x základová barva, 1x podkladní vrstva, 2x vrchní nátěr)

- Barevné provedení - oranžová RAL 2011

- Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení

- Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP 127

Radlice

RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 1258) - Č. Lípa

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

Radlice

RS 3500, v. č. nezjištěno (JU 3237) - Frýdlant

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 3192) - Turnov

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRSD 3500, v. č. nezjištěno (JU 4433) - Hrabačov

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3502, v. č. nezjištěno (JU 1231) -Česká Lípa

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

SRL 3501, v. č. nezjištěno (JU4448) – Semily

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

SR, v. č. nezjištěno (JU 4425) – Turnov

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 26, v. č. nezjištěno (JU 2667) – Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 26, v. č. nezjištěno (JU 2685) – Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

RSS 29, v. č. nezjištěno (JU 2665) – Rychnov u Jablonce nad Nisou

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

URL 3502, v. č. nezjištěno (JU 2481) – Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

URL 3501, v. č. nezjištěno (JU 2485) – Nová Ves nad Nisou

Specifikace prací:

• Celková oprava rámu radlice, oprava štítu radlice

• Celková oprava zvedacího zařízení

• Výměna břitů včetně uchycení, oprava jištění břitů

• Celková oprava výztuží, oprava pojezdových kol

• Výměna všech čepů, oprava opěr

• Výměna elektroinstalace, oprava hydrauliky - přetěsnění, výměna hadic

• Bezpečnostní značení

• Povrchová úprava / oranžová RAL 2011

• Celková oprava odstavných noh, koleček

Oprava hydraulických obvodů vozidel

T 815, RZ LBN 80-63 - Liberec

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 1L2 0975 - Liberec

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 3L3 6049 – Nová Ves

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 3L4 6328 – Nová Ves

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 3L3 6048 - Turnov

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 5L8 9426 - Frýdlant

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami

T 815, RZ 1L2 0921 - Frýdlant

Specifikace prací:

• Demontáž hydraulického obvodu z vozidla

• Celková oprava kompletního hydraulického obvodu vozidla

• Montáž hydraulického obvodu na vozidlo

• Seřízení a odzkoušení s nástavbou/nástavbami