Odstranění koleje A včetně výhybky M10

na vlečce DPO a.s. v Ostravě - Třebovice

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Zpracoval			: 	Ing. Eva Hudečková

Odpovědný projektant 	: 	Ing. Eva Hudečková

Ostrava, únor 2019

OBSAH:

B.1  Popis území stavby

a)	Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku 	3

b)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 	3

c)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	4

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 	4

e)	Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků	4

f)	Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu	4

g)	Požadavky na kácení dřevin	4

h)	Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice	4

i)	Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích

prací	5

B.2	Celkový popis stavby

a)	Druh a účel užívání odstraňované stavby	5

b)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

c)	Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů	5

d)	Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů	5

e)	Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby	6

f)	Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí	6

g)	Stručný popis technických nebo technologických zařízení	6

h)	Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě	6

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	7

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	7

c)	Způsob odpojení	7

B.4 	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a)	Terénní úpravy po odstranění stavby	7

b)	Použité vegetační prvky, biotechnická opatření	7

B.5 	Zásady organizace bouracích prací

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění	8

b)	Odvodnění staveniště	8

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	8

d)	Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky	9

e)	Ochrana okolí staveniště	9

f)	Maximální zábory	10

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	10

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zéjména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace	11

i)	Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby	11

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	12

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby	12

l)	Zásady pro dopravně inženýrská opatření	13

B.1	Popis území stavby

a)	Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Železniční dráha – vlečka „Dopravní podnik Ostrava a.s. – Ostrava Třebovice“ se napojuje na celostátní dráhu SŽDC ve stanici Ostrava Třebovice na svinovském zhlaví z koleje č. 5a kolejnicovým stykem v km 264,221 trati Ostrava Svinov – Opava východ.

Na vlečku navazuje vlečka „PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV“ jako pokračování koleje č. A od km 0,512, která byla rozhodnutím Drážního úřadu zrušena. Z důvodu nepotřebnosti koleje č. A pro Dopravní podnik Ostrava a.s. bylo rozhodnuto o zrušení této koleje. Současně bude zrušena výhybka M10 a nahrazena kolejovým propojením.

Rušená kolej se nachází v nezastavěné části městského obvodu Ostrava – Poruba, kraj Moravskoslezský, okres Ostrava - město, katastrální území Martinov ve Slezsku. Území je ohraničeno v širším území na severu železniční elektrifikovanou tratí SŽDC, na východě vodním tokem Opava, na jihu účelovou komunikací spojující ulice U Opavice a Na Hrázi a na západě areálem Dopravního podniku Ostrava.

Okolní zástavba je tvořena průmyslovými areály, dopravními komunikacemi a náletovým porostem. Začátek snášení koleje je v km 0,006 50 tj. začátek výhybky M10 a konec je v km 0,512 00 koleje. Celková délka snášeného kolejového úseku je 505,5 m.

Technický stav spravovaného majetku je špatný. V koleji A jsou dožívající dřevěné pražce a vysoký porost v průjezdném průřezu koleje. Výhybka č. M10 má špatnou míru rozchodu v srdcovkové části, špatnou výšku kolejnicových pásů na KV a v srdcovce a dožívající pražce ve výhybce. Využití majetku se zrušením koleje č. A nemění.

b)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba bude prováděna v ochranném pásmu elektrického zařízení VN, v ochranném pásmu parovodu a ochranném pásmu sdělovacího vedení.

Křížení inženýrských sítí:

Km 0,109 -	podzemní parovod křížící celé těleso železničního náspu, nebude dotčen, výkopové práce nebudou prováděny

Km 0,141 -	nadzemní vedení VN, nebude dotčeno, výška vedení nad temenem kolejnice je 13,3 m

Km 0,286 -	sdělovací vedení, nebude dotčeno

Stavba se nenachází v  ochranném pásmu lesů a nebude proveden zábor lesního půdního fondu. Na území nebude proveden zábor zemědělského půdního fondu. U dotčených pozemků je jako druh pozemku uvedena ostatní plocha - dráha.

Vyjádření správců sítí nespecifikovalo žádné další sítě a zařízení v dotčeném území.

- Stavbou nevzniknou nároky na stanovení nových ochranných pásem.

c)	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Ochrana území podle jiných právních předpisů nebyla stanovena.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Záplavové území – stavba se nachází mimo  ochranná pásma vodních toků.  Řešené území stavby se nachází na okraji záplavového území stoleté vody, aktivní zóna nebyla stanovena. V zájmovém území se nenachází žádné vyhlášené ochranné pásmo vodního zdroje či léčebných pramenů.

Poddolování – podle aktuální mapy „Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město“ je řešené území zařazeno do plochy „M“, což je území, kde je možno považovat vlivy poddolování za doznělé.  Stavba tak může být realizována bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

e)	Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Navrženými bouracími pracemi bude ovlivněna stávající elektrifikovaná železniční trať Ostrava Svinov – Opava východ. Technologický postup bouracích prací bude vliv na provoz na železniční trati minimalizovat. Trakční vedení nebude dotčeno.

Stávající odtokové poměry v území zůstanou zachovány a stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

Vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků není žádný.

f)	Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

V prostoru stavby se nevyskytují látky škodlivé pro životní prostředí.

g)	Požadavky na kácení dřevin

Kácení dřevin nebude prováděno, neboť se jedná o prostor kolejiště bez porostu.

h)	Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Snesení výhybky č. M10 a koleje č. A není ovlivněno žádnými věcnými a časovými vazbami. Rovněž navržené úpravy nevyvolají žádné další související, vyvolané a podmiňující investice.

i)	Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

K provádění bouracích prací nebudou použity sousední pozemky. Plocha pozemku par. č. 4431/18 ve vlastnictví DPO je dostatečně velká pro případné skládky a zařízení staveniště.

B.2	Celkový popis stavby

a)	Druh a účel užívání odstraňované stavby

Železniční dráha – vlečka „Dopravní podnik Ostrava a.s. – Ostrava Třebovice“ se napojuje na celostátní dráhu SŽDC ve stanici Ostrava Třebovice na svinovském zhlaví z koleje č. 5a kolejnicovým stykem v km 264,221 trati Ostrava Svinov – Opava východ. Vlečka slouží pro kolejové napojení areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. a Průmyslového areálu Martinov. Po zrušení koleje do Průmyslového areálu Martinov (rozhodnutí Drážního úřadu o zrušení železniční dráhy – vlečky „Průmyslový areál Martinov“ č. j. DUCR-9659/19/Po) nemá DPO pro vlečkovou kolej další využití.

b)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bourací práce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl vydán.

c)	Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů

Ochrana území podle jiných právních předpisů nebyla stanovena.

d)	Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Začátek snášení vlečkové koleje je v km 0,006 50 tj. začátek výhybky M10 a konec je v km 0,512 00 koleje. Celková délka snášeného kolejového úseku je 505,5 m v šířce 3,4 m. Zastavěná plocha je 1 773 m2.

Bourací práce se provedou v tomto rozsahu.

Navržená demontáž koleje:

| Číslo koleje | Tvar kolejí | Pražce | Snesená délka koleje (m) | Ukončení koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | T, S49 | dřevěné, DZP 1-T5 | 480,28 | kolejový styk |
| Celková délka snesené koleje = 480,28 m |  |  |  |  |

Navržená demontáž výhybky:

| Číslo výhybky | Tvar výhybky | Náhrada kolejovým polem délky (m) | Tvar koleje nahrazující výhybku |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | J S49 1 : 7,5-190 L-l-d | 25,22 | 49E1 – dřevo, „c“ |
| Celková délka kolejí nahrazující výhybky = 25,22 m |  |  |  |

e)	Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Předpokládané zahájení bouracích prací je v průběhu roku 2019 a doba trvání cca 6 týdnů. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá členění na etapy. Hodnota stavby bude stanovena a bude sloužit pouze pro potřeby stavebníka. Popis předpokládaného způsobu odstranění stavby je součástí zprávy „D. Technická zpráva“.

f)	Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Účelem projektu je řešení snesení vlečkové koleje č. A včetně výhybky č. M10 z důvodů změny provozních potřeb. Celková délka upravovaného úseku činí 505,5 m.

Popis stavby je součástí zprávy „D. Technická zpráva“.

Stavba není členěna na stavební objekty ani provozní soubory. Železniční spodek i svršek tvoří z hlediska zvoleného technologického postupu nedílný realizační celek.

g)	Stručný popis technických nebo technologických zařízení

Netýká se připravovaných bouracích prací.

h)	Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

- Vzhledem k charakteru stavby a dostatečné úrovni poznání zájmového území nebyly prováděny žádné zvláštní průzkumy. Přítomnost azbestu ve vlečkové koleji se nepředpokládá.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nevyžaduje provedení přeložek inženýrských sítí a připojení na technickou infrastrukturu.

Základní bilance stavby:

## Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - připravovaná stavba je bez nároků na energie, teplo a teplou užitkovou vodu.

## Celková spotřeba vody - stavba nevyžaduje přívod vody a spotřebu vody.

## Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod - vzhledem k charakteru stavby není součástí zprávy.

## Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě - stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

## Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě - stavba nemá požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby není součásti dokumentace.

c)	Způsob odpojení

Vzhledem k charakteru stavby není součásti dokumentace.

B.4	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a)	Terénní úpravy po odstranění stavby

Štěrkové lože po zrušené koleji č. A bude ponecháno a rozhrnuto tak, aby byla zachována stezka ve volném schůdném prostoru podél koleje SŽDC v šířce 3,0 m od osy této koleje a zajištěno odvodnění štěrkového lože. Výkopové práce nebudou prováděny.

Místní odtokové poměry nebudou stavbou změněny ani zhoršeny. Veškeré práce na staveništi budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami.  Nasazené stavební a dopravní mechanismy budou v dobrém technickém stavu a budou průběžně prováděna preventivní opatření k eliminaci úkapů nebo úniků ropných látek.

b)	Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Podle dostupných informací se v těsné blízkosti stavby nevyskytují žádné chráněné rostliny ani živočichové ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. v platném znění.

O dalším využití pozemku parc. č. 4431/18 se rozhodne vlastník (DP Ostrava a.s.) po snesení vlečkové koleje.

B.5 	Zásady organizace bouracích prací

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

- Zásobování elektrickou energií

- Stavba nevykazuje nároky na navýšení stávajícího celkového příkonu elektrické energie. Napojení elektrické energie po dobu bouracích prací si zajistí zhotovitel stavby na své náklady, a to napojením na již stávající rozvody elektrické energie.

- Vodní hospodářství

- Zásobování pitnou vodou - 	stavba nemá nároky na pitnou vodu, pro potřeby pracoviště bude voda dovážena (balená).

- Zásobování provozní vodou - v případě potřeby bude voda dovážena cisternami

- Dešťové odpadní vody - s ohledem na ráz území nepředpokládáme budování podzemního kanalizačního řádu v samotném území pro účely realizace stavby.

- Splaškové odpadní vody - po dobu stavby odpadní splaškové vody nebudou vznikat.

- V prostoru snášené vlečkové koleje bude umístěno mobilní chemické WC zajištěné pronájmem od firem poskytující tyto služby.

Stavba nemá nároky na žádné další zdroje.

b)	Odvodnění staveniště

Vlečková kolej je situována na náspu železničního tělesa. Pro odvodnění trati je využit stávající systém odvodnění, který nebude upravován. Celková odvodňovaná plocha se stavbou nemění.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Zájmové území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu a nevyžaduje vybudování nebo zřízení nových sjezdů na komunikace. Příjezd je po účelové silniční komunikaci spojující ulice Na Hrázi a U Opavice v místní části Martinov (viz výkres č. C1 – situační výkres širších vztahů). Ulice Na Hrázi je napojena na silniční komunikaci na ulici Martinovská. Z účelové komunikace lze také odbočit do areálu Dopravního podniku Ostrava. Příjezdová komunikace je zpevněná a volně přístupná. Výjezd ze staveniště bude rovněž na tuto komunikaci. Napojení na okolní komunikace se nemění.

Doprava v klidu není vzhledem k charakteru stavby řešena.

d)	Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Zásady řešení vlivu bouracích prací na okolí:

- Vibrace – provoz bourací mechanizace vyvolává v důsledku dynamických rázů vibrace, ale jejich účinek na okolí je zanedbatelný.

- Hluk – bourací práce vyvolají nepatrné zvýšení hluku, ale vzhledem k umístění stavby není nutná ochrana proti hluku.

- Prašnost – zdrojem emisí bude polétavý prach zvířených nečistot nanesených vozidly na komunikaci z prostoru zájmového území. Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek, zejména na:

- okamžitých klimatických podmínkách – směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách a vlhkosti

- frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti

- znečištění dopravních komunikací

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé a jejich množství se nedá stanovit. Pravidelným skrápěním, údržbou a čištěním komunikací se prašnost výrazně omezí.

e)	Ochrana okolí staveniště

Bourací práce budou probíhat nezávisle na provozu v okolí staveniště.  Z hlediska vybavení a prevence bezpečnosti práce a ochrany zdraví je základním předpisem, který musí být respektován při výstavbě vyhl. č.  48/1982  Sb. ve znění následujících předpisů, kterou se stanoví požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

V průběhu prací stavebník zajistí ochranu všech inženýrských sítí a zařízení v obvodu stavby a dodržování podmínek stanovených jejich provozovateli. Před zahájením prací bude ke staveništi zamezen veškerý přístup, přístupové cesty budou zabezpečeny zábranami a výstražnými cedulemi „ Nepovolaným vstup zakázán“.

Stavba bude prováděna na venkovním volném prostranství. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu bouracích prací zajistit:

- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění

- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií

- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č.361/2007 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu nebude překračovat povolenou hladinu hluku.

f)	Maximální zábory

Staveniště je umístěno převážně na pozemcích investora stavby. Jedná se o zábory dočasné po dobu bouracích prací.

Přehled dotčených parcel a jejich vlastníků je uveden v následující tabulce (řazeno dle směru staničení):

| Parcela číslo | Druh pozemku | LV | Vlastník | Výměra (m2) | Zábor (m2) | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4431/18 | ostatní plocha | 801 | Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | 8 932 | 1 615 | Martinov ve Slezsku |
| 4431/20 | ostatní plocha | 4 | Česká republika Právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 39 068 | 30 | Martinov ve Slezsku |
| 4431/5 | ostatní plocha | 1292 | PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV, s.r.o., Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava | 2 691 | 128 | Martinov ve Slezsku |

Rozsah záborů je zřejmý z katastrálního situačního výkresu (výkres č. C2), který je součástí této dokumentace.  Celkový zábor pozemků je 1 773 m2.

Zábor na par. č. 4431/20 – jedná se o povrchovou úpravu stávajícího prostoru mezi vlečkovou kolejí a traťovou kolejí, zejména úprava drážní stezky.

Na staveništi bude umístěna mobilní buňka pro vedení stavby, šatny zaměstnanců a mobilní toaleta.

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Návrh řešení je proveden v souladu vyhláškou č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V zájmovém území stavebního objektu je pohyb osob zakázán (kolejiště, trakční vedení u koleje SŽDC). Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a osob se zrakovým postižením nebyly stanoveny a požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou.

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zéjména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavební a demoliční odpady.

Pro zhotovitele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobností nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci předání stavby.

Kategorie odpadů 17 – Stavební a demoliční odpad

| Číslo druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | skládka, recyklace |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N | ekologická likvidace oprávněnou firmou |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | sběrna surovin |
| 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | O | zpětný zásyp, recyklace |

Vzniklý odpad kategorie N (dřevěné impregnované pražce) bude předán k odstranění nebo využití oprávněným osobám. Bude skladován odděleně a pro likvidaci odpadu budou voleny optimální postupy např. recyklace nebo bude využit k dalšímu zpracování.

i)	Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Snesení vlečkové koleje nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- Vlivy na půdu – staveniště je umístěno na ploše, která je využívána kolejovou dopravou. Dotčené plochy jsou bez kulturních vrstev zeminy.

- Vliv na vodu – provoz při stavebních pracích nebude produkovat žádné odpadní, splaškové nebo technologické vody. Srážkové vody budou odvedeny stávajícím odvodněním.

- Vlivy na ovzduší – vzhledem k umístění a použité technologii nebude mít stavba výrazný vliv na kvalitu ovzduší.

- Ochrana proti hluku – doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné.

Vlivy na faunu a floru – výskyt fauny a flory se vzhledem ke stávajícímu provozu na traťové koleji SŽDC nepředpokládá.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Investor resp. zhotovitel se upozorňují na nutnost dodržování předepsaných technologických a bezpečnostních předpisů souvisejících s provozem na železniční trati při všech pracích během výstavby. Při realizaci je nutno respektovat zejména Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., ustanovení předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě (OP16) a platné hygienické předpisy.

Po celou dobu výstavby je třeba dodržovat veškeré předpisy a nařízení o ochraně životního prostředí a zejména dbát na:

- zabránění vzniku nadměrné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací,

- šetření vzrostlé zeleně,

- učinit opatření, která zabrání při plnění pohonných hmot do strojů a vozidel úniku ropných produktů do zeminy a dále do podzemních vod.

Před započetím veškerých prací budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s projektem prací, technologickým postupem, předpisy BP a PO, popřípadě dalšími souvisejícími předpisy.

Pracovníci určení pro dané práce musí být zdravotně a odborně způsobilí. Všichni pracovníci v rámci své profese budou vybaveni plně funkčními osobními ochrannými pracovními pomůckami a používání těchto pomůcek je povinností každého pracovníka.

- Zabezpečení z hlediska požární ochrany

Stavba je z hlediska požární ochrany vyhodnocena jako stavba bez požárního rizika.

Právní předpisy – pro zajištění požární ochrany bude nutné plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č.203/1994 sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon č.237/2000 sb.) a z vyhlášky MV ČR č. 21/1996 sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

Podmínky protipožární ochrany – zajištění protipožární ochrany během stavby bude řešit technologický postup zhotovitele prací. Zdrojem nebezpečí požáru při realizaci stavebních prací mohou být následující zařízení nebo činnosti: 	- těžební mechanizmy

- dopravní prostředky

- elektrická zařízení a rozvody

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

V zájmovém území stavebního objektu je pohyb osob zakázán (kolejiště, trakční vedení u koleje SŽDC). Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a osob se zrakovým postižením nebyly stanoveny a požadavky na bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby nejsou.

l)	Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Zájmové území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu a nevyžaduje vybudování nebo zřízení nových sjezdů na komunikace. Příjezd je po účelové silniční komunikaci spojující ulice Na Hrázi a U Opavice v místní části Martinov. Výjezd ze staveniště bude rovněž na tuto komunikaci.

Vedení a řízení veřejného provozu nebude stavbou ovlivněno.  Bourací práce lze provádět za železničního provozu, ale je nutné dbát na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Technologické postupy prací a přesné termíny budou předmětem  jednání, za účasti objednatele, zhotovitele a provozovatele drážní dopravy.

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. Vjezd a výjezd bude povolen jen pro vozidla stavby. Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. Používané silnice budou pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly – aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby.