Odstranění koleje A včetně výhybky M10

na vlečce DPO a.s. v Ostravě - Třebovice

D. technická zpráva

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Zpracoval			: 	Ing. Eva Hudečková

Odpovědný projektant 	: 	Ing. Eva Hudečková

Ostrava, únor 2019

OBSAH:

- Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů zadavatele a stavebního objektu……………………………………………………………………… 3

- Seznam vstupních podkladů……………………………………………………………..4

- Popis navrženého technického řešení a technických parametrů a jeho zdůvodnění….....4

- Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována………………………………………………………………………………6

- Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění návrhu řešení……. 6

- Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení…………………………………………………………………………………...6

- Doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně PD….6

- Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro realizaci stavby………………………………… 6

- Shrnutí rozhodujících závěrů z prac. porad s uvedením odkazu na dokladovou část……7

- Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání …………………..7

- Průkaz o zapracování doplňujících průzkumů …………………………………………. 7

- Návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory ……………………………. 7

- Údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně PD ……………………………………………………….7

- Na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a řešením stavu únosnosti …………………………………………………………………………. 7

- Požadavky na geotechnický monitoring………………….……………………………...7

- Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů……………………….....8

- Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s nízkou schopností pohybu a orientace …………………………………………………………………………………8

- Popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů zadavatele a stavebního objektu

| Název stavby: | Odstranění koleje A včetně výhybky M10 na vlečce DPO a.s. v Ostravě - Třebovice |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Ostrava – Martinov |
| Katastrální území: | Martinov ve Slezsku (715 379) |
| Dodavatel stavby: | bude určen výběrovým řízením |
| Charakter stavby: | Dopravní stavba |
| Projekční stupeň: | Bourací práce |
| Vlastník stavby: | Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 61974757 DIČ: CZ61974757 |
| Projektant: | Ing. Eva Hudečková Proskovická 664/65, 700 30 Ostrava – Výškovice IČ: 87921243 DIČ: CZ5761271692 |

Železniční dráha – vlečka „Dopravní podnik Ostrava a.s. – Ostrava Třebovice“ se napojuje na celostátní dráhu SŽDC ve stanici Ostrava Třebovice na svinovském zhlaví z koleje č. 5a kolejnicovým stykem v km 264,221 trati Ostrava Svinov – Opava východ.

Na vlečku navazuje vlečka „PRŮMYSLOVÝ AREÁL MARTINOV“ jako pokračování koleje č. A od km 0,512, která byla rozhodnutím Drážního úřadu zrušena. Z důvodu nepotřebnosti koleje č. A pro Dopravní podnik Ostrava a.s. bylo rozhodnuto o zrušení této koleje. Současně bude zrušena výhybka M10 a nahrazena kolejovým propojením.

Rušená kolej se nachází v nezastavěné části městského obvodu Ostrava – Poruba. Okolní zástavba je tvořena průmyslovými areály, dopravními komunikacemi a náletovým porostem. Začátek snášení koleje je v km 0,006 50 tj. začátek výhybky M10 a konec je v km 0,512 00 koleje. Celková délka snášeného kolejového úseku je 505,5 m.

Technický stav spravovaného majetku je špatný. V koleji A jsou dožívající dřevěné pražce a vysoký porost v průjezdném průřezu koleje. Výhybka č. M10 má špatnou míru rozchodu v srdcovkové části, špatnou výšku kolejnicových pásů na KV a v srdcovce a dožívající pražce ve výhybce.

- Seznam vstupních podkladů

- Vzhledem k charakteru stavby a dostatečné úrovni poznání zájmového území nebyly prováděny žádné zvláštní průzkumy týkající se vhodnosti geologických poměrů v území. Lokalita je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu a ta se stavbou nemění.

- Pro zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- pro katastrální situaci podklad z mapových listů DKM (digitální katastrální mapy)

- výpisy a informace z katastru nemovitostí

- zadání a podklady Dopravního podniku Ostrava, a.s.

- situační plán vlečky Ostrava – Martinov zpracovaný 03/1989

- projekt „Snesení části vlečky DPMO Ostrava - Třebovice“ zpracovaný společností SMD a.s. v 09/1999

- rozhodnutí Drážního úřadu o zrušení železniční dráhy – vlečky „Průmyslový areál Martinov“ č. j. DUCR-9659/19/Po ze dne 19. 2. 2019

- prohlídka území bouracích prací

- Popis navrženého technického řešení a technických parametrů a jeho zdůvodnění

Účelem projektu je řešení snesení vlečkové koleje č. A z důvodů změny provozních potřeb. Celková délka upravovaného úseku činí 505,5 m.

Kategorie dráhy:	vlečka

Vlečková kolej č. A je vedena v souběhu s elektrifikovanou traťovou kolejí SŽDC a osová vzdálenost kolejí je 4,75 m.

Bourací práce se provedou v tomto rozsahu.

Navržená demontáž kolejí:

| Číslo koleje | Tvar kolejí | Pražce | Snesená délka koleje (m) | Ukončení koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | T, S49 | dřevěné, DZP 1-T5 | 480,28 | kolejový styk |
| Celková délka snesené koleje = 480,28 m |  |  |  |  |

Navržená demontáž výhybek:

| Číslo výhybky | Tvar výhybky | Náhrada kolejovým polem délky (m) | Tvar koleje nahrazující výhybku |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | J S49 1 : 7,5-190 L-l-d | 25,22 | 49E1 – dřevo, „c“ |
| Celková délka kolejí nahrazující výhybky = 25,22 m |  |  |  |

Snesení stávající svršku

Kolej č. A bude snesena od km 0,031 72 (konec přímé větve výhybky M10) až po km 0,512. Stávající kolejová pole se vytrhají pomocí silničního jeřábu a budou rozebrány. Stávající kovový materiál (kolejnice atd.) bude demontován a odvezen na skládku (pro dočasnou skládku lze využít blízký areál DPO a.s.) – likvidaci zajistí zhotovitel. Stávající dřevěné pražce budou demontovány a odvezeny na skládku včetně skládkovného za nebezpečný odpad. Stávající betonové pražce budou likvidovány jako stavební odpad a odvezeny na skládku včetně skládkovného. Štěrkové lože po zrušených kolejích bude ponecháno a rozhrnuto tak, aby byla zachována stezka ve volném schůdném prostoru podél koleje SŽDC v šířce 3,0 m od osy této koleje a zajištěno odvodnění štěrkového lože.  V místě snesené výhybky č. M10 se odtěží materiál kolejového lože v tloušťce 300 mm až na pláň železničního spodku.

Pokládka nového svršku

Hutnění nové pláně pro propojení koleje v místě stávající výhybky č. M10 bude provedeno nejméně na  Epl > 40 MPa. Na zhutněnou pláň železničního spodku bude provedeno kolejové lože ze štěrku DK 32/63 v tloušťce 300 mm. V napojovaných úsecích bude kolejové lože nově upraveno a doplněno štěrkem DK 32/63. Poté se začne s pokládkou kolejového pole pomocí jeřábu. Železniční svršek nahrazující výhybku M10 bude tvořen kolejnicí 49E1, žebrovými podkladnicemi a dřevěnými pražci s rozdělením "c". Lze použít i materiál z výzisku. Výška kolejového lože bude minimálně 300 mm pod spodní plochou pražce. Směrová a výšková poloha koleje nahrazující výhybku bude navazovat na stávající začátek a konec výhybky. V místě výhybky č. M10 bude proveden oblouk o poloměru R = 190 m s vytyčovacími prvky shodnými se vzorovým listem pro odbočnou větev původní výhybky J S49 1 : 7,5 – 190.

Na upravené koleji bude provedeno závěrečné směrové a výškové vyrovnání podbitím v celé délce a v úsecích jednoho kolejového pole před začátkem a za koncem kolejového propojení (cca 25 m).

Odvodnění:

Odvodnění trati bude zachováno stávající.

Elektrozařízení:

Navazující úpravy zabezpečovacího, sdělovacího a elektrického zařízení bude řešeno samostatným projektem.

Ostatní:

Před započetím stavebních prací je nezbytné, aby si zhotovitel zajistil vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby a postupoval dle závazných stanovisek jednotlivých správců.

Po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody, které realizací předmětné akce vzniknou.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s Technickými podmínkami dodacími, které vydal provozovatel dráhy. Zhotovitel a jeho zaměstnanci budou dodržovat „Provozní předpisy D1 pro provoz drážních kolejových vozidel“.

Dopravní značení:

Trvalé dopravní značení a světelné signalizační zabezpečení úrovňového přejezdu u výhybky M10 zůstává beze změn.

- Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována

Pro navrhované bourací práce nejsou statická posouzení požadována. Provádění bouracích prací nenarušuje stabilitu okolních budov a konstrukcí.

- Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení

S ohledem na rozsah bouracích prací nebyly takovéto výpočty potřebné.

- Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Neschválené ani nezavedené zařízení není při bouracích prací použito.

- Doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně PD

Bourací práce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl vydán.

- Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování PD pro realizaci stavby

Projektová dokumentace byla vypracovaná s použitím následujících norem a předpisů:

# ČSN 73 6320 – Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

# ČSN 73 6360-1 – Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody

ČSN 73 6110 – Projektovaní místních komunikaci

Vyhláška č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č.177/1995 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah,

Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb

Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

Zákon č. 266/1994 Sb. - Zákon o dráhách

Zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích

- Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část

V průběhu přípravy projektové dokumentace proběhly technické rady.

- Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání

Technické řešení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy.

- Průkaz o zapracování doplňujících průzkumů

Bourací práce nevyžadují doplňující průzkumy.

- Návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory

Bourací práce nemají věcnou a časovou vazbu na stavby v řešené lokalitě.

- Údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně PD

Předchozí stupeň PD nebyl vydán.

- Na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a řešením stavu únosnosti

Podle aktuální mapy „Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava-město“ je řešené území zařazeno do plochy „M“, což je území, kde je možno považovat vlivy poddolování za doznělé.  Stavba tak může být realizována bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

- Požadavky na geotechnický monitoring

Bourací práce nevyžadují geotechnický monitoring.

- Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Bourací práce tyto měření nevyžadují.

- Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s nízkou schopností pohybu a orientace

Návrh řešení je proveden v souladu vyhláškou č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V zájmovém území stavebního objektu je pohyb osob zakázán (kolejiště, trakční vedení u koleje SŽDC). Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a osob se zrakovým postižením nebyly stanoveny.

V Ostravě, únor 2019	Ing. Eva Hudečková