Název stavby: Regenerace panelového sídliště Bruntál – sídliště Květná – III. etapa

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SO 05 – Mobiliář, oplocení

1.  SEZNAM DOKUMENTACE

  - Technická zpráva                                                      č.v.     D.05.01

  - Situace                                                                                C.00.2,3

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- předcházejícího stupně PD (DSP „RPS Bruntál – sídliště Květná“ – III. etapa, X.2017)

-       geodetického zaměření zájmového území v  měřítku 1:500,

-      vyjádření dotčených orgánů k předcházejícímu stupni PD, vyjádření správců sítí,

-       vlastního terénního průzkumu.

2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se zástupci investora.

2.3  Rozsah objektu

Předmětem této dokumentace jsou prvky městského mobiliáře a nové  oplocení (dílčí úsek) sportovního areálu ZŠ. Přípravné práce (odstranění stávajících prvků mobiliáře) jsou součástí SO 01. Spodní stavby prvků mobiliáře řeší SO 02, patky oplocení jsou součástí tohoto objektu.

3.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

###### 3.1 Návrh řešení

V ŘÚ jsou navrhovány následující prvky městského mobiliáře: lavice parková s opěradlem d. 1,80 m a zástěna stanovišť pro odpadové kontejnery. Patky prvků mobiliáře jsou zahrnuty v SO 02. Součástí projektu jsou i 2 typy informačních tabulí s informacemi o stavbě.

Předmětem řešení tohoto SO je dále dílčí oplocení sportovního areálu ZŠ na ul. Květná (náhrada za stávající oplocení rušené z důvodu výstavby nového chodníku) vč. nové vjezdové brány a betonových monolitických patek.

Rozmístění prvků mobiliáře je uvedeno na v.č. C.00.2,3, D.02.04 a D.02.12

Specifikace patek mobiliáře – viz.: D.02.1

Před realizací budou vzorky prvků mobiliáře odsouhlaseny s investorem.

3.2 Prvky městského mobiliáře

Parková lavice s opěradlem

Parková lavice s opěradlem (bez područek) o rozměrech 1800 x 700 x 820 (v.) mm s ocelovou konstrukcí bočnic spojenou s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezu. Ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (odstín: světle stříbrná RAL 9006). Sedák i opěradlo z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm). Kotvení pod dlažbu do betonového základu na chemickou kotvu pomocí závitových tyčí M8. Viz.: příloha TZ č. 1 a 2.

Referenční produkty viz.:

http://www.mmcite.com/vyrobky#!parkove-lavicky/vera/lv151

Pozn.: Referenční produkty odpovídají prvkům použitým v I. a II. etapě regenerace sídliště Květná.

Zástěna stanoviště na odpadové kontejnery

Zástěna je tvořena žárově zinkovanými ocelovými čtyřhrannými sloupky cca 60x40-60x1800/2 mm (dle výrobce) a plotovými profilovanými (3 x prolis) žárově zinkovanými poli o standardním rozměru 2500 x cca 1730 mm (okatost 200 x 50 mm, průměr drátu 5 mm). Standardní osová rozteč sloupků cca 2520 mm. Standardní rozměry polí resp. standardní rozteče sloupků budou upraveny dle konkrétních rozměrů řešených stanovišť. Pole jsou na sloupky kotvena pomocí pozinkovaných matic resp. příchytek a šroubů (dle výrobce). Sloupky jsou opatřeny plastovou záslepkou. Montáž sloupků ukončených plotnami 60/40/20mm se provádí do betonových patek skrytých pod dlažbou na chemickou kotvu pomocí 4 závitových tyčí M12. Panely se výškově osazují cca 30 – 50 mm nad upravený terén. Na stanovišti u č.p. 1826 bude potřeba 6 nosných sloupků s patkami (osová rozteč sloupků cca 1,375 m) a 4 svařované panely, na stanovišti u č.p. 1821 budou potřeba 4 sloupky (osová rozteč cca 1,55 m) a 2 panely. Viz.: příloha TZ č.3,  v.č. D.02.04 a D.02.12. Referenční produkt: viz.: I. a II. etapa RPS.

Oplocení

Navrženo je vybudování nového pletivového oplocení (ve vyznačeném úseku sportovního areálu ZŠ – viz.: v.č. C.00.2.3) z pletiva z pozinkovaného drátu potaženého PVC, barva jedlová zeleň RAL 6005 (standardní rozměr čtyřhranného oka 50 mm) a v. 1,50 m nad terénem. Sloupky (napínací, mezisloupky) Ø 48/2 mm a vzpěry Ø 38/1,5 mm oplocení jsou vyrobeny z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1. jakosti. Sloupky budou pozinkovány a povrchově upraveny vypalovací práškovou barvou (odstín RAL 6005), dále budou opatřeny plastovou čepičkou a kovovými úchytkami s výše uvedenou povrchovou úpravou. Sloupky budou kotveny do skrytých (- 200 mm) základových patek Ø 300/600 mm z betonu C16/20. Vzdálenost sloupků je navržena na 3,00 m.

| Rozmístění sloupků: |  |
| --- | --- |
| Napínací sloupky se používají na začátku a konci oplocení s 1 vzpěrou, na každém rohu se 2 vzpěrami a průběžně každých 25 - 30,00 m se dvěma vzpěrami |  |
| Mezisloupky se umísťují mezi napínací sloupky ve vzdálenosti 3,00 m, vzpěry se připevňují ke sloupkům ve výšce 2/3 jeho nadzemní výšky pomocí objímky a šroubu. |  |
| Napínací dráty pletiva, které se kotví k rohovým a koncovým sloupkům jsou umístěny nahoře, uprostřed a dole. Před uchycením - zavěšením pletiva, musí být napínací dráty a rektifikační napínáky nataženy mezi sloupky. |  |

Součástí oplocení je vstupní resp. vjezdová dvoukřídlá branka š. 3,50 m a v. 1,50 m s konstrukcí z ocelových obdélníkových uzavřených profilů s výplní z poplastovaného pletiva včetně pantových a dorážecích sloupků (ocelové obdélníkové profily). Konstrukce brány bude žárově zinkována a následně opatřena vypalovací práškovou barvou (odstín RAL 6005). Součástí dodávky je dále zámek FAB se třemi klíči, kliky a štítky Al.  Branka bude kotvena do skrytých (- 200 mm) betonových patek Ø 500/600 mm – beton C16/20.

Proti prorůstání trávy bude pod oplocením osazena betonová přídlažba 250/500 mm – barva přírodní šedá. Přídlažba bude zapuštěna na úroveň upraveného terénu a pokládána na kladecí vrstvu z DDK frakce 4-8 mm rozprostřenou na pláni překryté geotextilií 300 g/m2.

Informační tabule – propagace stavby (nejsou součástí SO 05)

V rámci nákladů na propagaci stavby zajistí dodavatel dodávku a montáž následujících informačních tabulí resp. bannerů:

- 2 ks informačních tabulí/bannerů na staveništi (akce, investor, zhotovitel, aj), o rozměru informační tabule/banneru 1,5 x 1,0 m dle přiloženého vzoru č. 1 (viz.: příloha TZ č. 4) s trvanlivostí po dobu výstavby (některé údaje budou doplněny po ukončení zadávacího řízení); před vlastním zadáním tabule/banneru do výroby odsouhlasí vzhled zástupce investora,

- 1ks informační tabulky včetně ocelových žárově zinkovaných sloupků resp. kotevních prvků pro upevnění (název projektu s uvedením spolufinancování SFRB) o rozměru tabule cca 0,6 x 0,4 m dle přiloženého vzoru č. 2 (viz.: příloha TZ č. 5) s trvanlivostí minimálně 5 let od předání díla do užívání (po stanovenou dobu udržitelností projektu). Před vlastním zadáním tabule do výroby odsouhlasí vzhled zástupce investora.

S ohledem na to, že tabule/bannery určené k propagaci stavby nemají charakter trvalého mobiliáře, není jejich dodávka a montáž součástí SO 05. Náklady na jejich výrobu a instalaci jsou zahrnuty do ostatních rozpočtových nákladů stavby.

4.  ČASOVÉ VAZBY OBJEKTU

Montáži navrhovaných prvků mobiliáře budou předcházet přípravné práce (SO 01) a realizace spodních staveb a příslušných zpevněných ploch (SO 02).

5.   ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST  PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení a označení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci )

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

- NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní	 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

- NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

- Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla.

- NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

6.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle vytyčovacího výkresu D.02.04.

Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu

Výškový systém – Balt po vyrovnání. Souřadnicový systém JTSK.

7.  Upozornění  projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

8. SPECIFIKACE

| Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- |
| Parková lavice s opěradlem d. 1,80 m | kus | 8,00 |
| Zástěna stanoviště pro odpadové kontejnery |  |  |
| Zástěna stan. pro odpad. kont. - plotový panel standardní | kus | 6,00 |
| Zástěna stan. pro odpad. kont. - plotový sloupek | kus | 10,00 |
| Pletivové oplocení v. 1,50 m vč. betonových patek | m | 112,00 |
| Brána oplocení dvoukřídlá š. 3,50 m, v. 1,50 m vč. bet.patek | kus | 1,00 |
| Přídlažba pod oplocením | m2 | 28 |

Vypracoval :  Ing. Jan Divila