##### Název stavby: Regenerace panelové sídliště Bruntál - sídliště Květná – III.etapa

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SO 06 – Sadové úpravy

1.  SEZNAM DOKUMENTACE

  - Technická zpráva                                                      č.v.   D.06.01

  - Situace                                                                               D.06.02

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- předcházejícího stupně PD (DSP „RPS Bruntál – sídliště Květná“ – III. etapa, X.2017)

-       geodetického zaměření zájmového území v  měřítku 1:500,

-       vyjádření dotčených orgánů k předcházejícímu stupni PD, vyjádření správců sítí,

-       vlastního terénního průzkumu.

2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se zástupci investora.

2.3  Rozsah objektu

Součástí projektu je humusování (rozprostření orniční zeminy) vybraných ploch dotčených stavbou a určených k sadovým úpravám a dále založení vegetačních prvků (výsadby stromů, keřů, pnoucích rostlin, založení resp. rekonstrukce trávníku). Přípravné práce (odstranění nežádoucích dřevin) jsou součástí SO 01 a jsou také pro informaci uvedeny ve v. č. D.06.02.

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

###### 3.1 Návrh řešení sadových úprav

Cílem řešení sadových úprav je vytvoření funkčního uceleného systému sídlištní zeleně.  Tento systém využívá jak hodnotných stávajících vegetačních prvků, tak prvků navrhovaných. Základním prvkem jsou stromy, které jsou navrhovány jednak v podobě páteřního stromořadí podél ul. Květná (pokračování liniové výsadby lip založené v I. etapě RPS), jednak jako liniová skupina malokorunných stromů u bytových domů č.p. 1824 a 1825 (návaznost na liniovou výsadbu okrasných jabloní podél chodníku u Černého potoka). Výsadbou malokorunného stromu je dále doplněn prostor mezi bývalou jídelnou a bytovým domem č.p. 1828. Výsadba stromů bude tvořit sjednocující prvek sídlištního parteru. K výsadbě jsou doporučeny taxony, jejichž nároky odpovídají daným stanovištním podmínkám a které nemají zvýšené nároky na následnou údržbu a nejsou výraznými alergeny. Vysazovány budou vzrostlé výpěstky listnatých stromů v kategorii alejový strom (obvod kmínku 20-25 cm /páteřní stromořadí/ resp. 18-20 cm).

Kompaktní keřové výsadby jsou navrhovány především na menších a obtížně udržovatelných plochách. Liniové keřové výsadby doprovázejí nový chodník podél ul. Květná, nové oplocení sportovního areálu ZŠ v úseku u ul. Květná a vybrané úseky u bytových domů č.p. 1821 – 1825. Konstrukce zástěny stanoviště pro odpadové kontejnery u domu č.p. 1826 bude osázena nenáročnými pnoucími rostlinami. Projekt dále předpokládá rekonstrukci trávníkových ploch dotčených stavbou (v rozsahu dle v.č. D.06.02).

3.2  Humusování

Humusování (rozprostření kvalitní /orniční/ zeminy v tl. vrstvy 5 cm), tedy vytvoření vegetační vrstvy půdy, bude provedeno na plochách dotčených stavbou a určených pro založení vegetačních prvků. Jedná se o úseky po zrušených zpevněných plochách navržené k zatravnění a o pásy podél nově osazených obrubníků a nad nově zřízeným zasakovacím žebrem.

Vrstvou humózní zeminy nesmí být překryt stavební odpad, podkladní vrstvy kameniva u nových zpevněných ploch apod. Pláň před humusováním nesmí být utužena resp. musí být mechanicky narušena. Humusování není možno provádět za mokra.

Upravená vrstva vegetační nosné vrstvy půdy se nemá odchylovat na 4 m dlouhé měřící linii o více než 5 cm od požadované roviny. Napojení na okolní plochy musí být plynulé.           Humusování vegetačně upravovaných ploch musí být provedeno v dostatečném předstihu před vlastním založením vegetačních prvků tak, aby bylo umožněno vyklíčení a nárůst plevelných rostlin ze semenné zásoby obsažené v orniční zemině.

Veškeré práce s půdou budou provedeny dle ustanovení ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. Výběr orniční zeminy bude před zahájením prací odsouhlasen zástupcem investora a projektantem.

3.3  Sortimentální skladba výsadeb

Návrh sortimentální skladby výsadeb vychází ze stanovištních podmínek ŘÚ.

Stromy listnaté

Tilia cordata ´Greenspire´

Malus baccata ´Street Parade´

Prunus padus ´Colorata´

Keře listnaté

Cotoneaster dammerii ´Eichholz´

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´

Spiraea cinerea ´Grefsheim´

Spiraea japonica ´Albiflora´

Spiraea japonica ´Shirobana´

Symphoricarpus chenaultii ´Hancock´

Pnoucí rostliny

Clematis alpina

3.4 Specifikace vegetačních prvků

Stromy listnaté

Výpěstek:	kmenný tvar (kategorie alejový strom), obvod kmene 20-25/18-20 cm, ZB

1. jakost dle ON  464920.

Kotvení, ochrana:	kotvení tříbodové dřevěnými kůly frézovanými prům. 8 cm, dl. 250 cm (hloubková impregnace zdravotně nezávadným materiálem) a příčkami, bandáž kmene rákosovou rohoží, mulčování drcenou kůrou tl. 10 cm (výsadbová mísa prům. 1 m); u vyznačených stromů, vysazovaných v blízkosti podzemních inženýrských sítí, bude  instalována certifikovaná ochranná protikořenová bariéra v. 0,50 m.

Technolg. založení: kopání jamek o prům. 1,5 násobku průměru balu s částečnou výměnou půdy (vegetační nosná vrstva dle ČSN 83 9011 – směs zeminy z výkopu a pěstebního substrátu s podílem jílových částic  v poměru 2 : 1) přihnojení plným tabletovaným hnojivem (4 ks/strom), výsadba, kotvení, bandážování, zhotovení zálivkové mísy, zálivka, mulčování, řez, dokončovací péče. Dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Keře listnaté, pnoucí rostliny

Výpěstek:	standardní sazenice kontejnerované (keře min. 3 výhony, pnoucí vel. 60+, vyvazované).

Ochrana:              mulčování  drcenou kůrou (tl. vrstvy 8 cm); na svazích (v rozsahu dle v.č. 05.02) zabezpečení protierozní ochrany pomocí kokosové sítě 400g/m2 + ochrana mulč. výsadeb dřevěnými hloubkově impregnovanými půlkuláči prům. 8 cm kotvenými pomocí dřevěných kolíků se špicí d. min. 40 cm ze stejného materiálu – rozteč řad půlkuláčů cca 1,0 m.

Technolg. založení:	chemické odplevelení výsadbové plochy (1x totální systémový herbicid 0,0015 l/m2), obdělání půdy (dle ČSN 83 9011) – založení záhonu,  kopání jamek vel. 0,01  m3 s částečnou výměnou půdy (směs zeminy z výkopu a pěstebního substrátu s podílem jílových částic  v poměru 2 : 1), výsadba vč. přihnojení plným tabletovaným hnojivem (1 ks/sazenice), navedení pnoucích rostlin na konstrukci, zálivka, mulčování, dokončovací péče. Dle ČSN 83 9021.

Trávník zátěžový

Osivo:	zátěžová travní směs rekreačního typu – dobrá pokryvnost, odolnost na sešlapávání, nízká produkce organické hmoty

Technolg. založení:	chemické odplevelení (1x totální neselektivní systémový herbicid 0,0015 l/m2), základní zpracování půdy (dle ČSN 83 9011), odstranění kamene, velkých hrud apod., jemné terénní úpravy (úprava terénu do  požadovaného tvaru), předseťové  zpracování půdy vč. hnojení plným granulovaným hnojivem (30 g/m2), založení trávníku výsevem (30 g/m2), lehké zapravení osiva, válení, dokončovací péče, 1. seč (trávník bude předán po 1. seči). Dle ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

3.6  Rozvojová péče o sadové úpravy

Založeným sadovnickým úpravám je třeba zabezpečit zvl. v roce výsadby a v následujících třech letech odpovídající rozvojovou péči dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Základní charakteristika rozvojové péče:

- výchovný řez listnatých dřevin v následujícím roce po výsadbě,

- úprava úvazků a kotvení stromů, oprava bandáže,

- bodové resp. pomístní odplevelování výsadeb dřevin,

- zálivka stromů (min. 150 resp. 130 l/ks) a keřových výsadeb v období jarních a letních přísušků – dle aktuální potřeby,

- pravidelné sečení, přihnojování a vyhrabávání trávníku.

Rozvojová péče není součástí projektu.

3.7  Použité normy a předpisy

Při realizaci sadovnických úprav je potřeba dodržovat ustanovení následujících norem a přepisů:

- ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

4.  ČASOVÉ VAZBY OBJEKTU

Realizaci vlastních sadových úprav budou předcházet práce týkající se přípravy území (SO 01) a realizace zpevněných ploch (SO 02), VO (SO 04) a mobiliáře (SO 05). Humusování ploch bude probíhat souběžně s ostatními stavebními objekty.

5.   ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST  PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení a označení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Vytyčení vedení zajistí dodavatel stavby. Zástupce dodavatele stavby a případného subdodavatele, který bude zajišťovat provedení sadových úprav, bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci )

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

- NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní	 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

- NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

- Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla.

- NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

6.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle výkresu č. D 02.04. Vytyčení výsadeb stromů se provede dle v.č. 05.02.

Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu

Výškový systém – Balt po vyrovnání.

Souřadnicový systém JTSK.

7.  Upozornění  projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn.

Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

8. SPECIFIKACE

- Humusování                                                                                         671 m2/ 34 m3

v tom: - plochy po rušených zpevněných plochách		                       149 m2

- plocha zasakovacího žebra                                                                   33 m2

- plochy (pásy) podél chodníků resp. zpev. ploch s novými obrubami  489 m2

- Výsadba stromů alejových                                                                                   17 ks

- Mulčované plochy výsadbových mís stromů                                                    13,6 m2

- Výsadba keřů a pnoucích rostlin (kompaktní mulč. výsadby)                           902 m2

- z toho výsadba v rovině                                                                                  705 m2

- z toho výsadba ve svahu                                                                                197 m2

- Výsadba keřů a pnoucích rostlin                                                    2295 + 5 = 2300 ks

- Založení trávníku výsevem                                                                              3120 m2

- Dřevěné zábrany                                                                                                 172 m

- Protierozní kokosová síť                                                                                    173 m2

- Protikořenová bariéra (fólie) š. 0,50 m                                                                 4,8 m

Přehled rostlinného materiálu

Č.	Název	     Počet ks

Stromy listnaté (obv. 20-25 cm, ZB)

1	Tilia cordata ´Greenspire´	          13

Stromy listnaté (obv. 18-20 cm, ZB)

2	Malus baccata ´Street Parade´	            3

3	Prunus padus ´Colorata´	            1

Keře listnaté

4	Cotoneaster dammrii ´Eichholz´ (20-40 cm, K)	        225 (1,75 ks/m2)

5	Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (40-60 cm, K)	        370 (3,50 ks/bm - trojspon)

6	Spiraea cinerea ´Grefsheim´ (20-40 cm,K)	        120 (2,60 ks/bm - trojspon)

7	Spiraea japonica ´Albiflora´ (20-40 cm,K)	        725 (4,50 ks/m2)

8	Spiraea japonica ´Shirobana´ (20-40 cm,K)	        370 (4,50 ks/m2)

9	Symphoricarpus chenaultii ´Hancock´(20-40 cm,K)          485 (1,75 ks/m2)

Pnoucí rostliny

10	Clematis alpina (60+ cm, K)	            5

Vypracoval: Ing. Jan Divila