| RÝPADLO-NAKLADAČ POČET: 1 KS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce, typ, označení stroje: |  |  |
| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele | Nabízené parametry |
| Výkon motoru | min. 68 kW | kW |
| Emisní norma min. STAGE 4 / Tier 4F bez DPF filtru | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Převodovka Poloautomatická s řazením pod zátěží nebo automatická | Stroj splňuje tento parametr | Typ převodovky: |
| Automatický zámek hydroměniče | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Pohon náprav 4x4 | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Kabina uzamykatelná splňující normy bezpečnosti | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Klimatizace | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Rádio | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Silniční a pracovní osvětlení | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Výstražný maják, výstražné znamení při couvání | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| C Celková přepravní výška stroje | max. 3,65 m | m |
| Servoovládání rýpadlové i nakladačové sekce dle norem ISO a SAE umístěné na sedačce obsluhy | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Ramena nakladače s paralelním zdvihem | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Mechanismus vyklápění lopaty se 2 hydraulickými válci | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Přední rozevírací nakládací lopata se zuby a s integrovanými paletizačními vidlemi | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Objem nakládací lopaty | min. 1 m3 | m3 |
| Nakládací výška nakládací lopaty | min. 3,2 m | m |
| Systém tlumení rázů předních ramen | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Systém vyrovnávání lopaty do řezné roviny | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |

| Světlá výška stabilizačních podpěr | min. 370 mm | mm |
| --- | --- | --- |
| Teleskopicky výsuvná násada | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Max. hloubkový dosah | min. 5,9 m | m |
| Mechanický rychloupínač podkopových lžíc | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Bezpečnostní výbava pro zvedání břemen výložníkem | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Závěsný bod na táhle podkopové lžíce pro manipulaci s břemeny | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Kombinovaný hydraulický rozvod pro bourací kladivo a svahovací lžíci | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Hydraulický systém s axiálním pístovým čerpadlem o průtoku | min. 165 l/min. | l/min. |
| Přední pneumatiky min. 12x18 | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Zadní pneumatiky min. 18x26 | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Přední a zadní blatníky | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Telematický monitorovací systém s bezdrátovým přenosem dat ze stroje | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Schválení technické způsobilosti pohybu na pozemních komunikacích | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Hydraulicky naklápěná svahovací lžíce s čepy, s hadicemi a s rychlospojkami, šířka 1500 mm | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Lopata šířky 250 mm s čepy | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Lopata šířky 400 mm s čepy | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Lopata šířky 600 mm s čepy | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Lopata šířky 800 mm s čepy | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Doprava do sídla kupujícího, uvedení stroje do provozu a zaškolení obsluhy v ceně dodávky | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Záruční doba stroje min. 3000 motohodin nebo 36 měsíců, dle toho co nastane dříve | Stroj splňuje tento parametr | ANO / NE |

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení dodavatele