Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:			Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny

do retenční nádrže

Dokumentace pro územní a stavební řízení DUR+DSR) =================================================

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:			1200282

Seznam příloh							List č. 1

D3.1.1.a1a		ASŘ - Technická  zpráva					1 x A4

D3.1.1.b1a		Stávající stav a bourání – Půdorys střechy		           10 x A4

D3.1.1.b2a		Stávající stav a bourání – Řezy:  E – E, F - F			2 x A4

D3.1.1.b3a		Nový stav – Půdorys střechy	 			           10 x A4

D3.1.1.b4a		Nový stav – Řezy 5 -5, 6 - 6				             2 x A4

D3.1.1.b5a		Tabulka bouracích prací					1 x A4

D3.1.1.b6a		Soupis stavebních prací					1 x A4

D3.1.4B.a1a		Zdravotechnika-Technická zpráva				2 x A4

D3.1.4B.b1a		Zdravotechnika-Nový stav - Situace				2 x A4

D3.1.4B.b2a		Zdravotechnika-Nový stav – osazení retenční nádrže	             2 x A4

D3.1.4B.b3a		Zdravotechnika-Nový stav – Vzorový příčný řez	kanalizace         1 x A4

D3.1.4B.b4a		Zdravotechnika-Nový stav – Schéma přečerpávání vody z

retenční nádrže do akumulační nádrže závlahového systému   	2 x A4

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:		          	Září 2018

Projektant:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.a1a		Architektonicko stavební řešení

Technická  zpráva

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Architektonicko stavební řešení			List č. 1

Technická  zpráva

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistů, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání. Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky fotbalových utkání a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, sprchy, WC).

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	700 m2

Užitná plocha:	     	470 m2

Počet pracovníků:	1+1

Počet sedadel:	233 míst

Stavební objekt SO 03a řeší nejnutnější stavební úpravy pro svedení dešťových vod ze střech budovy hlavní tribuny, jejich akumulaci v nové plastové podzemní retenční nádrži, příslušné kanalizační potrubí a technologii přečerpávání vodovodním potrubím do stávající betonové nadzemní nádrže automatického zavlažování travnatých hřišť fotbalového areálu. Stavební úpravy střech spočívají především ve výměně klempířských prvků odvádějících dešťové vody, tj. dešťových žlabů střech včetně jejich potřebného přespádování a výměně dešťových svodů. Bude provedena demontáž příslušné části stávajícího vedení hromosvodu, demontáž podokapních žlabů a dešťových svodů, odstranění resp. úprava stávajících žlabových háků (přespádování), montáž nových žlabových háků, montáž nových podokapních žlabů a dešťových svodů s ukončením v nových lapačích střešních splavenin. Následně bude provedena zpětná montáž příslušné části hromosvodu.

Součásti tohoto objektu je také svedení dešťových vod do nově osazené retenční nádrže o objemu 12 m3 vč. napojovacího potrubí PVC DN 150. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány přednostně (před pitnou vodou – která je nyní jediným zdrojem vody pro závlahový systém) do stávající akumulační betonové nádrže závlahového systému hřiště. Havarijní přepad bude napojen na stávající kanalizační šachtu ze severní strany objektu.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti  stavby

Stavebně technické řešení viz odst. 1. Stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně dispozičního řešení objektu ani ke změně účelu jednotlivých místností objektu.

# Stavební fyzika

Jedná se o vnější stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt není celoročně využíván. V zimním období je pouze temperován na teplotu tak, aby nezamrzly potrubní rozvody vody v objektu.

- tepelná technika – objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s konvekčními tělesy. Zdroj tepla – kotel na pevná paliva, který je umístěn v objektu.

- Osvětlení – přirozené a umělé.

- Oslunění –neřešeno - nejedná se o prostory s trvalým pobytem lidí.

- akustika/hluk – po rekonstrukci není stavba zdrojem hluku.

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.b5	a	Tabulka bouracích prací

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Tabulka bouracích prací				List č. 1

B7	demontáž podokapních žlabů

B8	demontáž svodů vč. nátoků

B9	demontáž provizorního potrubí PVC DN 150 pro odvedení dešť. vod ze střechy tribuny

B13	Demontáž uchycení lanové hromosvodné sítě demontovaných klempířských prvků

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.b6	a	Soupis stavebních úprav

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Soupis stavebních úprav   					List č. 1

S8	Podokapní žlab rš 330 mm včetně nových háků

S9	Podokapní žlab rš 400 mm včetně nových háků

S10	Dešťový svod D 120 mm vč. nátokového kotlíku a oblouků

S22	Provedení nového uchycení hromosvodné sítě k novým klempířským prvkům

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.4B.a1a	Zdravotechnika - Technická  zpráva

Datum:							Září 2018

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

ZT – Technická  zpráva 					List č. 1

1. 	Úvod

Projektová dokumentace řeší odvodnění střechy do nové retenční nádrže včetně vedení potrubí od dešťových svodů  a potrubí do akumulační nádrže závlahového systému.

2.	Základní údaje

Název stavby:		Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v 			Bruntále

SO 03a – Odvodnění střech hlavní tribuny do retenční nádrže

Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874,1875/1

Katastrální území:		Bruntál

Investor:		Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

Stupeň:		Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

3.	Podklady

- Projekt stavební části

- Situační umístění

- Snímek pozemkové mapy

- Platné ČSN

4.	Technické řešení

Odvedení dešťových vod ze střechy objektu tribuny a budovy stávajícího zázemí je částečně řešeno do stávající kanalizace a částečně na terén kolem objektu. Aby nedocházelo k podmáčení objektu dešťovou vodu bylo rozhodnuto, že veškeré dešťové vody ze střechy tribuny i zázemí budou napojeny na nově zřízenou retenční nádrž. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány do stávající betonové akumulační nádrže závlahového systému travnatého hřiště a to přednostně před stávajícím doplňováním akumulační nádrže pitnou vodou.

Potrubí od střešních svodů dešťové kanalizace bude napojeno přes zachytávač střešních splavenin na nově vybudované potrubí PVC DN 150. Nový potrubní rozvod dešťové kanalizace bude napojen na nově osazenou retenční nádobu. Potrubí bude vedeno ve spádu min 1%. Hloubka uložení cca 1 m pod povrchem terénu. propojení stávajícího potrubí a nového potrubí bude v nové plastové kontrolní šachtě DN 100 mm.  Potrubí bude položeno na lože z písku tl. 10 cm a po montáži potrubí obsypáno pískem na výšku cca 401 cm. Další zásyp bude zeminou. Úprava terénu bude ornicí. Nová retenční nádrž bude plastová, čtyřhranná, samonosná s výztužnými žebry stěn i stropu, o objemu 12 m3. Nádrž bude osazena na žel. bet. desku o tl. 10 cm, která bude vyztužena 2x sítí 6x100-6x100 mm. Po osazení nádrže na desku bude proveden zásyp nádrže dle pokynů výrobce nádrže. Nádrž bude opatřena poklopem DN 600 mm , který bude vyveden 100 mm nad úroveň přilehlého terénu. Úprava terénu bude ornicí v tl. cca 200 mm. Zajištění stavební jámy bude svahováním. Přečerpávání dešťových vod do akumulační nádrže závlahového systému bude pomocí ponorného čerpadla osazeného v retenční nádrži a potrubím rPE 63x4,5 mm. Potrubí bude vedeno částečně v zemní rýze a částečně v podlaze prádelny a to z důvodu ochrany kořenového systému stromů v blízkosti objektu. V zemní rýze bude potrubí položeno do pískového podkladu s obsypem pískem na výšku 30 cm. Dále bude zásyp zeminou. Úprava povrchu ornicí.

ZT - Technická  zpráva					List č. 2

Ochrana čerpadla proti přehřátí a propojování přítoku vody do akumulační nádrže (retenční nádrž – pitná voda) bude pomocí čidel a řídící jednotky umístěné v technické místnosti. Havarijní přepad z retenční nádrže bude napojen na stávající kanalizační šachtu, do které byly svedeny původní dešťové vody.

- 5.   	Související stavební práce

Při provádění potrubního rozvodu dešťové vody je nutno provést drobné stavební   práce,  jako  vybourání  otvorů a drážek a jejich zazdění po montáži potrubí, osazení  ocel. chrániček, provedení hydroizolací, provést konečnou úpravu rýh.

6. 	Různé

- Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle  rozhodnutí vlády a předpisů navazujících, s důrazem na zemní práce.

- po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška potrubí kanalizace, až po té je možno provést obsyp potrubí pískem.

Datum:								Září 2018

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město