PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO  POVOLENÍ

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

18/004

STAVBA:

SLEZSKÁ OSTRAVA

PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ  A ZPEVNĚNÁ PLOCHA

V AREÁLU ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA

C. STAVEBNÍ ČÁST

OBJEDNATEL:		ÚMOb SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35,

710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA

ZODP.PROJEKTANT :   	ING. SKUPNÍK  VS PROJEKT s.r.o.,

NA OBVODU 45/1100, 703 00 OSTRAVA

DATUM:			ÚNOR  2018

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)Identifikační údaje objektu,

Označení stavby:

SLEZSKÁ OSTRAVA

PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ  A ZPEVNĚNÁ PLOCHA

V AREÁLU ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání:

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
IČ: 00845451

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

VS Projekt s r.o.

Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava

IČ:25385054

Ing. Miroslav Skupník

Obor  Dopravní stavby, č. aut. :1100479

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

Výše uvedená stavba se nachází v areálu Ústředního  hřbitova na Slezské Ostravě.

Projekt  řeší opravu přístupových ploch - chodníky,  schodiště, rampu a plochu pod památníkem, za hlavní jednokřídlou branou hřbitova a správní budovou, která je přístupná od ul. Těšínská, ve směru k budově krematoria.

Oprava spočívá v rozebrání stávajících pochůzích ploch z betonových panelů, mozaikové dlažby, zámkové dlažby a čtyř  ramenného schodiště  ze žulových schodů.

Součástí opravy je také přístupový chodník podél schodiště.

Oprava je nutná z důvodů nerovnosti pochůzí  plochy, popraskání betonových ploch, opačné sklony ploch a zatékání do míst, kde se narušuje stabilita schodů, nevyhovující sklon stávajícího chodníku  pro občany  a schod před chodníkem.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

V inženýrsko-geologický průzkum  zpracovaný v roce 2017 fa AZ GEO s.r.o..

je popsaná charakteristika předmětné lokality, které je postiženo svahovou deformací.

V místě budoucích oprav pod památníkem  se projevují sesuvné pohyby, které se projevují drobnými terénními deformacemi a trhlinami na betonových chodnících.

V místě budoucích oprav byly provedené vrty J1 – J4.

Místo stávajícího schodiště  a zpevněné plochy se nachází, co se týká skladby vrstev zemin

do třídy zeminy 3-4 , kde jsou antropogenní navážky se skladbou směsi  stavebního odpadu – úlomky cihel,  kamení, betonem, betonovými úlomky promísené z jílovitým materiálem.

Stávající konstrukční vrstvy chodníků jsou tvořené štěrkem, struskou, škvárou a asfaltem.

Pod touto vrstvou  jsou sprašové hlíny  - prachovito – jílovité zeminy, do které by konstrukce schodiště neměla zasáhnout.

Hydrologické poměry: nesourodý materiál v předmětné části   oprav umožňuje proudění srážkových vod do hlubších vrstev horninového prostředí.

Ve vrtech č. J2 a J4  se ustálená  naražená voda  nachází v hl. cca 5,0m pod stávajícím terénem. Tato podzemní voda nebude ovlivňovat konstrukci schodiště.

V geologickém průzkumu je zmínka o havárii v prostoru stávajícího schodiště, která byla v roce 1997 způsobena silnou srážkovou činností  a havarijním stavem dešťové kanalizace.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

Jedná se o přístup k památníku a následně k objektu stávající obřadních síni hřbitova.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

Po bouracích pracích předmětných zpevněných ploch schodů a chodnku bude provedeno obnovení stávajícího povrchu ve spádu 10,9%  a 9,7% (spád odpovídá požadavkům normy ČSN 736110)  na přístupovém chodníku, který bude provedený :

Jako pochůzí plocha budou použité prefa betonové  bloky se zdrsněným povrchem a vyztužením  z betonu C30/37 a mezerami vyplněnými dlažební žulovou mozaikou  položené

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 4-8  mm     tl. 40mm

ná podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 0-32 mm     tl. 150mm

ná podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 8-63 mm     tl. 250mm

Po vybourání stávajících panelových bloků vč. žulové mozaiky

bude provedený výkop v zemině tř. 3 -4 , E- 45MPa

tak na schodišti, kde :

jednotlivé díly schodišťových stupňů budou na stavbě  očíslovány,

žulové schodišťové stupně se  zdemontují a  uloží se  na předem určené místo (popřípadě  budou převezené do ateliéru restaurátora)

vybourají se původní základy schodiště,

provedený výkop v zemině tř. 3-4, E- 45MPa,

výkop se vyloží nopovou folii  tl. 8mm

provede se štěrkový podsyp tl. 150mm

a podkladní beton C 8/10 tl. 50 mm

a následně se vybetonuje nosná konstrukce schodiště

z vodostavebního betonu XC2 C25/30-tl. desky 180mm

vyztužená kari sítí 2 x 8/100-8/100,

na novou  nosnou konstrukci schodiště budou  osazené repasované schody

Úprava žulových schodišťových stupňů - platí pro všechna čtyři ramena:

nejprve bude mechanicky odstraněno  biologické napadení povrchu materiálu (mechy, zelené zrněnky),

a to mokrou cestou za pomocí tlakové vody s regulací na trysce a speciálních prostředků

pro čištění biologického napadení a eliminaci mikrovegetace (akemi antigen + preventivní biocidní prostředek POROSAN,

na schodišťových stupních bude proveden odsolovací zábal,

dočištění povrchu bude prováděno metodou mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv - jemně mletých bílých korundů

a oplach aerosolem destilované vody (atomizovanou vodou),

v plochách schodišťových stupňů se vyskytují drobné defekty v podobě stržených hran, dva kusy stupňů jsou prolomeny,

dva rozlomené kusy budou pomocí čepů z antikorozní oceli zaarmovány a slepené  dvousložkový epoxidovým tmel,

dílčí defekty - ulomení schod . stupňů bude vyspraveno umělým kamenem obsahují  90% přírodního materiálu +  polyesterová pryskyřice,

doplněná  místa umělým kamenným materiálem budou barevně sjednocená se stávající barevností původních stupňů barevnou retuší.

Očištěné a repasované kusy schodišťových stupňů budou nově sestavené dle normy ČSN 734130, tak aby splňovaly podmínky schodišťových stupňů, kde platí vztah  2h+b= 600-650mm, kde výška stupně  bude 122,5mm ( vč. vodorovné spáry) a šířka stupně 365mm což odpovídá vztahu 2x122,5+365=610mm.

Schodišťové stupně , budou zpětně sesazeny dle předešlého očíslování,

vodorovné spáry budou drženy v rozmezí 5 mm, svislé spárování nepřekročí tloušťku 8 mm.

Práce před osazením stupňů:

jednotlivé kamenné stupně budou kladeny na nový betonový základ do flexibilní, mrazuvzdorné cementové malty o síle 20 mm.

celý povrch všech kamenných částí bude opatřen ochranným nátěrem hydrofobizačního  prostředku na bázi organokřemičitanů.

Nástupní a výstupní schodišťového stupně každého schodišťového ramene bude opatřený žlutou kontrastní barvou ve vzdálenosti 20mm od hrany stupně , šířce 100mm a délce na celou šířku schodišťového ramene.

Mezipodesty budou v podélném  spádu 1,9% a  provedené takto:

původní zámková dlažba se vybourá a následují vrstvy -

zámková dlažba LOKET, barva:šedá  tl. 80mm

v kombinaci s dlažbou BEST - BELEZA

povrch:standard, barva:colormix kari, úprava:bez laku, rozm. 80/300/600mm

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 4-8  mm     tl. 40mm

ná podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 8-63 mm     tl. 200mm

výkop bude provedený v zemině tř. 3-4,E- 45MPa,

Plocha pod památníkem bude provedena  takto:

původní zámková dlažba se vybourá a následují vrstvy -

zámková dlažba LOKET, barva:šedá  tl. 80mm

v kombinaci s dlažbou BEST - BELEZA

povrch:standard, barva:colormix kari, úprava:bez laku, rozm. 80/300/600mm

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 4-8  mm     tl. 40mm

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 0-32 mm     tl. 150mm

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 8-63 mm     tl. 250mm

výkop bude provedený v zemině tř. 3-4  ,E- 45MPa,

Schodiště bude z obou stran upnuté do:

betonových palisád STONE - 160/160/500-900mm

povrch:standard štípaný ostařený, barva:colormix SAND, úprava:bez laku,

palisády osadit do betonového lože

z betonu  C20/25 s vložením svařované sítě kari 5/100-5/100

výkop bude provedený v zemině tř. 3-4  ,E- 45MPa,

Nástupní plocha z  prefa betonových panelů bude upnuta do žulových obrubníků

OP7 – 12/25 cm do betonu C12/15 s opěrou, obrubníky osadit 100mm nad plochu.

Plocha pod památníkem bude  provedena takto:

po obvodě ohraničené plochy ze stávající betonové zídky š. 300mmse odseká na výšku cca 300mm, povrch se napenetruje a nově se osadí  žulové obrubníky přímé  OP 1- 320x 240 mm

do cementové flexibilní mrazuvzdorné malty v tl.cca 60mm.

Chodník:

Po vybourání povrchu stávajícího chodníku, který byl ve spádu cca 14%, ze žulových kostek bude upáleno železné zábradlí  a vybourána opěrná betonová zídka.

Bude provedený výkop v zemině tř. 3-4  - ,E- 45MPa,

po celé délce chodníku se osadí osadí z obou stran  palisády STONE - 160/160/500-900mm

povrch: standard štípaný ostařený, barva:colormix SAND, úprava:bez laku.

Palisády se osadí do betonového lože z betonu  C20/25 s vložením svařované sítě kari 5/100-5/100.

Následně bude provedena nový chodník ve spádu 12,5 %, který spadá do obytné a pěší zóny a odpovídá požadavkům normy ČSN 736110.

Mezi palisády bude položená povrchová pochůzí úprava chodníku ze  zámková dlažba loket, barva:šedá  tl. 80mm,

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 4-8  mm     tl. 40mm,

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 0-32 mm     tl. 150mm,

na podkladní vrstvu z kamenné drtě  fr. 8-63 mm     tl. 250mm

na stávající terén modulem přetvoření E -45 MPa.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

Odvodnění:

Odvodnění celé opravované části bude provedené příčně  žlaby FASERFIX SUPER 200 se spádem 0,5%  s jednou čelní stěnou uzavřenou  a jednou čelní stěnou s vodorovným

KG nátrubkem DN 150 z pozinkovaná, typ 020, vč. litinových roštů , D400, černý.

Odvod vod  ze žlabů.

Voda ze žlabů bude odvedena pomocí celoperforované ohebné drenážní trubky

z PVC-U DN 160.

Na levé straně schodiště bude drenážní  větev   napojená na stávající areálovou kanalizační šachtu. Na větvi budou umístěné dvě drenážní šachty DN 300mm pro kontrolu

a proplach drenážního systému vč. prodlužovacího nadstavce.

Z pravé strany schodiště bude drenážní  větev   napojená probouraným otvorem v betonové stěně stávající horské vpusti, která je napojena na stávající areálovou kanalizaci.

Na větvi bude  umístěno pět drenážních šachet DN 300mm pro kontrolu

a proplach drenážního systému vč. prodlužovacího nadstavce.

Drenážní trubky  z  PVC-U DN 160 budou obalené geotextilií 200g/m2a obsypané drceným kamenivem fr. 8/16 mm. Následně budou zasypané zeminou.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Neřešeno, projektovaná plocha není komunikace.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Postup výstavby bude určený dodavatelem stavby.

Po provedení stavebních prací bude stavba i její okolí uklizeno.

Následnou údržbu ploch bude zajišťovat investor stavby.

i) vazba na případné technologické vybavení,

Neřešeno.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

Statické ověření je provedeno v přiloženém statickém výpočtu.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětná stavba není a nebyla  před opravou provedena  pro osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace.

Přístup pro tyto občany na hřbitov a k obřadní síni je zajištěno  příjezdovou komunikací a bezbariérovými vstupy do budov z ul. Na Najmanské, kde je také prostor pro parkování osobními auty.

Poznámka: V místě stávajícího umístění kabelů VO pod opravovanou plochou  budou umístěné kabelové chráničky AROT a bude podél tohoto vedení přidán ještě náhradní prostup Kopoflex 110mm.

Tyto chráničky budou obsažené v samostatné projektové dokumentaci přeložky VO.

Datum: říjen 2018						Vypracovala: Staňková

Provedeno dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb..