Hlavní parametry

| Označení | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA |
| --- | --- |
| Zařízení v souladu s normou | EN 81-20/50 |
| Nosnost | 535 kg |
| Počet osob | 7 |
| Rychlost | 1.0 m/s |
| Jmenovitý výkon motoru PMN | 5.2 kW |
| Řízení | KS (Simplex - obousměrné sběrné řízení) |
|  | Výtah zaznamenává všechny zadané kabinové a venkovní volby. Při jízdě |
|  | směrem nahoru jsou obslouženy kabinové a venkovní volby směrem |
|  | nahoru. |
|  | Při jízdě směrem dolů jsou obslouženy kabinové a venkovní volby směrem |
|  | dolů. |
| Umístění rozvaděče | Instalovaný v rámu dveří, v nejvyšší stanici |
| Počet stanic | 7 |
| Počet vstupů do kabiny | 1 |
| Počet nástupišť | 7 |
| Strojovna | Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem |
| Hlavní přívod | 400 V, 50 Hz |
| Přívod šachetního osvětlení | 230 V, 50 Hz |
| Zdvih | 22.66 m |
| Prohlubeň | 1200 mm |
| Šachta: šířka x hloubka | 1260 x 1990 mm |
| Kabina: šířka x hloubka x výška | 1000 x 1400 x 2139 mm |
| Pohon dveří | Frekvenční měnič, plně regulovaný s rekuperací |
| Dveře: šířka x výška | 750 x 2000 mm |
| Typ dveří | Automatické 4-panelové s centrálním otevíráním |
| Vodítka kabiny a protiváhy | Nová |

Interiérová řada

Konfigurace

| Interiér kabiny | Koncept |  |
| --- | --- | --- |
| Stěny kabiny | Nerezová ocel broušená "Lucerne" |  |
| Boční stěny kabiny | Nerezová ocel broušená "Lucerne" |  |
|  | Levá - Arosa Wood |  |
|  | Pravá - Arosa Wood |  |
| Zadní stěna kabiny | Nerezová ocel broušená "Lucerne" |  |
| Kabinové dveře | Broušný nerez AISI441 |  |
| Podlaha kabiny | Černá umělá žula |  |
| Strop kabiny | Nerez |  |
| Osvětlení kabiny | LED Line |  |

Osvětlení kabiny

LED Line

| Zrcadlo | Zadní stěna |
| --- | --- |
| Madlo | Rovné se zaoblenými konci, broušená nerez |
|  | Boční stěna (naproti COP) |
| 1. typ šachetních dveří | Základní rám dveří |
|  | Nerez brus |
|  | Platné pro 7 vstupy |

| Ovládací panel/ukazatel na nástupištích | Ukazatel polohy klece ve všech stanicích |
| --- | --- |
|  | Gong při příjezdu klece |
|  | Samostatné ukazatele v nástupištích |
| Ovládací panel v kabině | FI GS 100 - Nerezový panel s mechanickými tlačítky |
|  | Braillovo písmo |
|  | Informační panel / jmenovky |
| Příslušenství |  |
| Možnosti ovládání | Požární řízení |
|  | Automatický návrat do hlavní stanice |
|  | Automatický návrát do hlavní stanice z podzemních stanic |
|  | Předotevírání kabinových dveří |
|  | Automatická evakuace v případě výpadku proudu do nejbližší stanice |
| Alarmy a komunikační vlastnosti | Telealarm Standard |
|  | Hlasový modul v kleci |
|  | Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE |
|  | (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) |
|  | Online platforma pro sledování aktuálního stavu výtahu |
| Osvětlení šachty | Osvětlení v šachtě |
| Dodatečná výbava |  |

Ostatní informace k technologii

Tento výtah je certifikovaný podle typové certifikace EU.

Výtahy Schindler jsou v souladu s aktuálně platnými normami pro osobní a nákladní výtahy. Norma ČSN EN 81-20 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahù. Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

Cenová kalkulace

Naše nabídka obsahuje dodávku a montáž nového výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci odpadu a potřebná osvědčení.

| Zařízení | Schindler 6200 | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lhůty |  |  |  |  |
| Platební podmínky |  |  |  |  |

Záruka

Na předmět nabídky poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců od předání díla za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacena dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou záruční dobu v odborné servisní péči naší společnosti (při nesplnění jedné z těchto podmínek činí záruční doba 12 měsíců).

Před realizací bude dodáno	Projektová dokumentace výtahu

Technická zpráva

Po realizaci bude provedeno	Potřebné zkoušky a certifikáty

Závěrečný hrubý úklid

Provedení výtahu/ů podle:

ČSN EN 81-20 v platném znění, Technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů ČSN EN 81-50 v platném znění, Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

ČSN EN 81-21 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Vyzařování ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Odolnost

ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-20

Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.:

EN ISO 9001:2008 - systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

OHSAS 18001:2007 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

ISO 14001:2004 - systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Nabídka bude obsahovat

- Konstrukci a výrobu nového výtahu dle části II. nabídky Technické spec. výtahu

- Ekologická likvidace odpadu

- Montáž nového výtahu

- Montážní lešení

- Uvedení do provozu

- Zašlolení obsluhy

- Vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.

●

Nabídka neobsahuje (zajistí objednatel)

- DPH (výše DPH bude stanovena ve smlouvě o dílo dle cenových předpisů ČR platných v době zdanitelného plnění) - zajištění stavební připravenosti dle podkladů zhotovitele tzn. zejména výstavbu výtahové šachty včetně odvětrání, včetně začistění špalet dveřních otvorů po montáži dveří

- dodávku a instalaci certifikovaných montážních závěsů/nosníků dle podkladu zhotovitele - zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu

- zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovým zařízením do akusticky chráněných místností (viz. dokument Akustika – na vyžádání)

- náklady na zařízení staveniště (pokud nebylo dohodnuto jinak)

- designové/barevné provedení exteriéru výtahové klece dle individuálních požadavků - vizualizaci

- začištění po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo dveří (vše je možbno konzultovat za příplatkové ceny)

- zajištění propojení datovým kabelem mezi velínem a rozvaděči výtahů

- trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdy je rozavaděč umístěn mimo nástupiště)

- geodetické zaměření stavby

- měření hlučnosti výtahů po ukončení montáže

- zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)

- demontáž stávajícího výtahu

Stavební připravenost k montáži zařízení (zajišťuje objednatel)

- Výtahová šachta musí být vždy před zahájením montáže výtahu suchá a bezprašná.

- Rozměry šachty a umístění stavebních otvorů (montážních bodů) musí odpovídat dispozičním výkresům společnosti Schindler CZ, a.s.

- Z bezpečnostních důvodů budou dveřní otvory šachty zajištěny proti pádu osob.

- Prostředí pro provoz výtahů v teplotním rozsahu +5° až +40° C dle platné ČSN (musí být zajištěno objednatelem).

- Pro každý výtah bude v blízkosti výtahové šachty vyhrazen bezpečný uzamykatelný skladovací prostor o rozměru min. 20 m2 / 1 výtah pro jeho bezpečné uskladnění.

- Bezúplatné poskytnutí vhodné uzamykatelné místnosti pro převlékaní a mytí pracovníků zhotovitele - Transportní cesty a prostory před vstupy do výtahové šachty musí být vždy osvětlené a uklizené.

- Před zahájením a po celou dobu montáže výtahu musí být k dispozici definitivní připojení k elektrickému proudu. Stavba zajistí, aby tento přívod elektrické energie (3 x 400 V / 50 Hz, jištěný proudovým chráničem o velikosti min. 300 mA), byl dotažen na místo kde bude umístěn výtahový rozvaděč dle platné ČSN včetně technické zprávy

a revize - Vyznačení vágrisu v každé stanici v blízkosti šachetních dveří. - Osvětlení strojovny (vč. instalace el. zásuvek dle platné ČSN, včetně technické zprávy, platí v případě výtahu se strojovnou.

- Větrání prostoru stroje / klimatizace je-li nutné k zajištění požadovaných teplot.

Stavební připravenost k vydání prohlášení o shodě (zajišťuje objednatel)

- Zapravení nástupišť a čelní stěny šachty (kompletní uzavření šachty). - Zarovnání čelní stěny dle platné ČSN

- Funkční přívod s odpovídajícími parametry s jištěním a revizí.

- Trvale namontované osvětlení šachetních vstupů min. 50 lux (měřeno na prahu šachetních dveří) dle platné ČSN a osvětlení prostoru rozvaděče min. 200 lux.

Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce.

|  | Číslo projektu: | OSTRAVA | Návrh řešení č: 0400046437 | Strana 15/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 807217045 |  |  |