- Technická zpráva

- Název akce: Hodonín, přemostění silnice I/55 pro pěší a cyklisty

- Zaměření stromů s obvodem kmene nad 80 cm

- Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Číslo zakázky: 325/2016

Katastrální území: Hodonín

Lokalita: okolí ZOO Hodonín

- 2. Zaměřil: Bc.Petr Bartoněk

- 3. Účel geodetických prací: Polohopisné a výškopisné zaměření stromů

Dle žádosti objednatele bylo dne 21.10.2016 provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm od země v okolí 
ZOO Hodonín.

Pomocná měřická stanoviska byla polohově i výškově zaměřena technologií GPS metodou RTK pomocí aparatury Topcon. Podrobné body byly zaměřeny elektronickou tachymetrií. Kontrolní měření proběhla dvojím nezávislým zaměřením stanovisek technologií GPS a zaměřením vybraných identických bodů.

Celkem bylo změřeno 64 stromů.

- 4. Podklady: 	katastrální mapa DKM

- projektová dokumentace firmy PP projekt Hodonín s.r.o.

- 5. Práce provedeny:	Terénní práce: 10/2016

- Výpočetní a konstrukční práce: 10/2016

- 6. Použité přístroje:	GPS Topcon HIPER SR

- totální stanice Topcon OS-105 s příslušenstvím

- 7. Použitý souřadnicový systém:	souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

V Hodoníně dne 27.10.2016

- GEPROSTAV geodézie s.r.o.

- Horní Plesová 4375

695 01 Hodonín

IČ:29221129   DIČ:29221129