- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

# Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky zadavatele

Dodávka 2 ks nových dispečerských vozidel - středisko údržba autobusy Poruba

Výrobce: ……………………………(doplní dodavatel)

Typ, označení: …………………….. (doplní dodavatel)

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Osobní automobil M1 (údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) |  |  |
| Motor |  |  |
| - zážehový |  |  |
| - objem min. 1 450 cm³ |  | * |
| - emisní norma EURO 6 |  |  |
| - min. výkon 90 kW/čtyřválec |  | * |
| - palivo benzín/CNG |  |  |
| - automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| - CNG tovární vestavba |  |  |
| - min. objem nádrže na CNG 15 kg |  | * |
| Převodovka: |  |  |
| - automatická/manuální (kupující preferuje automatickou převodovku) |  |  |
| - min. 6. stupňová |  |  |
| - pohon kol min. 4x2 |  |  |
| Řízení: |  |  |
| - posilovač řízení |  |  |
| - výškově a podélně seřiditelný volant |  |  |
| - multifunkční volant (ovládání rádia a počítače) |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| - protiblokovací systém |  |  |
| - elektrický systém jízdní stability |  |  |
| - asistent rozjezdu |  |  |
| - regulace prokluzu kol |  |  |
| Karosérie: |  |  |
| - combi |  |  |
| - provedení pětidveřové |  |  |
| - provedení pětimístné |  |  |
| - rozvor min. 2650 mm |  | * |
| - min. objem zavazadlového prostoru 460 / 1 600 l |  | * |
| - ochrana podvozku proti mechanickému otěru (kamení a korozi) |  |  |
| Světla: |  |  |
| - přední a zadní světla (zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| - denní svícení (zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| - přední světla do mlhy |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - letní pneumatiky na vozidle – hliníková kola 16“ |  |  |
| - sada zimních pneumatiky na ocelových kolech 16“ |  |  |
| - plnohodnotná rezerva ne sada k opravě defektu (pokud není úložné místo pro rezervu, rezerva v zavazadlovém prostoru) |  |  |
| - celoplošné kryty kol |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - zásuvka na 230V v interiéru vozidla pro použití na zadních sedadlech |  |  |
| - zásuvka na 12V v interiéru vozidla |  |  |
| - zásuvka na 12V v kufru vozidla |  |  |
| - imobilizér |  |  |
| - dálkové ovládání centrálního zamykání |  |  |
| - loketní opěrka ve předu i vzadu |  |  |
| - parkovací senzory vzadu |  |  |
| - airbag řidiče a spolujezdce |  |  |
| - boční airbagy předních sedadel |  |  |
| - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla |  |  |
| - vyhřívaná přední sedadla |  |  |
| - vyhřívané přední okno |  |  |
| - přídavné nezávislé topení s dálkovým ovládáním a programovatelným časovým spínačem |  |  |
| - odnímatelné (pratelné) potahy sedadel v tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| - gumové koberce ve vozidle |  |  |
| - gumová vana v zavazadlovém prostoru |  |  |
| - v interiéru vozidla doplňující osvětlení pro potřeby dispečerského vozidla (například lampičky, zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| - v kufru vozidla doplňující osvětlení pro potřeby dispečerského vozidla (například lampičky, zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| - vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná |  |  |
| - vnější zpětná zrcátka a ostatní díly v barvě karosérie |  |  |
| - interiér v tmavé barvě |  |  |
| - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce |  |  |
| - signalizace nevypnutých světel |  |  |
| - podélný střešní nosič (hagusy) |  |  |
| - tónovaná skla včetně předního okna |  |  |
| - intenzivnější tónování zadních bočních skel vč. zadního okna |  |  |
| - kontrola tlaku v pneumatikách |  |  |
| - palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů |  |  |
| - automatická dvouzónová klimatizace |  |  |
| - elektricky ovládaná okna min. vpředu |  |  |
| - autorádio CD s informačním panelem a pohodlným telefonováním bluetooth (bez navigace) |  |  |
| Výbava dispečerského vozidla: |  |  |
| - na střeše vozidla světelná rampa modré barvy s akustickou houkačkou v provedení LED (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - v přední masce vozidla dvě záblesková světla modré barvy v provedení LED (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - zábleskové světlo modré barvy v provedení LED za čelním sklem (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - dvě záblesková světla modré barvy v provedení LED vzadu v interiéru vozidla – před 5 dveřmi, která budou mít samostatné zapínání a budou viditelné při otevřených 5 dveří, kdy tyto dveře zastiňují světelnou rampu na střeše vozidla (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - LED světelná lišta oranžové barvy vzadu v interiéru vozidla – před 5 dveřmi, která bude mít samostatné zapínání (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - ovládací jednotka, podsvícená s integrovaným mikrofonem na krouceném kabelu, mikrofon integrován do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy + držák jednotky (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - RDS – příprava pro radiostanici – příloha č. 2 |  |  |
| - GPS – příprava na umístění modulu GPS – příloha č. 2 |  |  |
| Povinná výbava: |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - výstražný trojúhelník |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou vč. uchycení |  |  |
| - zvedák a klíč na kola k výměně rezervy |  |  |
| - 2 ks výstražná vesta |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G), (konečný odstín dodavateli odsouhlasí kupující) |  |  |
| - polep vozidla z retroreflexního materiálu v příloze č. 1.1. (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |

....................................................

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)