- Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění – vozidlo pro středisko 3311

# Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky zadavatele

Dodání dodávkového vozidla do 3,5 t pro údržbu – středisko 3311

Výrobce: ……………………………(doplní uchazeč)

Typ, označení: …………………….. (doplní uchazeč)

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 5.4.1. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota/ Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Nákladní dodávkové vozidlo N1(údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) |  |  |
| Motor |  |  |
| - zážehový |  |  |
| - emisní norma EURO 6 | * |  |
| - min. výkon 80 kW | * |  |
| - objem motoru min 2 000 cm³ | * |  |
| - palivo benzín/CNG |  |  |
| - automatické přepnutí benzín/CNG |  |  |
| - CNG tovární vestavba |  |  |
| - min. objem nádrže na CNG 30 kg | * |  |
| Převodovka: |  |  |
| - manuální |  |  |
| - 6. stupňová |  |  |
| Řízení: |  |  |
| - s posilovačem |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - na přední i zadní nápravě kotoučové s posilovačem |  |  |
| Kabina: |  |  |
| - 3místná oddělená dělící přepážkou od nákladového prostoru – přepážka plná bez okna, nedemontovatelná, prachotěsná |  |  |
| - nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně |  |  |
| - uzamykatelná schránka před spolujezdcem |  |  |
| - odkládací prostor nad čelním sklem |  |  |
| - imobilizér |  |  |
| - centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| - příprava pro RDST + GPS je přílohou č. 3 Kupní smlouvy |  |  |
| Nákladový prostor: |  |  |
| - min. délka nákladového prostoru 4 000 mm | * |  |
| - min. šířka nákladového prostoru 1 750mm | * |  |
| - min. výška nákladového prostoru 1 900mm | * |  |
| - zadní dvojité dveře plné otevíratelné min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů |  |  |
| - boční posuvné dveře vpravo |  |  |
| - dostatečné osvětlení nákladového prostoru v LED provedení |  |  |
| - boční plochy do výše stropu vydřeveny nebo jiným způsobem chráněny před vnitřním poškozením při pohybu nákladu |  |  |
| - protiskluzová podlaha v nákladovém prostoru (zadavatel upřednostňuje gumový koberec) |  |  |
| - vlevo u zadních dveří skříňka šířka 800 mm hloubka 300 mm výška do stropu výška uzamykatelných polic cca po 300 mm (finální provedení podléhá schválení zadavatele) | * * * * |  |
| - upínací oka v podlaze min. 6 ks (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - mezi bočními dveřmi a pravým zadním křídlem dveří v boční ploše 3 ks upínacích ok (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - vnitřní elektrický rozvod 230V/400V – napájený z vestavěného měniče (měnič 12V/230V s výkonem min. 2kW napětí) s 2 ks zásuvek s toho jedna u bočních dveří a druhá u pravého křídla zadních dveří (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Světla: |  |  |
| - denní svícení (zadavatel preferuje LED provedení) |  |  |
| - přední světla do mlhy |  |  |
| Bezpečnost: |  |  |
| - ABS |  |  |
| - min. airbag řidiče |  |  |
| - ASR |  |  |
| - světelná rampa v provedení LED oranžové barvy na střeše ve předu vozidla s ovládáním z místa řidiče (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - vzadu na vozidle světelná lišta v provedení LED oranžové barvy, fungující jako světelná šipka pro směr objíždění vozidla s ovládáním z místa řidiče (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - dvě záblesková světla v provedení LED oranžové barvy ve přední masce vozidla, automaticky se spouštějící se světelnou rampou (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - dvě záblesková světla v provedení LED oranžové barvy, vzadu na vozidle, automaticky se spouštějící se světelnou lištou (finální provedení podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - vozidlo na pneumatikách vč. rezervy s označením M+S |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - el. ovládaná okna řidiče a spolujezdce |  |  |
| - el. nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - autorádio |  |  |
| - přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| - odnímatelné (pratelné) potahy sedadel v tmavé barvě (budou namontovány) |  |  |
| - gumové koberce v kabině řidiče |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - výstražný trojúhelník |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou vč. uchycení |  |  |
| - rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| - tažné zařízení - koule (zásuvka TZ 7 pólová) se zápisem v TP |  |  |
| - zamykatelná palivová nádrž |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G), (konečný odstín dodavateli odsouhlasí kupující) |  |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče