- Příloha č. 1 – Technická specifikace

Smlouva: Pořízení mostového jeřábu

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191553

Číslo smlouvy zhotovitele:

Výrobce:  (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)

Typ, označení: (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)

Rok výroby: (Pozn: Doplní uchazeč, poté poznámku smaže)

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

| Typ a označení: | Ano/Ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Nosnost min. 4800 kg – max. 5000 kg | Ano/Ne | * |
| Zdvih min. 2620 mm – max. 6000 mm | Ano/Ne | * |
| Rozpětí 6000 mm | Ano/Ne |  |
| Nosný orgán ocelové lano min. ϕ 8 mm – max. ϕ 12mm | Ano/Ne | * |
| Elektrický pojezd jeřábu s brzdou | Ano/Ne | * |
| Elektrický pojezd kladkostroje | Ano/Ne | * |
| Rychlost zdvihu min 0,8 m/min – max. 6 m/min (s mikrozdvihem) | Ano/Ne | * |
| Rychlost pojezdu kočky (kladkostroje) min. 5 m/min - max. 25 m/min (s mikropojezdem) | Ano/Ne | * |
| Rychlost pojezdu mostu max. 50 m/min - plynulá regulace rychlosti pojezdu mostu | Ano/Ne | * |
| Provozní napětí 400V/ 230V, 50 Hz | Ano/Ne | * |
| El. krytí jeřábu IP 54 | Ano/Ne |  |
| Koncové vypínání pojezdu kladkostroje a pojezdu mostu | Ano/Ne |  |
| Ovládaní - závěsným ovládačem | Ano/Ne |  |
| Zařízení proti přetížení | Ano/Ne |  |
| Zdvihová třída podle ČSN EN 15011+A1 | Ano/Ne | * |

V ……………..… dne:

.............................................................

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)