Zvyšování rychlosti na TT

Úsek: Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník

Hlukové posouzení

Září 2019

Obsah

1.	Účel zpracování	4

2.	Základní zdroje informací a údajů	4

3.	Popis záměru	5

4.	Zdroje hluku	6

4.1	Liniové zdroje hluku	6

5.	Výpočet ekvivalentních hladin hluku	7

5.1	Zadání hlukové studie	7

5.2	Volba výpočtových bodů	7

5.3	Podmínky výpočtu	9

5.4	Terminologie a přípustné hodnoty hluku	9

6.	Výsledky modelového výpočtu šíření hluku	10

6.1	Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb	10

6.2	Zhodnocení výsledků a závěr	11

Přehled použitých zkratek

| dB(A) | decibel (váhové kritérium – filtr A koriguje naměřené hodnoty akustického tlaku podle charakteristiky lidského ucha. Váhový filtr A je aproximací křivek stejné hlasitosti pro oblast nízkých hladin akustického tlaku a je v mezinárodním měřítku nejčastěji používán.) |
| --- | --- |
| LAeq,T | ekvivalentní hladina akustického tlaku za čas T |
| NV | nařízení vlády (nejčastěji myšleno NV č. 272/2011 Sb.) |
| S, J, V, Z, | sever, jih, východ, západ |
| TT | tramvajová trať |

Zpracovatel hlukového posouzení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

IČ:	427 67 377

DIČ	CZ42767377

Sídlo pověřené firmy:	Masarykovo nám. č.5/5

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zpracovatel posouzení:	Ing. Adam Hlaváč, Ing. Michal Damek

Odpovědný zástupce firmy:	Ing. Michal Damek

Telefon:	595 132 049; 724 318 233

Email:	m.damek@dpova.cz

Za zpracovatele:

………………………………………….

Ing. Michal Damek

# Účel zpracování

Hlukové posouzení bylo zpracováno pro posouzení projektu „Zvyšování rychlosti na tramvajové trati v úseku Důl Zárubek – Hranečník“. Záměrem projektu jsou stavební úpravy umožňující zvýšit maximální traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy v daném úseku tramvajové trati v Ostravě, v katastrálním území Slezská Ostrava. V současnosti je na daném úseku maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Předpokládá se zvýšení rychlosti v daném úseku až na rychlost 80 km/hod.

Účelem hlukového posouzení je posouzení vlivu provozu tramvajové trati v zájmovém území před realizací záměru (tj. s nižší maximální traťovou rychlostí) a stavu po realizaci záměru (tj. provoz s vyšší maximální traťovou rychlostí), resp. porovnání modelovaných hodnot hlukové zátěže s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# Základní zdroje informací a údajů

Předkládaná hluková studie byla zpracována s použitím následujících podkladů:

Projektová dokumentace ve stupni DSP: „Zvyšování rychlosti na TT v úseku Důl Zárubek – Hranečník“. Zpracoval: Ing. Libor Habrnál, Dopravní projektování s.r.o., 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 09/2019.

Mapové podklady: https://mapy.cz, https://www.google.cz, https://geoportal.gov.cz, http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Jízdní řády tramvajových linek, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 09/2019, Dostupné z webu: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdni-rady/jr-tram.html

Aktuální znění legislativních předpisů: zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Programové vybavení: HLUK+ v12.52 profi (leden 2019)

# Popis záměru

Projekt „Zvyšování rychlosti na TT v úseku Důl Zárubek – Hranečník“ představuje realizaci stavebních úprav ve stávající trase tramvajové trati vedoucí k navýšení maximální možné traťové rychlosti tramvajových spojů v obou směrech jízdy v daném úseku tramvajové trati v Ostravě, v katastrálním území Slezská Ostrava. V současnosti je na daných úsecích maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Projektová dokumentace předpokládá zvýšení rychlosti v daných úsecích až na rychlost 80 km/hod. Níže na obrázku je orientačně vyznačen řešený úsek tramvajové trati.

Obrázek 1: Situace širších vztahů (zdroj podkladu: www.mapy.cz)

Řešený úsek tramvajové trati

Technické úpravy stávající trati představují:

Směrovou a výšková úprava geometrických parametrů kolejí.

Další vyvolaná opatření – např. protihlukové úpravy, výměna dilatačních zařízení mostních objektů, zřízení oplocení, zajištění přechodů, přejezdu atd.

Na linky č. 4, 10, 12 je cílem dopravce je v co největší míře vypravovat tramvaje s vyšší konstrukční rychlostí a pokrýt s nimi maximum výkonů daných linek. Na ostatní linky budou dočasně nasazována stávající vozidla s konstrukční rychlostí 60 km/h, resp. 65 km/h. Po výhledovém nákupu dalších moderních vozidel budou tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h nasazeny i na tyto linky. Z hlediska nasazení vozidel s konstrukční rychlostí 80 km/h má dopravní podnik Ostrava k dispozici:

80 ks tramvají s rychlostí do 80 km/h,

23 ks tramvají s rychlostí do 70 km/h.

Po provedení stavby se předpokládá zachování stávajícího modelu linkotvorby. Přehled linek, jejich vedení a zastavovací politiky je uveden níže:

Linka č. 4

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Důl Zárubek a Hranečník.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 10

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Zastávku Důl Zárubek bude nadále projíždět, nadále bude zastavovat na zastávce Hranečník.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 12

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Nadále bude zastavovat na zastávkách Důl Zárubek a Hranečník.

Na lince budou přednostně nasazeny moderní tramvaje s konstrukční rychlostí 80 km/h.

Linka č. 14

Bude vedena po stávající trase.

Dopravní nabídka bude zachována ve stávajícím rozsahu.

Zastávku Důl Zárubek bude nadále projíždět, nadále bude zastavovat na zastávce Hranečník.

Na lince budou dočasně nasazeny stávající tramvaje s konstrukční rychlostí 60 km/h až 65 km/h.

# Zdroje hluku

## Liniové zdroje hluku

V rámci hlukového modelu předkládaného hlukového posouzení byl modelován pouze provoz na tramvajové trati v úseku Důl Zárubek – Hranečník. Realizace záměru nebude mít vliv na změnu četností tramvajové dopravy na řešené trase. Pouze dojde ke zvýšení maximální rychlosti tramvajové trati z 60 km/h na 80 km/h. V rámci hlukového modelu bylo v úseku mezi zastávkami modelována rychlost tramvají 60 km/h (resp. ve výhledovém stavu 80 v úseku mezi zastávkami km/h), v blízkosti tramvajových zastávek byla modelována rychlost 30 km/h.

Níže uvedené četnosti tramvajové dopravy byly stanoveny na základě aktuálních jízdních řádů (09/2019).

Tabulka 1: Četnosti tramvajové dopravy v úseku trati Důl Zárubek – Hranečník v roce 2019

|  | směr Důl Zárubek |  | směr Hranečník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEN | NOC | DEN | NOC |
| linka 4 | 95 | 18 | 90 | 18 |
| linka 10 | 33 | 2 | 35 | 3 |
| linka 12 | 84 | 10 | 86 | 7 |
| linka 14 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| celkem | 216 | 31 | 216 | 31 |

# Výpočet ekvivalentních hladin hluku

## Zadání hlukové studie

Cílem hlukového posouzení je vyhodnocení vlivu hlukového zatížení emitovaného tramvajovou dopravou v zájmovém území před a po realizaci záměru a porovnání modelovaných hodnot hlukové zátěže s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukový model byl řešen ve dvou výpočtových stavech:

STAV 0 – představuje stav posuzovaného území bez realizace záměru (tj. současná maximální rychlost na tramvajové trati v úseku mezi zastávkami 60 km/h, v blízkosti tramvajových zastávek 30 km/h)

STAV 1 – představuje stav posuzovaného území včetně realizace záměru (tj. výhledová maximální rychlost na tramvajové trati v úseku mezi zastávkami 80 km/h, v blízkosti tramvajových zastávek 30 km/h)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku byl proveden pro celou denní dobu LAeq,16h (6:00 – 22:00 hod) a celou noční dobu LAeq,8h (22:00 – 6:00 hod).

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze 12.52 profi (leden 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

Mimo vlastních zdrojů hluku byla v hlukovém modelu zohledněna terénní charakteristika zájmové lokality a její objektová zastavěnost. V zájmovém území se nachází velké množství vzrostlé zeleně, která nebyla v hlukovém modelu explicitně vyznačena, avšak byla zohledněna pohltivým terénem. Pro zvýšení přesnosti modelu byl celý model území řešen ve 3D, tj. s vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) s výškovým krokem 2 m.

## Volba výpočtových bodů

Volba umístění výpočtových bodů vychází z umístění objektů obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb). Výpočtový bod byly umístěn dle požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV č. 272/2011 Sb. Výpočtový bod byl u nejbližšího obytného objektu umístěn dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před obvodovým pláštěm uvedeného domu. Výška výpočtů byla provedena s ohledem na předpokládané výšky jednotlivých nadzemních podlažích.

Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro dopadovou zvukovou vlnu. Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro dopadovou zvukovou vlnu v denní (6:00 – 22:00 hod) a noční (22:00 – 6:00 hod) době.

Tabulka 2: Zvolený výpočtový bod

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | ulice | č.p. | Katastrální území | Parc. č. | Typ objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | Na Závadě | 34/147 | Slezská Ostrava [714828] | 3368 | Rodinný dům |
|  | 5,0 |  |  |  |  |  |

Obrázek 2: Výpočtový bod č. 1 (zdroj: www.mapy.cz)

Obrázek 3: Zájmová lokalita s vyznačením výpočtového bodu, pohled cca od J (zdroj podkladu: www.mapy.cz)

1

Řešený úsek tramvajové trati

## Podmínky výpočtu

Výsledky hlukového modelu platí za těchto podmínek:

Cílem hlukového posouzení je vyhodnocení vlivu hlukového zatížení emitovaného tramvajovou dopravou v zájmovém území před a po realizaci záměru.

Směrové a výškové vedení trasy tramvajové trati (mimo směrové a výškové úpravy geometrických parametrů kolejí) nebude realizací záměru dotčeno, rovněž nedojde k ovlivnění četností tramvajové dopravy.

Četnosti tramvají pro rok 2019 byly získány z aktuálních jízdních řádů.

Výška výpočtů byla provedena s ohledem na reálnou výšku nadzemních podlaží obytného objektu, u něhož byl výpočtový bod umístěn.

Výpočty byly provedeny pro denní (6:00 – 22:00 hod) a noční (22:00 – 6:00 hod) dobu.

Vyhodnocení výsledků předkládané studie bylo provedeno jednak vzájemně mezi modelovanými stavy a jednak bylo vyhodnocení provedeno vůči hygienickým limitům dle požadavků aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vnější prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, bylo vzhledem množství vzrostlé zeleně modelováno jako pohltivé. Zeleň nebyla v modelu explicitně vyznačena.

Prostředí modelu bylo upraveno vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zemědělského a katastrálního.

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, v12.52 profi (leden 2019). Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

## Terminologie a přípustné hodnoty hluku

Legislativa stanovující nejvyšší přípustné hladiny hluku

Legislativní rámec řešené problematiky, spolu s požadavky na nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny zejména:

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; Díl 6 – Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením; Hluk a vibrace; § 30–34

nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

§11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

§12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Pro stanovení hygienického limitu pro řešenou problematiku je pro hluk z provozu dopravy na železničních drahách mimo ochranné pásmo dráhy použita korekce dle sloupce 2) NV č. 272/2011 Sb. Dále je použita korekce pro noční dobu, která činí -5 dB.

Výsledný hyg. limit pro hluk z provozu tramvajové dopravy na řešeném úseku:

LAeq, 16h, DEN = 50 + 5 = 55 dB

LAeq, 8h, NOC = 50 + 5 - 5 = 50 dB

# Výsledky modelového výpočtu šíření hluku

## Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb

Hlukový model byl proveden za podmínek specifikovaných v kapitole 5.3. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny ve zvolených výpočtových bodech umístěných u objektů nejbližší obytné zástavby, jakožto chráněných objektů venkovního prostoru staveb definovaného dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky modelového výpočtu jsou uvedeny níže ve formě grafické, která znázorňuje průběh pásem izofon ve výšce 3 m nad terénem a dále ve formě tabulkové, ve které jsou uvedeny konkrétní modelované hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku v jednotlivých výškách s přesností na desetinu decibele. Pro grafickou formu byla ke znázornění průběhů pásem izofon zvolena výška 3 metry, která odpovídá cca výšce 1.NP chráněného objektu.

Obrázek 4: Průběh pásem izofon LAeq, STAV 1, DEN, 3,0 m n.t.

Obrázek 5: Průběh pásem izofon LAeq, STAV 1, NOC, 3,0 m n.t.

Tabulka 3: Výsledky hodnot LAeq z tramvajové dopravy

| VB | Výpočtová hladina m n.t. | STAV 0 |  | STAV 1 |  | Hyg. limit DEN/NOC [dB] | Rozdíl STAV 0 x STAV 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h | DEN LAeq, 16h | NOC LAeq, 8h |  | DEN | NOC |
| 1 | 2,5 | 43,5 | 38,1 | 46,1 | 40,7 | 55/50 | +2,6 | +2,6 |
|  | 5,0 | 45,0 | 39,6 | 47,5 | 42,1 |  | +2,5 | +2,5 |

## Zhodnocení výsledků a závěr

Na základě výsledků hlukového modelu lze konstatovat, že realizace záměru, tj. zvýšení maximální traťové rychlosti v řešeném úseku tramvajové trati se projeví změnou hlukové situace v řešeném území. V modelovém STAVu 1 došlo po navýšení maximální rychlosti tramvajové trati na 80 km/h k nárustu hladiny LAeq ve zvoleném výpočtovém bodě a výpočtové hladině 2,5 m n.t. až o 2,6 dB. Je nutno podotknout že výsledky hlukového modelu jsou drobně nadhodnoceny vlivem reálně dosažitelné rychlosti tramvají v předmětném úseku, v hlukovém modelu byla modelována plná maximální traťová rychlost 80 km/h (nejhorší možný stav).

Souhrnně lze konstatovat, že hygienické limity pro hluk z tramvajové dopravy, jsou a budou dodrženy u objektu nejbližší obytné zástavby v denní i noční době.

Všechny výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány, jsou uloženy u zpracovatele studie.