# Akce:

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

II. etapa – stavební část

Dokumentace pro provádění stavby XI. 2019

A.	Průvodní zpráva

- A.1 	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby:

# Akce:

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě, části C, D

II. etapa – stavební část

b) místo stavby:

Pozemek parcelní č. 2447/1, město Znojmo, katastrální území: Znojmo – město.

Druh pozemku: Ostatní plocha. Způsob využití: Zeleň (veřejný městský park).                                      Výměra parcely (m2): 11374

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:

Zadavatel projektové dokumentace:

Městský úřad Znojmo (právnická osoba)

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) zpracovatel projektové dokumentace a hlavní projektant

- Hlavní projektant: Ing. Pavel Šimek – FLORART, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, IČ.: 13697129 (fyzická osoba podnikající)

- Sídlo: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod

ČKA 1 269 autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

- Projektant SO 01 Oplocení: Ing. arch. Martin Laštovička, IČ.: 49404601 (fyzická osoba podnikající)

- Sídlo: Na Stoupách 18, 586 01 Jihlava. Provozovna: Husova 12, 586 01 Jihlava.

ČKA 2 467 autorizovaný architekt se všeobecnou působností.

Projektant SO 02 Parkové cesty:

| Část projektové dokumentace | Jméno a příjmení | Kontakt (e-mail, telefon) | Číslo v evidenci ČKAIT |
| --- | --- | --- | --- |
| architektonicko-stavební řešení | Ing. Zdena Rudolfová Ing. Martin Kovář | zdena@florart.cz, 732 355 190 matej@florart, 604 230 112 |  |
| architektonicko-stavební řešení | Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | florart@florart.cz | ČKAIT: 01269 |
| Technické řešení | Ing. Tomáš Kročil | krocil@krocil.eu +420 734 600 316 | 1302110 (IP00) |
| Dopravní řešení | Ing Marek Lukács | marek@lukacs.cz +420 777 826 049 |  |

A.2.	Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích

Vydaná závazná stanoviska památkové péče:

12. duben 1994 – vydáno závazné stanovisko (Rozhodnutí č. 74/94) ve věci výstavby altánu v Jubilejním sadě podle projektu vytvořeného firmou STIS Znojmo, Dvořákova 21.

8. srpna 1995 – vydáno závazné stanovisko (Rozhodnutí č. 318/95) k obnově Jubilejního parku zaměřené na úpravu a opravu vodních prvků a vnějších elektrických rozvodů.

4. prosince 1996 – vydáno závazné stanovisko (Rozhodnutí 380/96) k záměru rekonstrukce bazénu v Jubilejním parku ve Znojmě podle přiloženého projektu zpracovaného Inženýrskou projektovou kanceláří SEPRO, Velká Dlážka 23, Přerov.

4. dubna 2014 – vydáno závazné stanovisko č. 124/2014 ve věci výměny stávajícího drátěného oplocení za nové pozinkované, oprava kamenné zídky (vyspárování, očištění a doplnění zdiva, oprava vrchní betonové části), nátěr ocelového plotu v Jubilejním parku ve Znojmě.

b) základní informace o dokumentacích

Hybešův sad (Jubilejní park), historický vývoj objektu zahradního umění – stavebně-historický průzkum, červen 2017, Ing. Roman Zámečník, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8, 601 54 Brno.

Jubilejní park, polohové a výškopisné zaměření, podklad pro projekt. M 1:200, Mapa, Nám. Armády 1215/10, Znojmo, tel. 603578765, červenec 2017.

Jubilejní park ve Znojmě – Návrh památkové obnovy (studie), prosinec 2017, Ing. Pavel Šimek – FLORART, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

c) další podklady.

Zadání + podrobná fotodokumentace

A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

Jubilejní park ve Znojmě – části parku C - Rekreační trávník a D Květnice vymezené dle následujícího schématu.

b) údaje o ochraně území:

Jubilejní park (Hybešův sad) je nemovitou kulturní památkou číslo ÚSKP: 48985/7-8386, památkově chráněn od 3. 5. 1958. Odůvodnění památkové ochrany: Park na bývalém Žižkově náměstí byl vybudován roku 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku ČSR a následně část, která je předmětem řešení. Dobou svého vzniku, kompozicí parkové a zahradní úpravy se řadí k významným dokladům meziválečného zahradního projektování.

c) údaje o odtokových poměrech:

Zpevněné mlatové a dlážděné plochy v parku jsou odvodněny do travnatých a záhonových ploch.  Odtokové poměry se proti stávajícímu stavu nezměnily.

d), e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s územním rozhodnutím:

Projektová dokumentace obnovy je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

- Dokumentace pro provádění stavby vychází z platných stavebních ČSN a je podkladem pro naplnění obecných požadavků na využití území. Při památkové obnově je potřeba zdůraznit následující normy: ČSN 733050 Zemní práce, ČSN 839061 Vegetační úpravy v krajině, DIN 18920 Ochrana stromů na staveništi.

- g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Projektová dokumentace zohlednila požadavky dotčených orgánů přímo na místě, při konzultaci a v rozpracovanosti příslušným odborným pracovištěm NPÚ v Brně.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Park je nemovitá kulturní památka.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- Projektová dokumentace řeší památkovou obnovu jednotlivých stavebních objektů rekreačního trávníku, květnice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním opravy stavby (dle katastru):

- ve vlastnictví Města Znojma, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo:

parc. č. 2447/2, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří.

Výměra parcely (m2): 153m2

parc. č. 5446, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: Ostatní plocha.

Způsob využití: Komunikace, Výměra parcely (m2): 1726m2

parc. č. 5447, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: Ostatní plocha.

Způsob využití: Komunikace, Výměra parcely (m2): 1665m2

parc. č. 5448, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: Ostatní plocha.

Způsob využití: Komunikace, Výměra parcely (m2): 1859m2

parc. č. 5449, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: Ostatní plocha.

Způsob využití: Komunikace, Výměra parcely (m2): 3043m2

parc. č. 5437/1, k. ú. Znojmo – město, Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob využití: Ostatní komunikace, Výměra parcely (m2): 2 848 m2

Obr. Řešené území - katastrální mapa.

A.4	Údaje o stavbě

- a) základní charakteristika památkové obnovy stavby, její význam:

V letech 1928–1934 vyvrcholilo zahradně-architektonické snažení ve Znojmě založením Jubilejního parku k desátému výročí vzniku Československé republiky a to na místě bývalého dobytčího trhu. Autorem návrhu parku byl zahradní architekt Josef Kumpán. Architektonický návrh i realizace proběhly ve dvou časových etapách. Nejprve vznikla horní, severozápadní část tvořená parterem s formálním bazénem, alpinem a navazující botanickou zahradou. Následně vznikla část s  rekreačním trávníkem, květnice, prostor s dětským brouzdalištěm (dnes  již jen vodní prvek)  a altánem.

Předmětem dokumentace je část rekreační trávník a Květnice, včetně opravy oplocení a  vložení nové brány v západní části.

b) účel užívání stavby:

Zeleň (veřejný městský park).

c) trvalá nebo dočasná stavba:

Jde o trvalou stavbou, významný městský park a nemovitou kulturní památku.

d) údaje o ochraně stavby:

Jubilejní park (Hybešův sad) je nemovitou kulturní památkou číslo ÚSKP: 48985/7-8386, památkově chráněn od 3. 5. 1958. Odůvodnění památkové ochrany: Park na bývalém Žižkově náměstí byl vybudován roku 1928 u příležitosti desátého výročí vzniku ČSR. Dobou svého vzniku, kompozicí parkové a zahradní úpravy se řadí k významným dokladům meziválečného zahradního projektování.

e)údaje o dodržení technických požadavků na stavbu:

- Vychází z platných stavebních ČSN, DIN a je podkladem pro naplnění obecných požadavků na výstavbu. Při je potřeba zdůraznit následující normy: ČSN 731001 Základová půda pod plošnými základy, ČSN 730600 Obvodová drenáž, ČSN 491531-1 Dřevo pro tesařské konstrukce.

- f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Projektová dokumentace zohlednila požadavky dotčených orgánů přímo na místě, při konzultaci a v rozpracovanosti.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

Park je nemovitá kulturní památka.

- h) navrhované kapacity stavby:

- Celková plocha severozápadní části  C a D parku: 4 360 m2

- Plocha zpevněných cest části C a D parku:  mlat  1395 m2, Kamenná dlažba 43 m2.

- Délka oplocení parku včetně bran - opravovaná část (západní a jižní): 247 m

- Délka vodovodní přípojky: 40 bm

i) základní bilance stavby:

Spotřebu vody objekt neřeší závlaha je obsahem jiné projektové dokumentace.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Realizace stavby bude probíhat v období 06. 2018 – 10. 2018

k) orientační náklady stavby

- Orientační hodnota obnovy stavební části je cca  6 000 tis. Kč

A5 	Členění stavby na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 Oplocení

SO 02 Parkové cesty

SO 05 Mobiliář - treláže, sluneční hodiny

SO 06 Přípojka vody pro vodní prvek

# Akce:

Jubilejní park ve Znojmě - Památková obnova částí:

C Rekreační trávník

D Květnice

Dokumentace pro provádění stavby 03.2018

B.	Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

a) charakteristika území stavby:

Park - založení technických prvků v koordinaci s realizací Závlahy a Vegetačních úprav.

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

c) stávající a ochranná bezpečnostní pásma:

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

V okolí se nevyskytuje záplavové ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a  odtokové poměry. Navrhované řešení je obnovou stávajícího stavu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci obnovy povrchů je odstraňováno 1 137 m2 plochy stávajícího litého asfaltu.

Obnoveny jsou kamenné dlažby 43 m2.

Odstraňovány jsou i povrchová zařízení a šachty vnitřního vodovodu, který je nahrazován novým automatickým závlahovým systémem.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Napojení na stávající technickou infrastrukturu je beze změny, přípojka vody je obnovena ve stejném místě.

- i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

- Realizace předmětu stavby není podmíněna žádnými jinými záměry v území. Navazuje na něj realizace závlahy a vegetačních úprav.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

Jedná se o Památkovou obnovu technických prvků části parku podle původní a dochované projektové dokumentace.

B.2.2Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus

Vychází ze zpracované Studie: Jubilejní park ve Znojmě – Návrh památkové obnovy, prosinec 2017, Ing. Pavel Šimek – FLORART, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

Urbanistické řešení se nezměnilo - obnoven je původně navrhovaný a nerealizovaný vstup z ulice Jubilejní park na západní straně území.

b) architektonické řešení

Jedná se o návrat do původní podoby založení parku - obnovu povrchů a obroubení parkových cest do původní mlatové podoby, obnovu dispozice a doplnění vybavenosti.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Je zachováno stávající.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Je zachováno stávající.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Nemění se.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

SO 01 Oplocení

Je navrhována obnova kamenných i kovových prvků stávajícího oplocení včetně opravy tří bran a nové 	brány do Botanické zahrady. Na západní straně je navrženo nové oplocení ve stejném tvarosloví jako 	je na straně jižní.

SO 02 Parkové cesty

Stavba řeší kompletní stavební úpravu parkových cest a výměnu nevyhovujících asfaltových cest za 	vhodnější mlatové cesty. Svým charakterem návrh respektuje původní projektovou dokumentaci 	„Veřejného sadu ve Znojmě“ a snaží se maximálně zachovat původní vzhled parku, včetně zachování 	původních prvků a použití původních stavebních materiálu (vytěžený kámen bude znovu použit na 	stavbu suché opěrné zídky a kamenné dlažby ve středu parteru.

Situační řešení tedy vychází ze stávajícího stavu a původní projektové dokumentace. Oproti původní 	projektové dokumentaci je navrženo zachování vstupu do parku z nároží ulic Jubilejní park a Dělnická 	na jihovýchodě parku (namísto napojení jen do ulice Dělnické dle původní projektové dokumentace). 	Nově je však navrženo napojení do Dělnické ulice v severní části v místě původního vstupu do parku.

Celkem je navrženo 8 parkových cest s mlatovým krytem.

Výškové řešení respektuje okolní terén. Stávající parkové cesty jsou převážně lemovány záhonovými 	obrubníky a výškový rozdíl mezi parkovou cestou a okolním terénem je přibližně 7 cm. Proto je navrženo 	jen odstranění asfaltového krytu, srovnání stávajících vrstev a zhotovení MZK v navržené niveletě.

SO 03 Závlaha

Není předmětem projektové dokumentace. Bude řešeno a koordinováno souběžně, zakládá správce zeleně města.

Pro úplnost konstatováno:

Navazuje na již realizovanou část I. etapy parku a je připojena na připraveno větev. Zavlažovány jsou trávníkové plochy a trvalkové záhony jsou řešeny přípojnými místy z důvodu 	suchomilné vegetace skalniček - tedy se závlahou manuální dle aktuální potřeby.

závlaha trávníku postřikem		2 565 m2

kapkovací hadice			     78 m2

Předpokládané roční množství zálivkové vody:	1 282 m3

SO 04 - Vegetační úpravy

Není předmětem řešení projektové dokumentace. Budou řešeny a koordinovány souběžně, 	zakládá správce zeleně města.

Pro úplnost konstatováno:

SO 05 Mobiliář

Součástí projektu je dodávka14 ks treláží pro popínavé rostliny, která je řešena repasí stávajících prvků s doplněním lanka s funkcí festonu (V tvar z osy treláže).

Lavice a koše nejsou jsou navrženy jako stávající a schválené typy. Předmětem dodávky  jsou odlitky litinových nohou pro lavice (vzor u správce zeleně), dřevo, nátěr a montáž, lavice jsou volně stojící - nejsou kotveny.

Počet

Lavice část C		  2 ks

Lavice část D		16 ks

Odpadkový koš část C	  2 ks

Odpadkový koš část D	  4 ks

Sluneční hodiny

Předmětem řešení je demontáž uměleckého prvku, odstranění nepůvodních částí (betonová podnož), obnova číselníku a nápisu, doplnění soklu, případně kopie dříku - pískovec, instalace a doplnění ukazatele času.

Pro zhotovení ukazatele času bude po výpočtu zhotovena dílenská dokumentace.

Předpokládá se špatný stav podnože objektu, po očištění bude rozhodnuto o případné kopii prvky včetně doplnění chybějícího stupně - soklu  o rozměru 0,8 x 0,8 m a výšce 15 cm.

SO 06 Přípojka vody pro vodní prvek

Je navržena rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt vodního prvku. Přípojka bude 	zbudována 	přibližně v trase stávající pířípojky a nově bude zakončena ve vodoměrné šachtě u budoucího 	vodního prvku. Stávající šachty budou rozebrány a zasypány. Přípojka je nově navržena  z potrubí PE100 PN16 50, tedy přebírá dimenzi a charakteristiku stávající odbočky z vodovodního  řadu. délka přípojky je 40 m. Stávající vodovod bude přepojen v nové šachtě včetně nového vodoměru.  Při realizaci vodního prvku bude pak pokračováno v novém rozvodu vody i pro altán.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není předmětem projektové dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Navrhovaná památková obnova se z hlediska požárního nehodnotí (dle ČSN 73 0834).

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Památková obnova parku je vyňata ze systému hodnocení energetické náročnosti stavby     (proto se nevyžaduje tzv. energetický štítek).

B.2.10 Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Obnovou se nemění hygienické požadavky, pracovní a komunální prostředí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není předmětem řešení.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající.

B.4	Dopravní řešení

Není předmětem řešení.

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řeší samostatná projektová dokumentace viz. kap. B 2.6 Základní charakteristika objektů.

B.6 	Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Obnovou nedojde k ovlivnění okolního životního prostředí. Naopak estetická a kulturní hodnota místa bude větší. Při stavbě budou chráněny okolní hodnotné stromy dle DIN 18 920.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva i stavebníků bude během stavby zaručena koordinátorem bezpečnosti.

B.8   Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie a voda je zajištěna ze stávajícího altánu.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude minimální, předpokládá se obsluha a dovoz materiálu v míře potřebné pro postup realizace, případné deponie materiálů budou jen operativní.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vjezd ke stavbě bude stávajícími vjezdy provozní branou a branou do květnice,. Po dobu oprav těchto prvků bude zajištěno uzavření objektu.

d) vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Výstavba bude mít lokální negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. Jedná se hlavně o omezení 	pohybu osob při provádění pěstebních opatření. Povinností dodavatele stavby bude mj. provést stavbu 	s minimálními uzavírkami. prostor prací bude vždy řádně a výrazně vyznačen, případně zabezpečen 	dozorem pomocného pracovníka.

e) ochrana okolí staveniště a životního prostředí

Při stavbě budou chráněny okolní hodnotné stromy dle DIN 18 920.

f) maximální zábory staveniště

Zábor představuje vždy pouze řešená část parku. MEchanismus návštěvy altánu a hygienického zařízení parku bude dle požadavků investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady během opravy kaple – specifikace dle vyhlášky MŽP Č.381/2001

17 stavební a demoliční odpady

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton (odpad z opravy SO.04) 1t

17 01 02 Cihly (odpady z cihel u nového přezdívání šachet a SO.05) 8t

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo (odpady při budování poklopů, dřevěný odpad ve studnách) 1t

17 01 03 Plasty (obaly výrobků a materiálů) 1t

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz (demontáž armatur SO.04 a SO.05) 1t

17 04 05 Železo a ocel (demontáž armatur, odpady z upevňování kování) 1t

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (při přeskládávání kamenné rovnaniny u SO.01 a S0.04) 10t

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (stavební suť z cihel, z bourání a čištění, nánosy ve studních,osekané omítky vápenné + cementové, aj.) 20t

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Případné deponie zemin nebo kamenné rovnaniny se budou řešit přímo na místě stavebních objektů.

i) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná realizace stavby 05/ 2020 - 10/ 2020.

Zpracoval:

Ing. Martin Kovář

Ing. Tomáš Kročil

Ing. Marek Lukács

listopad 2019