Technické parametry traktoru:

- Výkon traktoru: 30PS

- Převodovka: AHL plynulý 3-stupňový hydrostat

- Max. rychlost: 30 km/hod

- Hmotnost: Pohotovostní 1500 kg, Celková 2600 kg

- Míry: Délka 3095 mm s trojbodem, Šířka 1280 mm s travní pneu

- Výška: 2100 mm s kabinou

- Výstupní hřídel zadní: 540 a 1000 ot./min., profil 1 3/8, pravotočivý ve směru jízdy.

- Pohon: všech kol odděleně spínatelný

- Hydraulika: Čerpadlo pro pracovní hydrauliku 40 l/min. při 150 bar. Sériově normovaná zadní 3-bodová hydraulika kat. 1 s ovladačem, škrtícím ventilem a horním ramenem. Nosnost 1150 kg.

Vlastnosti mulčovače:

- Středový / stranový mulčovací nástavec s možností práce ve velkém úhlu pro malé traktory od hmotnosti nad 700kg

- Automatické mechanické jištění stroje proti nárazu

- Náhonový kloubový hřídel

- Všechny otočné body vybaveny kalenými pouzdry a zpevněnými čepy

- Pracovní rotor s noži „Y“

- Pracovní skříň zakrytovaná předními i zadními kryty

- Zadní stavitelný válec o průměru min. 100 mm

Technické parametry:

- Pracovní záběr mulčovacího nástavce min. 1,25m max. 1,55m

- Úhel natáčení žací hlavy min. +90º / - 50º

- Řezná rychlost nožů min. 45 m/sec

- Hmotnost max. 300kg

- Náhonové otáčky 540 ot./min

- Počet nožů min. 55ks

| Úhel natočení žací hlavy | min. +90º/-50º |
| --- | --- |

| A | m | min. 1,25 | max. 1,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | m | min. 1,10 | max. 1,5 |
| C | m | min. 0,70 | max. 0,80 |
| D | m | min. 1,70 | max. 2,1 |
| E | m | min. 1,50 | max. 1,60 |
| F | m | min. 1,20 | max. 1,40 |
| G | m | min. 0,50 | max. 0,60 |
| H | m | min. 0,70 | max. 0,80 |