- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění_10.07.2020

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Nákup 2 ks nových traktorových přívěsů

Číslo smlouvy Prodávajícího: (POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)

Číslo smlouvy Kupujícího: 	DOD20201075

Výrobce: ……………………………(doplní dodavatel)

Typ, označení: …………………….. (doplní dodavatel)

Rok výroby:………………………...(doplní dodavatel)

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz bod 1. 2. zadávací dokumentace).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Přívěs nákladní traktorový Kategorie OT4 |  |  |
| Přívěs: |  |  |
| - min. celková hmotnost 12 000 kg |  | * |
| - min. užitečná hmotnost 10 000 kg |  | * |
| - typ třístranný sklápěč |  |  |
| - min. délka ložné plochy 4 440 mm |  | * |
| - min šířka ložné plochy 2 340 mm |  | * |
| - min. tloušťka podlahy ložné plochy 5 mm |  | * |
| - min. výška výkyvné bočnice 1 000 mm |  | * |
| - dělené výkyvné bočnice |  |  |
| - centrální zavírání bočnic korby |  |  |
| - nápravy přívěsu odpružené listovými péry |  |  |
| - základní rám přívěsu odolný proti zátěži |  |  |
| Elektroinstalace: |  |  |
| - 12 V |  |  |
| - osvětlení přívěsu v LED provedení |  |  |
| - zásuvka 7-mi pólová vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu) |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - dvou okruhová soustava |  |  |
| - brzdný účinek na všechny čtyři kola |  |  |
| - parkovací brzda |  |  |
| - vzduchový vývod vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu) |  |  |
| Rychlost: |  |  |
| - povolená rychlost min 40 km/hod. |  | * |
| Spojovací zařízení: |  |  |
| - oko oje ø 40 mm |  |  |
| - odpružená oj |  |  |
| - spojovací zařízení vzadu na traktorovém přívěsu ø 40 mm (pro možnost zapojení druhého přívěsu) |  |  |
| Hydraulika: |  |  |
| - hydraulický okruh s rychlospojkami |  |  |
| - hydraulický okruh s 3-cestným ventilem |  |  |
| - automatické jištění koncové polohy sklápění |  |  |
| - hydraulický vývod vzadu na traktorovém přívěsu (pro možnost zapojení druhého přívěsu) |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - pneumatiky na přívěsu od jednoho výrobce vč. rezervy |  |  |
| - rezerva uchycená na přívěsu v uzamykatelném držáku (ochrana proti zcizení) |  |  |
| - zařízení pro pohodlnou montáž a demontáž rezervy do uzamykatelného držáku |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - 2 ks zakládací klín v držáku s možností zajištění proti zcizení |  |  |
| - na čelním čele žebřík k pohodlnému přístupu do nákladového prostoru |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva přívěsu světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení přívěsu dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Legislativa: |  |  |
| - k přívěsu bude vydán čistopis velkého TP pro registraci pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby účastníka