Příloha č. 1

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

- Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací a chodníků na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou i v tomto oboru vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a chodníků, úkoly údržby stanovené v tomto operačním plánu jsou průsečíkem potřeb uživatelů místních komunikací a chodníků a možnostmi danými rozpočtem města. Obsahem operačního plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací, které vyplývají 
ze zák. o pozemních komunikacích (§ 27, zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb.), s přihlédnutím k možnostem města Uherský Brod.

Vzhledem k tomu, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit 
a že není možno závady zmírnit ihned na všech místních komunikacích a chodnících, stanoví tento operační plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z dopravní důležitosti jednotlivých místních komunikací 
a chodníků, jakož i z ekonomické náročnosti údržby jednotlivých komunikací 
a chodníků.

Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním podkladem 
pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a chodníků, to je se zmírňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti a zároveň je důkazním prostředkem pro posouzení odpovědnosti za škody vzniklé uživatelům místních komunikací a chodníků z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

- Vysvětlení obsahu některých pojmů použitých v tomto operačním plánu

Obecně závaznými platnými předpisy se rozumí:

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících,

které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy, a to v rozsahu stanoveném v tomto operačním plánu.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací a chodníků jsou dány finančními prostředky, které může v rámci svého rozpočtu město Uherský Brod (dále jen „město“) na zimní údržbu komunikací a chodníků poskytnout.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav místních komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat.

Schůdnost místních komunikací a chodníků je takový stav komunikací a chodníků určených výhradně pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace či chodníku, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat.

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace (včetně chodníku), kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně-technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Vlastník místních komunikací a chodníků odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníků, místních komunikací či cyklostezek.

Správcem místních komunikací se rozumí organizace, již město zřídilo pro správu a údržbu místních komunikací, chodníků a cyklostezek (§ 9, odst. 3, zákona č. 13/1997 Sb.), nebo organizace již správou a údržbou místních komunikací, chodníků a cyklostezek pověřilo.

Kalamitní situací se rozumí přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, chodnících a cyklostezkách, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tato živelní událost způsobila nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací, chodníků a cyklostezek na většině území města.

- Základní povinnosti vlastníka místních komunikací, dodavatel služeb a uživatelů místních komunikací v zimním období

Objednatel

- v průběhu zimního období kontroluje provádění prací spojených se zimní údržbou místních komunikací a chodníků

- operativně zasahuje do řízení prací spojených se zimní údržbou místních komunikací a chodníků v době kalamitní situace

Dodavatel služeb

- zpracovává návrh operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků a předkládá ho ke schválení objednateli

- průběžně zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, chodnících v rozsahu stanoveném v tomto plánu

- řídí, provádí a kontroluje průběh zimní údržby místních komunikací a chodníků

- úzce spolupracuje s objednatelem při zajišťování zimní údržby místních komunikací a chodníků

Uživatelé místních komunikací

- jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi na místních komunikacích a chodnících stavebnímu a dopravně technickému stavu místních komunikací a chodníků a dále povětrnostním situacím a jejich důsledkům, které jsou v zimním období obvyklé (kluzkost, sníh na vozovce a chodnících, závěje apod.)

- při chůzi po chodnících a jiných místních komunikacích určených výhradně pro chodce používat té části komunikace, která je ošetřena posypovými materiály

- přecházet místní komunikace na místech zvlášť označených nebo obvyklých

- Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje kalamitní štáb na žádost dodavatel služeb podle podmínek stanovených v části 2 tohoto operačního plánu.

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků 
se provádí operativně podle vývoje povětrnostních podmínek. V této době není závazné pořadí údržby místních komunikací a chodníků jak je dále uvedeno v další části tohoto operačního plánu.

Po vyhlášení kalamitní situace městem jsou povinni všichni zaměstnanci dodavatele služeb se dostavit na pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni.

Dojde-li v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události k ohrožení hospodářského nebo veřejného života ve městě, mohou orgány města uložit právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků této události (zák. č. 240/2000 Sb.).

- Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích                                     a chodnících

- Odklízení sněhu mechanizačními prostředky (plužení a kartáčování)

Odklízení sněhu mechanizačními prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby komunikací a chodníků. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 – 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje, s případným posypem se začíná až po odstranění a ukončení spadu sněhu.

- Zdrsňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními i posypovými materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo provozem zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření.

Posypem inertními materiály se pouze zmírní kluzkost komunikace či chodníku. Navíc jde zpravidla jen o opatření krátkodobé, poněvadž dopravní provoz způsobí odvátí posypového materiálu na okraj komunikace či chodníku

Proto je možno v souladu s obecně závaznými právními předpisy provádět posyp inertními materiály pouze na dopravně důležitých nebo nebezpečných místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých směrových obloucích, na autobusových zastávkách apod. Na ostatních komunikacích a chodnících je možno provádět pouze odstraňování sněhu. Pro posyp inertními materiály na území města bude požadována pro komunikace kamenná drť o fr. 4-8 mm, pro chodníky kamenná drť o fr. 2-4 mm.

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům a drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materiály z místních zdrojů, jako je struska a škvára. Použitá struska a škvára nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky (doloženo atesty), mají mít přiměřené zrnění a jejich zrna mají být ostrohranná. V rámci města je použití těchto posypových materiálů minimální či žádné, lze použít pouze v okrajových částech města a v místech stoupání.

- Rozpouštění sněhu nebo provozem ujetých či ušlapaných sněhových vrstev chemickými rozmrazovacími prostředky

Chemickými rozmrazovacími prostředky lze účinně odstraňovat pouze tenké vrstvy náledí uježděného a ušlapaného sněhu. Všeobecně platí zásada, že chemické rozmrazovací prostředky (i ve směsi s inertními materiály) se aplikují na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo na místech kde se začíná tvořit námraza. Chemický posypový materiál bude jednorázově aplikován na dopravně důležitých místních komunikacích s tím, že o jeho rozsahu použití bude přihlédnuto k daným klimatickým podmínkám.

- Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí na místech nepřístupných 
pro mechanizační prostředky. Sníh se odstraňuje ručně za pomocí škrabek a lopat na přechodech pro chodce, na schodech apod.

- Soupis místních komunikací a chodníků, na nichž se zimní údržba neprovádí nebo se provádí pouze částečně

- Město zabezpečuje zimní údržbu pouze na komunikacích v jeho majetku. Město nezabezpečuje zimní údržbu na silnicích I, II a III třídy, které jsou ve správě státu, případně kraje. Mimo výše uvedené město stanovilo úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Aktuální soupis komunikací a chodníků na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí je uveden v příslušném nařízení města (aktuálně se jedná o Nařízení města Uherský Brod č. 6/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí).

- Zahájení a ukončení zimní údržby místních komunikací

Na základě prováděcí vyhlášky č. 107/1997 Sb., §41, odst. 4 je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

- Spolupráce dodavatele služeb s objednatelem, policie, správcem silnic a firmami na území města

Objednatel informuje dodavatele služeb o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho zaměstnanci zjistili a o kterých se dověděl od uživatelů místních komunikací 
a chodníků.

Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní práce v operačním štábu, který v tomto případě přebírá řízení zimní údržby místních komunikací či chodníků.

Dodavatel služeb operativně informuje objednatele o situaci ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací.

Příslušníci policie (státní i městské) informují dodavatele služeb o závadách 
ve sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu služby zjistili.

V případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku pro údržbu těchto komunikací, rozhodne příslušný úřad, podle zák. č. 13/1997 Sb., o odstranění těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil. Městská policie provádí kontrolu dodržování zákona o pozemních komunikacích (§27, zákona č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb.).

S firmami na území města spolupracuje dodavatel služeb při koordinaci zimní údržby místních a účelových komunikací a v době kalamitní situace využíváním mechanismů a pracovních sil podniků pro urychlené obnovení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.

- 9. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu

Ing. Bohumír Gottfried, ředitel, TSUB, příspěvková organizace

Bc. Petr Podolan, správce místních komunikací, TSUB, příspěvková organizace

Zástupce dodavatele:

Zástupce dodavatele:

- 10. Povinnosti dispečera zimní údržby místních komunikací

- sledovat vývoj počasí a včas reagovat na změny organizováním potřebných opatření,

- kontrolovat výkony nasazených prostředků a kvalitu prováděných prací spojených s činností zimní údržby místních komunikací a chodníků,

- kontrolovat stav vozovek a chodníků a organizovat jejich údržbu,

- reagovat na skutečnosti, které mohou ovlivnit činnost jednotlivých směn zimní údržby a potřebná opatření zaznamenat v knize zimní údržby.

- Informovat zástupce objednatele o svolání směny zimní údržby a o ukončení činnosti zimní údržby

- 11. Povinnosti vedoucího směny zimní údržby místních komunikací

- zkontrolovat nástup zaměstnanců na směnu ve stanovenou dobu,

- přijmout správnou technologii pro provádění zimní údržby místních komunikací dle povětrnostních podmínek,

- vydat doklad o záznamu a provozu vozidla pro jednotlivé mechanizační prostředky,

- zabezpečit provedení zimní údržby místních komunikací a chodníků 
dle operačního plánu zimní údržby,

- vést veškeré záznamy o činnosti směny v deníku zimní údržby.

Vedoucí směny před zahájením práce poučí zaměstnance o jejich povinnostech a seznámí je se zjištěnými překážkami, které by jim během směny bránily ve výkonu zimní údržby místních komunikací a chodníků např. (nevhodně zaparkovaná vozidla). V případě, že překážka bude na udržovaných místních komunikacích či chodnících takového rázu, že znemožní výkon zimní údržby, požádá vedoucí směny o zákrok policii.

Záznamy v knize zimní údržby obsahují:

- datum a hodinu nástupu na směnu,

- použité mechanizační prostředky a obsluha,

- čísla pracovních programů s určením použité technologie,

- záznam o povětrnostních podmínkách,

- záznam o došlých hlášeních a informací od štábu ZÚ i občanů,

- záznam o kontrole a poznámky,

- podpis vedoucího směny.

- 12. Povinnosti zaměstnanců a osádek směn zimní údržby

- bez vědomí vedoucího směny nebo vedení služby zajišťující chod zimní údržby nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště nebo program,

- v součinnosti s vedoucím směny plní samostatně a svědomitě přidělené úkoly,

- důsledně dodržují platné předpisy o bezpečnosti práce, interní instrukce a technologické postupy,

- dbát úsporných opatření ve spotřebě PHM, neprovádět duplicitní posyp případně posyp před plužením nebo odhrnováním sněhu,

- neprodleně hlásit vedoucímu směny zjištěné závady, v případě, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu, jestliže se sám nevystaví nebezpečí nebo nevystaví tomuto nebezpečí své spoluzaměstnance,

- pokud je vozidlo vybaveno radiostanicí je řidič povinen být vždy na příjmu a v případě poruchy vozidlové radiostanice ihned upozornit vedoucího směny, který neprodleně informuje svého nadřízeného o vzniklé závadě.

- 13. Ostatní výkony, běžné údržby a opravy místních komunikací a chodníků

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků je zaměřen výhradně na odstraňování závad ve sjízdnosti vozovek a schůdnosti komunikací pro pěší, které jsou vyvolány povětrnostními podmínkami v zimním období (sníh, led, námraza, závěje atp.).

- 14. Strojní a technické zajištění

(doplní uchazeč)

- 15. Limity pro zahájení prací při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

Při odstraňování sněhu v pracovní době dodavatel služeb bezprostředně po zjištění dispečera (vedoucího služby zimní údržby), že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 až 5 cm, stejně tak i v době mimopracovní při pohotovosti zaměstnanců dodavatele služeb na pracovišti. Při pohotovosti zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 až 5 cm.

Při posypu náledí nebo provozem ujetých vrstev v pracovní době dodavatel služeb bezprostředně po zjištění dispečera, že na místních komunikacích a chodnících se vytváří náledí nebo kluzkost, stejně tak i v době mimopracovní při pohotovosti zaměstnanců dodavatele služeb na pracovišti. Při pohotovosti zaměstnanců do 60 minut od zjištění dispečera, že na místních komunikacích se vytváří náledí nebo kluzkost.

§ 46, vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

Obce zajišťují sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy v těchto lhůtách:

- 1. pořadí důležitosti..........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu

- 2. pořadí důležitosti..........................do 12 hodin po ukončení spadu sněhu

- 3. pořadí důležitosti.............................po ošetření kom. 1. a 2. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po ukončení spadu sněhu

zajištění sjízdnosti chodníků dle pořadí důležitosti:

a)  1. pořadí důležitosti    ...........................do 4 hodin po ukončení spadu sněhu

b) 2. pořadí důležitosti   .........................do 12 hodin od ukončení spadu sněhu

- 16. Zimní údržba chodníků

Na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu a posypu chodníků provádí v šíři 2 m, na ostatních chodnících pouze v jednom pruhu o šířce nejméně  150 cm.

Pozn: Mapy s jednotlivými pořadími důležitosti budou předány zhotoviteli vždy před zahájením dané zimní sezony.

- 17. Pořadí jízd sypačů a mechanismů při posypu místních komunikací a při odstraňování sněhu – dle důležitosti

Pozn: Mapy s jednotlivými pořadími důležitosti budou předány zhotoviteli před vždy zahájením dané zimní sezony.

- 18. Seznam udržovaných autobusových zastávek v návaznosti na zimní údržbu chodníků

Autobusová zastávka je vymezena délkou 12 m od staničníku ve směru příjezdu autobusu v celé šíři chodníku.

| č. | ulice | č. | ulice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Těšovská | 27 | Nivnická |
| 2 | Těšovská | 28 | Sídl. Olšava |
| 3 | 26. dubna (u FÚ) | 29 | Osvoboditelů |
| 4 | 26. dubna (u FÚ) | 30 | Osvoboditelů |
| 5 | 28. října (Lapač) | 31 | Prakšická (Strojařů) |
| 6 | 28. října (Lapač) | 32 | Prakšická (garáže) |
| 7 | Brodská | 33 | Větrná (u čp. 2060) |
| 8 | Brodská | 34 | Hradišťská |
| 9 | Cihlářská | 35 | Hradišťská |
| 10 | Cihlářská | 36 | Šumická |
| 11 | Hlavní | 37 | Šumická |
| 12 | Hlavní | 38 | Těšovská |
| 13 | Luhačovská | 39 | Těšovská |
| 14 | Luhačovská | 40 | Tovární |
| 15 | Močidla | 41 | Tovární |
| 16 | Močidla | 42 | Prakšická (točna u hřbitova) |
| 17 | Na Chmelnici | 43 | Partyzánů (u polikliniky) |
| 18 | Na Chmelnici | 44 | U zastávky (Havřice) |
| 19 | Na Chmelnici | 45 | Vlčnovská (u Lidlu) |
| 20 | Na Chmelnici | 46 | Vlčnovská (točna) |
| 21 | Neradice | 47 | Zauličí |
| 22 | Neradice | 48 | Mariánské nám. |
| 23 | Ant. Hrubého | 49 | Mariánské nám. |
| 24 | Obchodní | 50 | Mariánské nám. |
| 25 | Obchodní | 51 | Nádražní |
| 26 | Obchodní | 52 | Nádražní |

V Uherském Brodě, dne:					V      , dne:

za objednatele:		za zhotovitele:

......................................... 	.........................................

Ing. Bohumír Gottfried

ředitel