# Příloha č. 2 Servisní smlouvy – Rozsah preventivního servisu

- Preventivní kontrola bude provedena na procesních stanicích měníren,  Depu Křivá a CNG plnících stanicích v místech dle přílohy č. 3 smlouvy.

- Fyzickou prohlídkou bude provedeno:

- Kontrola stavu zařízení. (procesní stanice)

- Kontrola funkčnosti průchodek, dotažení matic, kontrola těsnosti.

- Kontrola správnosti a čitelnosti označovacích štítku na kabeláži.

- Kontrola kabeláže.

- Kontrola dotažení spojů.

- Měření zdrojů, jejich vstupní a výstupní napětí.

- Měření síly signálu GSM, anténu - (zajistit vhodným umístěním maximální využití signálu, nejvhodnější místo označit samolepkou)

- Kontrola SW

- FirmWare v routrech (aktualizace)

- Server AISYS (funkčnost, zálohovaní dat)

- Diagnostika komunikace se vzdálenými moduly

- Kontrola konstant na fak. Elm a v systému AISYS

- Očista od prachu a jiných nečistot.

- Očista vnitřní a vnějších prostor rozvaděče. (procesní stanice)

- Kontrola záložních zdrojů (AKU)

- Měření kapacity záložních zdrojů.

- Očista kontaktů od případné oxidace.

- Aplikace antioxidační ochrany.

- Dotažení kontaktů záložních zdrojů.

- Soupis zjištěných vad a nedostatků zjištěných při kontrole.

- Soupis provedených opatření při kontrole.

- Návrhy na zlepšení SW a HW.

- Služba Hot-line po-pá od 7:00 – 15:00Hod formou telefonické podpory pro zaměstnance objednatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace.