Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20191652

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 5 smlouvy o dílo – PODROBNÝ POPIS MYCÍ LINKY TRAMVAJÍ

| Tabulka 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní popis mycí linky: Portálová mycí linka pro mytí tramvají pomocí rotačních kartáčů a tlakové vody umožňující plně automatické umývání čela, boků, střechy a zadního čela a systémem sušení. Pojezd portálu po ocelových kolejnicích. Mycí programy musí splňovat požadavek na umytí všech určených typů tramvají, programové vybavení – min. 20 programů. Mycí linka neprůjezdná, mycí portál objíždí tramvaj. Provoz celoroční. Mycí linka musí umožňovat plně automatické mytí spřažených vozů (v soupravě VarioLFR.E + vlečný vůz VV60LF, v soupravě T3 + T3, v soupravě Vario LFR.E + Vario LFR.E, v soupravě Vario LFR.S + Vario LFR.S, v soupravě T6A5 + T6A5), bez manuálního zásahu obsluhy v průběhu mycího programu a navádění mycího portálu. Objednatel v nynější době disponuje těmito typy vozů: Typ tramvaje; Délka skříně (m); Délka přes spřáhla (m); Šířka (m); Výška skříně (m); Výška s PTG (m). VarioLFR.E; 15,1; 16,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF2+; 22,6; 23,7; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF3/2; 30,1; 31,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LFR.S; 15,1; 16,2; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF2; 22,6; 23,7; 2,48; 3,185; 3,48. Vario LF3; 30,1; 31,2; 2,48; 3,185; 3,48. KT8D5.RN1; 30,3; 31,22; 2,48; 3,445; 3,8. T3; 14; 15,104; 2,5; 3,06; 3,888. T3R.EV; 14; 15,104; 2,5; 3,06; 3,88. T6A5; 14,7; 15,64; 2,5; 3,72. Škoda LTM10.08; 20,09; ---; 2,46; 3,46; 3,6. Inekon TRIO; 10,13; ---; 2,46; 3,46; 3,6. Stadler Tango NF 2; 24,93; ---; 2,5; 3,6; 3,6. Vlečný vůz VV60LF; 10,24; 25,8 – vždy v soupravě; 2,52; 3,204; ---. Škoda 39T; 26,64; ---; 2,5; 3,55; 3,8. |
| SPECIFIKACE MYCÍ LINKY |  |  |
| 1 | 2 | 3 Dodavatel uvedede údaj: „ Splňuje” či „Nesplňuje”, nebo požadované údaje |
| Všeobecné parametry |  |  |
| 1 | Rok výroby: 2020 | Splňuje/Nesplňuje |
| 2 | Nový nepoužitý výrobek | Splňuje/Nesplňuje |
| 3 | Mycí portál s pojezdem. Mycí portál objíždí tramvaj, není nutno používat potahové ani tažné zařízení, tažnou lokomotivu atd. | Splňuje/Nesplňuje |
| 4 | Mycí linka umožňuje automatické umývání předního čela, boků, střechy a zadního čela | Splňuje/Nesplňuje |
| 5 | Dodávané zboží musí splňovat technické a enviromentální podmínky provozu pro daná zařízení včetně maximální úspory vody a energie. Životnost zařízení musí splňovat stanovené parametry – min. 10 let nebo 130 000 mycích cyklů | Splňuje/Nesplňuje |
| Rozměrové parametry |  |  |
| 6 | Mycí linka zabezpečí efektivní mytí tramvají o rozměrech: délka: max 31000 mm šířka: max 2500 mm výška: max 3600mm (v případě s pantografem max. 3900 mm) | Splňuje/Nesplňuje |
| 7 | Rozsah mytí: Dolní – od min. 200 [mm] Horní – do min 3600 [mm] | Splňuje/Nesplňuje |
| Konstrukce |  |  |
| 8 | Konstrukce mycí linky je vyrobena: - ze žárově pozinkované oceli - z nerezu dle normy AISI 316 L (ČSN 17349, DIN 1.4404). Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. | Splňuje/Nesplňuje |
| 9 | Hřídele kartáčů jsou vyrobeny z materiálů odolných proti korozi | Splňuje/Nesplňuje |
| 10 | Mycí linka má zábrany proti rozstřiku vody z kartáčů | Splňuje/Nesplňuje |
| 11 | Mycí linka má uzavíratelné obslužné otvory pro snadný přístup pro doplňování chemických prostředků, údržbu a kontrolu | Splňuje/Nesplňuje |
| 12 | Kontrolní skříň je v provedení odolném proti vodě, vlhkosti a chemikáliím používaným v mycím procesu | Splňuje/Nesplňuje |
| Zabezpečení mycího procesu |  |  |
| 13 | Proces samotného mytí pomocí recyklované vody, oplach čistou vodou s případnou možností přepínaní využití recyklované a čisté vody v jednotlivých režimech mytí | Splňuje/Nesplňuje |
| 14 | Ostřik vozidla tlakovou vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 15 | Nanášení chemicko-technologických náplní (šampon, aktivní pěna apod.) pomocí dávkovacích čerpadel s elektronickým řízením | Splňuje/Nesplňuje |
|  | Umožňuje použití aktivní mycí pěny např. WURTH 08930252 | Splňuje/Nesplňuje |
|  | Umožňuje použití čistícího přípravku (obsah 25-50% kyseliny sírové a 2,5-10% kyseliny fluorokřemičité) např. HFA EVOLUTION 102215 | Splňuje/Nesplňuje |
| 16 | Mytí karoserie (povrch karoserie je lakovaný) Mytí předního čela, boků, střechy, zadního čela. Minimálně jedním vodorovným a dvěma svislými rotačními kartáči s automatickou elektronickou regulací přítlaku a naklápěním kartáčů na bocích vozidla během postraního mytí | Splňuje/Nesplňuje |
| 17 | Pohyb portálu Pomocí elektromotorů zabezpečujících plynulý rozjezd a plynulý mycí proces s variabilní rychlostí posuvu mycího portálu | Splňuje/Nesplňuje |
| 18 | Kartáče s životností nejméně 20 000 mycích cyklů s možností výměny jednotlivých segmentů bez nutnosti odstranění celého kartáče | Splňuje/Nesplňuje |
| 19 | Elektronická kontrola přítlaku kartáče | Splňuje/Nesplňuje |
| 20 | Ovládací panel s ručním ovládáním umožňuje výběr mycího programu Ovládání z řídící místnosti | Splňuje/Nesplňuje |
| 21 | Optická informace o mycím programu viditelná pro obsluhu mycí linky | Splňuje/Nesplňuje |
| 22 | Mycí linka splňuje požadavek na rychlost umytí vozidel v programu kompletního čištění předního čela, boků, střechy a zadního čela včetně technologických časů (přistavení, odjezd atd.): 4 vozidla (samostatné vozy – délka cca 15 m) / hod, nebo 2 vozové soupravy (spřažené vozy – délka cca 30 m) / hod, nebo 2 vozové jednotky délka cca 40 m) / hod | Splňuje/Nesplňuje |
| 23 | Mycí linka umožňuje demontáž a výměnu trysek | Splňuje/Nesplňuje |
| Připojení zdrojů a odpadů |  |  |
| 24 | Elektrická energie – ze stávající rozvodné skříně 230V/400V | Splňuje/Nesplňuje |
| 25 | Přívod vody – ze stávajícího rozvodu recyklované a čisté vody | Splňuje/Nesplňuje |
| 26 | Stlačený vzduch – objednatel nedisponuje rozvodem stlačeného vzduchu. V případě potřeby dodá dodavatel v rámci zakázky také kompresor včetně vzduchového zásobníku. | Splňuje/Nesplňuje |
| 27 | Odpadní znečištěná voda – svedení do stávajících sběrných nádrží ČOV | Splňuje/Nesplňuje |
| Bezpečnostní zabezpečení a zabezpečení proti havárii |  |  |
| 28 | Mycí linka obsahuje bezpečnostní manuální vypínače „Central-STOP” | Splňuje/Nesplňuje |
| 29 | Mycí linka má ochranu proti mytí kartáči bez použití vody | Splňuje/Nesplňuje |
| 30 | Ovládací panel je umístěn na snadno dostupném místě a ochráněn proti neoprávněnému přístupu nepovolaných osob a zobrazuje chybové hlášení | Splňuje/Nesplňuje |
| Popis požadovaných programů |  |  |
| 31 | Mytí celého vozidla- umývání předního čela, boků, střechy a zadního čela - Nutno programově rozdělit zvlášť mytí každého typu vozidla U vozidel Stadler Tango NF 2 a Škoda 39T nesmí být myta střecha ani kartáči ani tlakovou vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 32 | Mytí samotné by se skládalo z těchto operací: 1)Předmytí tlakovou vodou, mytí šamponem (akt. pěnou), oplach čistou vodou 2) Předmytí vozidla (akt. pěnou), mytí, oplach čistou vodou 3) Mytí šamponem (akt. pěnou), oplach čistou vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 33 | Funkce umožňující vypnutí dávkování šamponu při procesu mytí, tzn. mytí a oplach vozidla je proveden pouze vodou | Splňuje/Nesplňuje |
| 34 | Systém umožňuje doprogramování nových typů vozidel, jež případně objednatel v budoucnu pořídí | Splňuje/Nesplňuje |
| 35 | Dodavatel je schopen zajistit úpravy programového vybavení do tří pracovních dnů od nahlášení závady | Splňuje/Nesplňuje |

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

V Ostravě dne ………………					V …………………. dne ....................

………………………………….	………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)