Servisní smlouva mycí linky:	„Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV“

Číslo smlouvy objednatele:		DOD20191656

Číslo smlouvy poskytovatele:		(POZN. doplní poskytovatel, poté poznámku vymažte)

Příloha č. 1 SS mycí linky – Požadavky provádění preventivního servisu

| Požadavky provádění preventivního servisu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bod | Předpokládaný rozsah servisní prohlídky mycího portálu prováděný v intervalu udávaném výrobcem. Pokud výrobce interval neudává, bude interval každé 3 měsíce (pozn. Jedná se o předpokládaný rozsah servisních úkonů. Skutečný rozsah bude záviset na dodané technologii a bude této technologii přizpůsoben) | S požadavky zadavatele jsem plně srozuměn a budu je při plnění akceptovat |
| 1 | - Přívod energií - Kontrola těsnosti všech spojů na přívodních potrubích a všech vodních okruhů. - Kontrola přívodních kabelů a potrubí, zda nejsou nadměrně mechanicky namáhány a opotřebené. - Kontrola nastavení tlaku vody v portálu. - Kontrola oplachových oblouků. - Kontrola činnosti dávkovacích čerpadel. - Kontrola upevnění a opotřebení vozíčkové dráhy s nosnými konzolami a hadicového vedení s jeho držákem na mycím portálu. - Kontrola upevnění pojezdových kolejnic a mechanických zarážek. - Kontrola činnosti čerpadel. - Kontrola funkčnosti uzavíracích ventilů na vodu. - Mechanické části - Kontrola, seřízení a promazání řetězů kartáčů. - Kontrola pohyblivosti výkyvné kulisy vertikálních kartáčů. - Kontrola stavu pružin, mechanických dorazů a pohyblivosti výkyvné kulisy vertikálních kartáčů. - Kontrola dráhy pojezdu vertikálních a horizontálních kartáčů. - Kontrola funkčnosti vozíků vertikálních kartáčů. - Kontrola a dotažení šroubů kartáčových segmentů. - Kontrola dotažení šroubů převodovek a pohybového mechanismu vertikálních a horizontálních kartáčů. - Kontrola, případně doplnění nebo výměna oleje v převodovkách všech motorů. - Promazání ložisek pohybových motorů. - Promazání všech mazacích míst. - Vyčištění a seřízení dávkovacích čerpadel chemikálií. - Pohybový systém a mycí kartáče - Kontrola čistoty kartáčů. - Kontrola opotřebení kartáčů. - Seřízení pohybu kartáčů. - Kontrola činnosti „STOP“ tlačítek. - Kontrola a seřízení přítlaku kartáčů. - Elektrosystém - Kontrola funkce ručního ovládání. - Kontrola a očištění kontaktů elektrických prvků v rozvaděči. - Kontrola a vyčištění fotobuněk mycí technologie. - Kontrola těsnění a funkčnosti elektrických motorů pojezdu a rotace kartáčů. - Kontrola funkčnosti indukčních koncových spínačů pohybu portálu. - Kontrola činnosti indukčních snímačů kartáčů, a kontrola nastavení vzdálenosti těchto snímačů. - Kontrola činnosti proudového senzoru a případné seřízení přítlaku. - Kontrola činnosti proudového relé vertikálních kartáčů, případné jejich seřízení. - Kontrola činnosti frekvenčního měniče. - Kontrola nastavení vzdálenosti koncových indukčních snímačů. - Kontrola všech proudových senzorů, případné jejich seřízení. - Ostatní úkony - Kontrola a doplnění všech provozních a technologických náplní mycí technologie. - Celková vizuální prohlídka s kontrolou celého zařízení. - Funkční zkouška mycího cyklu v rozsahu programového vybavení. | Ano/Ne |
| 2 | Cena bez DPH zahrnující provádění preventivního servisu mycí linky dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 1 servisní zásah. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu, která je uvedená v bodě návrhu Servisní smlouvy mycí linky, kapitola VI. Cena, bod 1. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 1 servisní zásah ………… Kč |
| 3 | Cena bez DPH zahrnující provádění preventivního servisu mycí linky ve lhůtách a rozpětí dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 1 rok. Pokud výrobce interval neudává, bude interval každé 3 měsíce. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu za provádění preventivního servisu za 1 rok. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 1rok ...... Kč |
| 4 | Cena celkem bez DPH zahrnující provádění preventivního servisu mycí linky po dobu záruky ve lhůtách a rozpětí dle požadavků výrobce dodávané technologie a platné legislativy – za 2 roky. (Pozn. Poskytovatel uvede cenu za provádění preventivního servisu za 2 roky. Zadavatel stanovil zadávací podmínku, že cena za provádění preventivního servisu za 2 roky nesmí překročit cenu 100.000,00 Kč. Tato cena bude předmětem hodnocení, Dílčí hodnotící kritérium B) Cena celkem za preventivní servis mycí linky po dobu záruky. Po doplnění ceny dodavatel poznámku vymaže.) | Cena v Kč bez DPH/ za 2 roky ...... Kč |

V Ostravě, dne 	V ……………, dne

Objednatel :						Poskytovatel :

………………………………..				…………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní poskytovatel, poté poznámku vymažte)