Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471“

Příloha č. 1 obsahuje:

- Technická specifikace předmětu plnění

# Technická specifikace elektrických součástek, které obsahuje každá jednotlivá Sada včetně jejich počtu v každé Sadě

| - Oddělovací transformátor Yzn1 35052 TVR (35077 TVR) |  |
| --- | --- |
| Vstupní napětí | 400V AC |
| Výstupní napětí | 400V (410V) AC |
| Výkon | 3 kVA |
| Teplota | -40°C až +55°C |
| Rázy a vibrace | EN 61373, kategorie 1, třída B |
| Počet kusů v Sadě | 3 ks |

| - Zásuvka 230V |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ (výrobce) | F-MNZ02/A00 (MSV Elektronika) |  |
| Napětí | 230V AC |  |
| Zatížitelnost | 10A |  |
| Pracovní podmínky | EN 50155 |  |
| Teplota | Třída T1 |  |
| Rázy a vibrace | EN 61373, kategorie 1, třída A |
| Počet kusů v Sadě | 157 ks |

| - Jistič s chráničem 2pól DS201T B6 A30-ABB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet pólů |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Jmenovitý proud |  |  |  |  |  | 6 A |  |  |  |
| Charakteristika |  |  |  |  |  | B |  |  |  |
| Vypínací schopnost |  |  |  |  |  | 6 kA |  |  |  |
| Rozdílový proud |  |  |  |  |  | 30 mA |  |  |  |
| Počet kusů v sadě |  |  |  |  |  | 17 ks |  |  |  |
| - Jistič S204MT – C4 – ABB |  |  |  |  |  |
| Počet pólů |  |  |  | 4 |  |  |
| Jmenovitý proud |  |  |  | 4 A |  |  |
| Charakteristika |  |  |  | C |  |  |
| Vypínací schopnost |  |  |  | 6 kA |  |  |
| Spínané napětí |  |  |  | 230V AC |  |  |
| Počet kusů v sadě |  |  |  | 3 ks |  |  |
| - Motorový spouštěč MS132 - 4.0B – ABB |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet pólů |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Jmenovitý proud |  |  |  | 4 A |  |  |  |
| Spínané napětí |  |  |  | 230V AC |  |  |  |
| Počet kusů v sadě |  |  |  | 3 ks |  |  |  |
| - Sinusový filtr SKY3FSM4,5 - 400CH |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní napětí |  |  |  |  | 240 V AC |  |
| Spínací kmitočet měniče |  |  |  |  | 3-16 kHz |  |
| Pracovní proud |  |  |  |  | 4A |  |
| Počet kusů v sadě |  |  |  |  | 3 ks |  |
| - EMC filtr FN 3256 H-8-29 Schaffner |  |  |  |  |  |  |  |
| Proud |  |  |  |  |  | 8A |  |
| Napětí |  |  |  |  |  | 3x 520/300 VAC |  |
| Teplota |  |  |  |  |  | -25 °C až +100 °C |  |
| Počet kusů v Sadě |  |  |  |  |  | 3 ks |  |