Obecná specifikace vrat pro TSUB, příspěvkovou organizaci

Komponenty průmyslových vrat budou vyrobeny z kvalitních sekcí, které bude tvořit oboustranný pozinkovaný ocelový plech o síle min. 50 mm, vyplněný polyuretanovou pěnou o síle min. 40 mm. Všechny součásti vrat budou zinkovány. Součástí každého pohonu bude rychlý řetěz pro nouzové odblokování. Vrata musí být certifikována dle evropské normy EN 13241-1.

Před samotnou instalací vrat bude zapotřebí instalace ocelové konstrukce (na každé vrata cca 16m konstrukce profilu 100 mm x 100 mm). Konstrukce musí být řádně posvařovaná, ukotvená a natřená.

Konkrétní specifikace vrat pro TSUB příspěvkovou organizaci - středisko zeleně (Větrná 2038)

| Šířka otvoru: | 3680 mm |
| --- | --- |
| Výška otvoru: | 4080 mm |
| Výška nadpraží: | 920 mm |
| Typ panelu: | Viz foto v příloze č.2 |
| Barva: | RAL 9006 |
| Ovládání: | Motorem, optolišta impuls |

| Popis příslušenství: | Množství |
| --- | --- |
| Průmyslová vrata včetně zvýšeného vedení | 1 ks |
| Průmyslový motor 380V | 1 ks |
| Pojistka proti přetržení lanka + protipádová brzda | 2 ks |
| Koncové spínače elektronické | 2 ks |
| Vstup s nestandardní šířkou 1000 mm-čistý průchod 900 mm |  |
| Integrovaný vstup se standartním prahem a samozavíračem | 1 ks |
| Vstup na střed, panty vlevo, klika - klika |  |
| Externí přijímač pro příjem DO | 1 ks |
| Dálkový ovladač 4 kanálový | 3 ks |
| Ocelová konstrukce vč. nátěru | 1 ks |
| Doprava | 1 ks |
| Montáž | 1 ks |
| Záruka | min. 24 měsíců |

Konkrétní specifikace vrat pro TSUB příspěvkovou organizaci - středisko údržby (Větrná 2037)

| Šířka otvoru: | 3700 mm |
| --- | --- |
| Výška otvoru: | 3650 mm |
| Výška nadpraží: | 450 mm |
| Typ panelu: | Viz foto v příloze č.2 |
| Barva: | RAL 9006 |
| Ovládání: | Motorem, optolišta impuls |

| Popis příslušenství: | Množství |
| --- | --- |
| Průmyslová vrata včetně standartního vedení | 1 ks |
| Průmyslový motor 380V | 1 ks |
| Pojistka proti přetržení lanka + protipádová brzda | 2 ks |
| Koncové spínače elektronické | 2 ks |
| Vstup s nestandardní šířkou 1000 mm-čistý průchod 900 mm |  |
| Integrovaný vstup se standartním prahem a samozavíračem | 1 ks |
| Vstup na střed, panty vlevo, klika - klika |  |
| Externí přijímač pro příjem DO | 1 ks |
| Dálkový ovladač 4 kanálový | 3 ks |
| Ocelová konstrukce včetně nátěru | 1 ks |
| Doprava | 1 ks |
| Montáž | 1 ks |
| Záruka | min. 24 měsíců |