CPA Delfín Uherský Brod  - venkovní bazény

Doplnění žádosti dle výzvy Odboru stavebního úřadu MÚ Uherský Brod ze dne 5. srpna 2020

Doplnění tiskopisu žádosti - bod IV. žádosti

Předmětem projektu pro stavební řízení je zatraktivnění a dostavba městského koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě.  V rámci rozšíření služeb a dostavby dojde k vybudování venkovních bazénů s doprovodnými provozy a prostory, které souvisí s provozem bazénů. Bazény jsou navrženy na přilehlém venkovním prostoru, který je situován na jih od stávajícího objektu krytého bazénu. V návrhu  je využito pro hlavní vstup návštěvníků stávajícího vstupu a pokladny v bazénové hale krytého bazénu. Bazénové vany jsou navrženy z nerezavějící oceli a jsou situovány v těžišti zajmového území. Při situování byly brány na zřetel stávající trasy inženýrských sítí a místa vrtaných šachet pro tepelná čerpadla. Areál venkovního koupaliště obsahuje i návrh provozního objektu. Ten je navržen na východní straně areálu a vytváří současně optickou i hlukovou bariéru od ulice Slovácká. Součástí projektu je i rozšíření prostorů vnitřního bazénu, a to o dostavbu bazénové haly pro výukový bazén a rozšíření prostoru stávajících kanceláří.

Koncepce venkovního koupaliště je patrna z výkresové dokumentace.

Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů:

SO 102 – Provozní objekt 1

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený provozní objekt venkovních bazénů (technické zázemí, šatny, hygienická zařízení, bufet) nepravidelného půdorysného tvaru o celkové zastavěné ploše 382,00 m², na který navazují nadkryté terasy o celkové zastavěné ploše 295,00 m². Provozní objekt bude umístěn na pozemku parc. č. 6843/4 (ostatní plocha), ve vzdálenosti 3,80 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 6867/4, na kterém se nachází místní komunikace a ve vzdálenosti 6,80 m od jihovýchodního rohu stávající budovy předúpravny vody, která se nachází na pozemku parc. č. st. 5163. Součástí objektu jsou již zmiňované nadkryté plochy (protažené nadstřešení) a plochy s lamelovou pergolou. Nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy s výplní dřevěnými lamelami. Celková výška stavby je cca +4,50 m nad úrovní ±0,00 podlahy přízemí objektu, která je navrhovaná na kótě +207,60 m n. m., tj. bude +0,35 m nad úrovní stávající komunikace ulice Slovácká. S vytápěním objektu se neuvažuje, pouze část místností s technologickým zařízením bude vhodné v zimním období temperovat, případně nuceně dle potřeby provětrávat. Celý objekt včetně navazujících zdí mezi trafostanicí a stávající úpravnou vody tvoří hlukovou bariéru podél ulice Slovácké, jejím úkolem je odclonit provoz koupaliště od obytné zástavby na opačné straně ulice. Objekt je poměrně velmi jednoduchý. Založení objektu je uvažováno na armovaných základových pasech šířky 500 a 600 v nezámrzné hloubce min. 1.10 m od upraveného terénu, respektive na úrovni 1.40 m. Spodní část ŽB pasů výšky 500 mm je betonována do výkopu na podkladní mazaninu 50-100 mm. Horní část pasů výšky 500 mm bude z bednících tvárnic nebo monolitického železobetonu, C 20/25 XC2, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm. Do pasů se osadí kotevní výztuž pro nadzemní konstrukce. Nosné stěny a pilíře objektu jsou navrženy ze zdícího pórobetonového materiálu (např.YTONG P4-550) tl.300 a 250 mm včetně systémových prefa překladů. V úrovni stropu bude zdivo ztuženo ŽB věncem, do kterého budou kotveny dřevěné střešní sbíjené vazniky. Příčky jsou uvažovány rovněž jako vyzdívané ze stejného materiálu (např.YTONG P2-500), včetně překladů.

Více zatížené nosné pilíře budou provedeny z vápenopískových bloků (např. SILKA S12) dle výkresové dokumentace. Objekt je přízemní a stropní (střešní) konstrukci objektu tvoří pultové dřevěné sbíjené vazníky s plnoplošným bedněním v horním líci a plechovou falcovanou krytinou (RAL 7016) částečně překrývající čelo pultu a boční plochy. Ve vnitřních prostorách, ve kterých se uvažuje se zimní temperací, bude podhled sádrokartonový plnoplošný včetně tepelné izolace v úrovni spodního líce (v technologické části v úrovni krokví). V ostatních prostorách se uvažuje s dřevěným lamelovým podhledem s mezerami, který zajistí odvětrání volným prostorem střešního prostoru. Z vnější strany bude povrch zdiva opatřen omítkou jemné zrnitosti (systémové řešení na pórobetonové bloky) s bílým lomeným odstínem v kombinaci s tm. šedými plochami mezi okny a ustupujícími plochami (RAL 7016), část ploch bude doplněna dřevěným obkladem – roštem, případně kompaktními exteriérovými deskami (varianta pro tmavší plochy RAL 7016). Soklové zdivo je třeba realizovat s vodovzdornou povrchovou úpravou na soklovou nenasákavou desku, zapuštěnou pod úroveň omítky (odskok zdiva). Dělící stěny WC a sprch tvoří lehké montované přepážky z kompaktních interiérových desek s nerezovým kováním a uchycením. Součástí těchto přepážek jsou i dveře a ostatní doplňky. Větrání objektu zajištěno přirozeně přes podstřešní prostor vazníků a otevíravými okny, část prostor s nutností vyšší cirkulace vzduchu a odsávání je větraná VZT jednotkami nebo jednotlivými ventilátory.

SO 103 – Venkovní bazény

SO 103.1 – Víceúčelový bazén

SO 103.2 – Dětský bazén

SO 103.3 – Brodítka

SO 103.4 – Tobogán

SO 103.5 – Skluzavka Trioslide

Na volných nezastavěných plochách prostoru budoucího koupaliště vzniknou dva bazény s atrakcemi – víceúčelový bazén a dětský bazén, které budou umístěny přibližně ve středu zmiňované plochy na pozemku parc. č. 6843/4 (ostatní plocha). Konstrukční provedení bazénů bude nerezové. Z hlediska stavebního se jedná o vyztužené základové desky s podkladním betonem venkovních nerezových bazénů a navazující podzemní objekt technologie s akumulačními jímkami. Přívody médií jsou zajištěny z venkovních sítí a provozního objektu SO 102. Po montáži ocelové nosné konstrukce bazénu bude provedeno obetonování sloupků a konců vzpěr a dále obsyp vhodným materiálem. Horní hrana bazénů s navazujícími pochůznými plochami je uvažována na stejné výškové úrovni jako úroveň ±0,00 podlahy přízemí provozního objektu SO 102. Dno plavecké části víceúčelového bazénu se navrhuje 1,20 m až 1,60 m pod úrovní ±0,00, dno rekreační části víceúčelového bazénu 1,30 m pod úrovní ±0,00, dno skokanské části víceúčelového bazénu 1,80 m až 3,50 m pod úrovní ±0,00, dno dojezdu skluzavky 1,20 m pod úrovní ±0,00 a dno dětského bazénu se navrhuje až 0,40 m pod úrovní ±0,00. Objekt pro akumulační jímky a čerpadla je navržen jako železobetonový podzemní objekt půdorysných rozměrů 35,50 m x 5,50 m, se světlou výškou 2,80 m. Jímka bude založena na vyztužené základové desce s podkladním betonem. Do stropu budou osazeny vodotěsné vlezy (do jímek i vlastní strojovny), do stěn se osadí stupadla nebo žebřík. Dále bude nutné do stropu jímky osadit kotevní prvky pro nadstřešení venkovního železobetonového schodiště směřujícího do jímky a plochy dozoru plavčíka, dále kotevní prvky zábradlí a nerezové prvky odvětrávání. Přístřešek bude o celkové výšce cca +3,10 m nad úrovní ±0,00 podlahy přízemí provozního objektu 1. Technologický prostor bude podtlakově větrán. Součástí objektů SO 103 jsou i základy pro venkovní atrakce (tobogán, skluzavka, skokanské prkna apod.). Založení těchto objektů se předběžně uvažuje plošné na armovaných základových patkách a roštech do nezámrzné hloubky. Část konstrukcí bude navazovat přímo na podzemní část nerezových bazénů. Nosnou konstrukci atrakcí budou tvořit ocelová konstrukce věže tobogánu, průběžné podpory tobogánu a skluzavky. Předpokládaná výška tobogánu bude cca +7,90 m nad úrovní ±0,00 podlahy přízemí provozního objektu 1, skokanská prkna budou ve výšce 1,00 m a 3,00 m. Návrh bude proveden dle podkladů dodavatele – výrobce zajistí výrobní dokumentaci.

SO 104 – Zpevněné plochy

SO 104.1 – Pochůzí plochy /čisté, nečisté/

SO 104.2 – Pojížděné plochy

Navrhovaný areál navazuje z hlediska dopravního na stávající provozní části stávajícího krytého bazénu CPA Delfín a místní komunikace. Vstup do nově navrhovaného areálu koupaliště je pro návštěvníky uvažován přes stávající pokladny v prostoru vstupní haly krytého bazénu (stávající i rozšířená pokladna, nové turnikety se čtecím zařízením). Na tento vstup navazují pochůzí zpevněné dlážděné plochy, které zajišťují pěší komunikaci mezi objekty koupaliště a zatravněnou odpočinkovou rozptylovou plochou. Kolem bazénů je čistá zpevněná dlážděná plocha s vymezeným přístupem přes brodítka a ohrazená vnitřním lanovým plotkem. Zpevněné plochy SO 104.1 po obvodu víceúčelového bazénu budou umístěny v min. vzdálenosti 16,10 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 6836/9. Odchod návštěvníků z areálu je umožněn přes vstupní halu stávajícího krytého bazénu nebo samostatným výstupem v severovýchodní části areálu směrem ke křižovatce ulic Slovácká a Zámostní přes bezobslužný, klecový turniket. Současně bude venkovní areál propojený s vnitřním stávajícím bazénem přes stávající vstup a brodítko v blízkosti tělesa tobogánu (jižní stěna krytého bazénu), průchod bude omezen novým turniketem s čtecím zařízením umístěným v bazénové hale v těsné blízkosti vstupu. Zásobování areálu, respektive přístup a příjezd obsluhy je zajištěn přes stávající bránu vedle objektu stávající kotelny a úpravny vody. Prostor této obslužné části je vymezen pouze pro zaměstnance a slouží k přístupu na plochu koupaliště, k provozním místnostem objektu SO 102 a ke stávajícímu objektu kotelny a úpravny vody. Tato přístupová plocha bude navržena jako pojezdová z betonové zámkové dlažby. Pro zásobování sezónního provozu bufetu v objektu SO 102 je navržen přístup přímo z ulice Slovácká. Zastavěná plocha pochůzích ploch čistých bude 1 240,00 m². Pochůzí plochy ostatní zahrnují betonové dlážděné plochy přístupových chodníků uvnitř areálu venkovního koupaliště mimo okolí bazénů. Zahrnují i plochy pod přístřešky SO 102 a dlážděné plochy kolem nového provozního objektu 2  SO 112. Celková zastavěná plocha je celkem 2 401,00 m². Pojezdové komunikace z betonové dlažby budou o celkové zastavěné ploše 190,00 m².

SO 107 – Terénní a sadové úpravy

SO 107.1 – Terénní úpravy

SO 107.2 – Sadové úpravy

Předpokládá se, že při výstavbě venkovních bazénů, podzemních jímek a inženýrských objektů bude část výkopků zemin použito pro podsypy a dorovnání hrubé pláně čistých zpevněných ploch (ochozů okolo bazénů) a dosvahování ploch ochozů okolo bazénů k původním terénům, a to na jihojihozápadní straně areálu.  Pro TÚ budou k dispozici objemy zemin z výkopu SO 103.1, 103.2, SO 105, SO 111, SO 113.  Pro podsypy čistých zpevněné plochy(ochoz okolo bazénů) a zásypy odkopků pro rozvod potrubí bazénové technologie bude potřeba celkového objemu ve výši cca.743,00 m³ z celkového objemu výkopů. Zbylá část zeminy z výkopů tj. 3 446,00 m³ bude odvezena na městskou skládku anebo na místo určené investorem k dalšímu využití.

Sadové úpravy budou provedeny na celkové ploše 7 088,00 m². Při úpravách budou vykáceny 4 jehličnaté a 1 listnatý strom a odstraněno celkem 57 m² keřových porostů. Káceny budou především dřeviny překážející stavbě a dřeviny se sníženou vitalitou. Rekultivace ploch spočívá v hrubém vyrovnání terénu, ohumusování kvalitní zeminou, obdělání půdy, založení nových trávníků, dále ve výsadby 25 ks vzrostlých stromů a založení 15,00 bm živého plotu v blízkosti provozního objektu SO 102. Přitom budou dodržena ochranná pásma všech sítí.

Trávníky budou zakládány z travní směsi v dávce 30 g/m2, vždy bez vysokých lučních trav a jetelovin. Nejvhodnější termín výsevu je od druhé pol. dubna do první pol. června nebo od 20. srpna do 10. října. Travní osivo bude zapraveno max. 1 cm hluboko, rovnoměrně hráběmi nebo bránami. Vysévaná směs musí být udržována v dobře promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělená. Po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru.

SO 109 – Zahradní mobiliář

SO 109.1 – Pódium mezi bazény

SO 109.2 – Pergoly

SO 109.3 – Slunící pódia

V prostoru mezi dětským a víceúčelovým bazénem bude umístěna mírně zvýšená plocha pro umístění lehátek. Pod touto plochu bude štěrková zasakovací vrstva. Materiál WPC lamelový rošt, rozměry cca 15,00 x 6,00 m, výška nad zpevněnou plochou 0,20 až 0,25 m. Obdobným způsobem bude řešena i plocha 80,00 m² podél přístupového chodníku v místě podzemní technologické jímky, včetně zvýšené plochy plavčíka.

Ze západní strany stavebního objektu SO 102 je navržena stínící pergola, jako prodloužení stávající střechy objektu (pergola je součástí tohoto objektu). V čisté ploše jižně od dětského bazénku bude umístěna stínící dřevěná pergola o půdorysných rozměrech 15,30 m x 4,50 m a výšce cca +2,60 m nad úrovní ±0,00 podlahy přízemí SO 102 se zapuštěnou plochou pro rodiny s dětmi. V zatravněné ploše odpočinkové části koupaliště se nacházejí původní (většinou nevyužívané) objekty studní, nadzemní části těchto objektů budou překryty lehkými montovanými pódii (slunící pódia) pro umístění lehátek o rozměrech cca 5,40 x 3,80 m s výškou nad terénem cca 0,30 m. Celkem by mělo vzniknout 8 ploch. Součástí zahradního mobiliáře budou i hrací prvky dětského koutku ve východní části areálu. Příklady venkovních laviček:

Konstrukce kovová pozinkovaná, nástřik komaxit RAL 7021 ev.7016,prkna cink modřín.

Příklady venkovních židlí a stolků:

Konstrukce kovová pozinkovaná, nástřik komaxit RAL 7021 ev.7016,prkna cink modřín, popřípadě celokov nebo plast pro venkovní použití odolný proti uv záření.

Příklady venkovních lehátek:

Konstrukce kovová pozinkovaná, nástřik komaxit RAL 7021 ev.7016,prkna cink modřín, pořípadě hliníková konstrukce s poplastovanou pružnou tkaninou pro venkovní použití s úpravou proti uv záření Příklady venkovních odpadkových košů:

Konstrukce kovová pozinkovaná, nástřik komaxit RAL 7021 ev.7016,prkna cink modřín, popřípadě celokov nebo plast pro venkovní použití odolný proti uv záření.

SO 110 – Přístavba a rozšíření kanceláří

Na základě požadavků investora bude rozšířena část stávajících prostor v objektu krytého bazénu o zastavěnou plochu 12,00 m². Jedná se o kancelářské prostory pro provoz zařízení, které se nachází po pravé straně hlavního vstupu k venkovním bazénům. S ohledem na minimalizaci nákladů bylo rozhodnuto využít stávající přesah střechy a obvodovou stěnu předsadit (tedy nově dozdít) cca 1,00 m před stávající fasádu na pozemcích parc. č. 6843/4 (ostatní plocha). Přístavba je velmi jednoduchá. Založení objektu je uvažováno na armovaných základových pasech v nezámrzné hloubce min. 1,1 m. Spodní část pasů výšky 500 mm je navržena z prostého betonu C 16/20 XC2 a bude betonována přímo do výkopu na začištěnou základovou spáru. Nosné stěny jsou navrženy ze zdícího pórobetonového materiálu tl. 250 mm, v úrovni stropu bude zdivo ztuženo ŽB věncem. Příčky jsou uvažovány rovněž jako vyzdívané ze stejného materiálu. Vnější povrch tvoří ETICS s 80 mm izolací EPS 100 S fasádní, vnitřní povrchy pak štukové omítky. Vnitřní podhled tvoří SDK konstrukce s minerální izolací a parozábranou.

SO 111 – Přístavba pro výukový bazén

Přístavba pro výukový bazén bude umístěna po levé straně hlavního vstupu k venkovním bazénům na pozemku parc. č. 6843/4 (ostatní plocha) a bude provozně propojená s hlavním prostorem bazénové haly. Přístavba bude jednopodlažní o půdorysných rozměrech 12,05 m x 8,15 m se cvičným bazénem o půdorysných rozměrech 5,00 x 10,00 m. Nově navržená přístavba bude založena na pilotách Ø600 mm s hloubkou paty cca -8.000. Tímto způsobem je založený i stávající objekt krytého bazénu. Na piloty bude uložen ŽB základový rošt s deskou, která bude vynášet monolitické těleso bazénu (keramický bazén) i konstrukci horní stavby.

Základové konstrukce nad izolací jsou navrženy z betonu C 25/30 XC1 a budou izolovány ze spodní strany tlakovou izolací. Spodní část základových konstrukcí bude ze železobetonu C 20/25 XC2, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm. Nosné stěny a sloupy v objektu jsou navrženy ze železobetonu tř. C 25/30 XC1, výztuž z oceli B500B a KARI sítí.

Svislé obvodové stěny jsou tl.300 a 250 mm . Kruhové sloupy mohou být i ocelové, chráněny proti korozi a požárnímu zatížení. Dozdívky stávajícího zdiva provedeny z použitého cihelného materiálu. Strop přístavby je navržen jako monolitická železobetonová desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC1, výztuž z oceli B500B.

Součásti desek jsou železobetonové průvlaky nad otvory, na střeše se vybetonují železobetonové atiky. Celý objekt bude dodatečně zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému. Podlahy tvoří keramické dlažby s protiskluzovou úpravou R11/B.  Podlahy jsou vytápěné podlahovým el. topením se systémovými izolačními deskami. Podkladní vrstvy i finální povrchy je nutno dilatovat podle topných celků nebo max. 4/4 až 5/5 m.

Výběr dlažeb kolem bazénu a ostatních mokrých (vlhkých) provozech bude proveden tak, aby byla zajištěna jejich protiskluznost dle platných předpisů. Okna, dveře a prosklené stěny hliníkové komaxit RAL 7016,  zasklení trojsklo se zvýšeným tepel. odporem (minimální požadavek na sklo U < 0.6 W/(m2.K) a na rám U < 0.9 W/(m2.K). Po obvodu u všech vnějších výrobků je součástí dodávky oboustranný fóliový uzávěr. Střecha je navržena jako plochá nevětraná, hydroizolaci tvoří povlaková fólie min.1.5 mm s vysokou odolností proti atmosférickým účinkům a případnému poškození. Ochrannou vrstvu tvoří betonová dlažba na terčích, což je zároveň pochůzí plocha terasy. Důležitou funkci ve střeše plní parozábrana a tepelná izolace min. 300 mm, průměr 360 mm EPS 200 S.

Odvodnění střech navrženo do střešních vpustí s možností vyhřívání, plochy střech mohou být opatřeny havarijním přetokem.

SO 112 – Provozní objekt 2

Jednopodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, který navazuje na štítovou stěnu sousedního rodinného domu č. p. 1149 na ulici Slovácká. Nový provozní objekt bude umístěn na místě demolice původního objektu na pozemku parc. č. st. 1006/2, ve vzdálenosti 7,60 m od stávající budovy předúpravny vody, která se nachází na pozemku parc. č. st. 5163. Demolice stávající budovy je řešena samostatným projektem. Uliční obvodová stěna Provozního objektu 2 bude navazovat na uliční obvodovou stěnu sousedního rodinného domu č. p. 1149. Stavba bude využita jako technické a provozní zázemí (údržba) CPA Delfín a bude půdorysných rozměrů 20,34 m x 11,17 m. Výška hřebene sedlové střechy bude +8,250 m nad úrovní podlahy přízemí, která bude +0,10 m nad úrovní přilehlého chodníku. Založení objektu je uvažováno na armovaných základových pasech v nezámrzné hloubce min. 1.1 – 1.2 m. Spodní část pasů výšky min. 500 mm je navržena z prostého betonu C 16/20 XC2 a bude betonována přímo do výkopu na začištěnou základovou spáru. Horní část pasů výšky 500 mm bude z bednících tvárnic nebo monolitického železobetonu, C 20/25 XC2, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm. Toto řešení bude upřesněno dle skutečného stavu po odbourání původního objektu. Základová deska pod podlahou tl. 160 mm z betonu C 20/25 XC2 je navržena tak, aby přenášela případné drobné deformace podloží původního objektu. Podkladní mazaninu tvoří 70 mm tl. beton C 16/20 XC2 mezi základovými pasy. Izolaci proti zemní vlhkosti bude tvořit PVC fólie nebo asf. modifikované pásy.

Nosné stěny a sloupy v objektu jsou navrženy ze zdícího pórobetonového materiálu tl. 380 a 250 mm (např YTONG P4-550, zatížené konstrukce P6-650, nosná příčka 150 mm např. SILKA S20-2000). Součástí zdiva jsou systémové překlady (prefabrikované), překlady pro větší rozpětí a větší zatížení jsou navržené jako ŽB monolitické spojené se stropní deskou (nadpraží garážových vrat, průvlaky v chodbách apod.). Nenosné příčky budou provedeny z pórobetonového materiálu (např. YTONG P2-500), včetně překladů. Stropní konstrukce bude provedena jako ŽB deska tl. 210 mm po obvodu doplněné tepelnou izolací 50 mm XPS. Součástí stropní desky jsou průvlaky a překlady nad vraty. Prostupy přes stropní konstrukci upřesnit dle profesí (případně výhledu vytažení instalací do podkroví).

Zastřešní objektu tvoří dřevěný vaznicový krov sedlové střechy s vyzdívanými štíty. Na dřevěný krov bude položeno plnoplošné bednění s odvětrávanou vrstvou a plechová falcovaná krytina.

Z vnější strany bude povrch zdiva opatřen ETICS separační a izolační vrstvou tl. 80 mm EPS 100 S fasádní a stěrkovou omítkou jemné zrnitosti , část ploch mezi okny bude barevně odlišena, tl. tepelné izolace bude mezi okny snížena na 60 mm (plastické zvýraznění povrchu). Soklové zdivo je třeba realizovat s vodovzdornou povrchovou úpravou Izolace proti vzlínající vlhkosti je tvořena PVC fólií 1.5 mm (např. ALKORPLAN 35034) nebo modifikovaným asfaltovým pásem (např. ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Izolace je uložena na odpovídající podkladní vrstvu a je během realizace i provozu překryta ochrannou vrstvou (např. geotextilií). Veškeré prostupy budou odpovídajícím způsobem řádně utěsněny dle technických standartů. Hydroizolační vrstva, spolu s podkladní vyztuženou bet. mazaninou 150 mm tvoří protiradonovou izolaci – radonovou bariéru. S ohledem na použité materiály (materiály s atestem) je tato izolace vyhovující pro nízký a střední radonový index (viz.ČSN 73 0601 ze dne 1.10.2019 – kategorie těsnosti kontaktní konstrukce 1). Objekt je uvažován z hlediska provozu investora v principu nevytápěný, respektive temperovaný pouze v prostorách se sociálním zařízením. Z hlediska případného budoucího využití v jiném režimu je charakter konstrukcí navržen tak, aby tyto provozní změny bylo možné provádět s určitým omezením bez zásahů do konstrukcí (a současně splnit požadavky hospodárné využití v současnosti vkládaných investičních prostředků). Izolace tepelné jsou navrženy v hodnotách, které jsou potřebné pro splnění doporučených hodnot vlastností obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. Izolaci stěn tvoří vlastní materiál pórobetonových prvků 300 mm (0.116 W/mK) doplněná tepelnou izolací 80 mm XPS (0.034 W/mK) - ETICS. Ve skladbě podlahy temperovaných prostor je uvažováno 60 mm XPS nebo EPS 200 S (0.034 W/mK).

Izolace stropu 180+60 mm minerální vata (0.033 W/mK), bude volně položena na podlahu půdy - stropní konstrukci (ŽB desku) 200 mm. V případě stavebních úprav tato bude využita pro tepelnou izolaci střešního pláště v úrovni krovu.

PS 101 – Bazénová technologie

- povolení odbor životního prostředí

PS 102 – Nerezové bazény a brodítka

# Všeobecně

Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky určitě v předepsaných  bodech dle dílenské dokumentace. Na tyto konstrukční části je vodotěsně navařeno bazénové dno a další části a díly bazénového tělesa. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

Vzpěry stěn bazénu z hladkého plechu jsou staticky dimenzovány pro hydrostatický tlak bazénové vody nebo zeminy z opačné strany popř. jiná vyskytující se vertikální zatížení tak, aby veškeré spojité zatížení stěny bylo přeneseno horním a spodním ukotvením bazénových stěn /spolu s výztuhami vlastní bazénové stěny/.

Kotvení je zpravidla prováděno pomocí šikmých vzpěr /pro venkovní provedení bazénů a pro provedení bazénu do „zásypu“,

Materiály a konstrukční díly bazénu jsou, pokud neexistují pro určité stavební části v soupisu úkonů žádná jiná konkrétní ustanovení, nerezová ocel podle ČSN EN 10088 část 2. 
Pro použité materiály musí být předložen přejímací atest. Zhotovitel musí prověřit vhodnost materiálů uvedených v soupisce a danou skutečnost potvrdit při předání nabídky.

Popis bazénů

Rekreační bazén – Okruh A

Jedná se o rekreační, venkovní, nerezový bazén o rozměru 22 x 37,5 metrů s hloubkou 1,2 – 3,5 m. Součástí bazénu je plavecká část vybavená třemi plaveckými dráhami se startovacími bloky. Skokanská část s výškou skokanského prkna 1m. A rekreační část vybavená divokou řekou, houpacím bazénem, vzduchovými lehátky, vzduchovými lavicemi, perličkou, masáží nohou, masáží zad, chrliči, šplhací sítí a skluzavkou. Součástí filtračního okruhu bude i tobogán s vlastní dojezdovou jednotkou.

Dětský bazén – Okruh B

Nerezový, venkovní bazén o rozměru 13,5 x 12,0 metrů s hloubkou 0,05 – 0,41 m. Bazén bude doplněn o stříkající atrakce vodní ježek, vodní zvon, stříkající zvířátko, hrací prvek „Water play table L“ a hrací prvek „Tumbler duplo“. Součástí budou dvě malé dětské skluzavky a perlička.

Cvičný bazén – Okruh C

Keramický, vnitřní bazén o rozměru 10,8 x 5,8 metrů s hloubkou 0,6 – 1,0m. Který bude rozšiřovat stávající bazénovou halu. Okruh C bude napojen na stávající filtrační okruh vnitřního, rekreačního

bazénu. A bude doplněn pouze o měření a dávkování chemie a průtokoměr.

PS 03 –Tobogan a skluzavka

TOBOGAN:

Navrhovaný venkovní tobogán je konstruován pro celoroční používání na otevřené ploše. Laminátový povrch je požadovaný hladký a lesklý zevnitř i venku z důvodu lehčí údržby a vyšší estetické hodnoty. Spoje jsou rovnoměrné, hladké a bez přesahu. Nástup na tobogány je z nástupní věže. Dopad tobogánů je řešen zaústěním do vlastní dojezdové jednotky. Na startu je umístěn semafor.

Použité komponenty pro skluzavky jsou odolné proti chlórové vodě a UV slunečnímu záření.

Výška startu				7,7m

Délka					65,3m

Průměr koryta			             900mm

Dopad                                                     dojezdová jednotka

Tobogánové koryto je uložené na ocelové konstrukci, která je kompletně žárově pozinkovaná z důvodu odolnosti proti povětrnostním vlivům. Součástí dodávky jsou i statické výpočty a prováděcí projekt ocelových konstrukcí.

SKLUZAVKA:

Vodní skluzavka dodávaná jako prefabrikát ze tří částí. Jednu tvoří nástupní schodiště se zábradlím, druhou tvoří skluzná plocha a třetí potom nástupní plošina. Jednotlivé prvky jsou k sobě připevněny šrouby a utěsněny.

Prvky skluzavky ze sklolaminátu GFK neprůhledné, odolné vůči UV záření a chlorované vodě, tloušťka stěny podle statických požadavků, vč. spojovacích a spárovacích materiálů. Spoje skluzavky jsou vodotěsné, hygienicky nezávadné (bez dutin). Návrh: podle ÖNORM EN1069: 2012.

Výška startu				1,99m

Délka					2,6x 8,7m

Šířka dráhy 				600+900+600mm

Sklon					24,8%

Dopad					bazén

SKOKANSKÉ PRKNO:

Konstrukce je z nerezové leštěné oceli. Nástupní plošina je posazena na nerezovém sloupu zakotveném do země. Součástí konstrukce je zábradlí výšky 1000mm. Výška od horní hrany skokanského prkna po vodní hladinu je 1m. Celková délka konstrukce je 4895 mm. Místo pro doskok š. 5000mm x d. 9000mm, hl. min. 3400mm. Splňuje normu ČSN EN 13451-10.

PS 104 – Gastro vybavení

V dokumentaci je řešeno komplexní technologické řešení kuchyně a ostatních částí stravovacího provozu. Stravovací provoz je umístěn v přízemí SO 102.

- kapacita kuchyně	100 jídel

      - sortiment jídel				Fastfood, minutky, zmrzlina, nápoje

- distribuce jídel         			samoobslužná

- způsob výroby stravy			příprava z polotovarů

- energie pro gastrotechnologii		elektrická energie

Stravovací provoz bude sloužit pro vaření jídla a podávání nápojů pro návštěvníky venkovního koupaliště v Uherském Brodě.

PS 105 – ELEKTRO – BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

PS 105.1. – Silnoproud BT

### Projekt řeší:

Připojení technologických rozvaděčů pro nové venkovní bazény na areálový rozvod nn, rozvaděč pro novou technologii RBT1, osvětlení strojoven včetně ovládání, připojení a ovládání technologických zařízení včetně ventilace prostorů technologie, kabelové rozvody a připojení technologických spotřebičů, pospojování a uzemnění včetně pospojování ocelových konstrukcí venkovních zařízení.

Obecně:

Ve stávajícím venkovním areálu akvaparku bude vybudováno nové venkovní koupaliště, přidány vodní atrakce a s tím související kompletní řešení bazénové technologie. Připojení nových technologických zařízení, bude řešeno z nového rozvaděče RBT1, který se umístí v prostoru nové strojovny čerpadel. Připojení na areálový rozvod nn bude řešeno kabelovým vedením z nového objektu SO 102 – Provozní objekt 1. Kabelový vývod bude v rozvaděči objektu vyzbrojen samostatným jištěním, ukončení se provede na přívodních svorkách rozvaděče RBT1.

Uložení kabelového vedení se provede ve výkopu po venkovním areálu akvaparku.

Ve stávajícím objektu ve vnitřní části bude provedena přístavba s výukovým bazénem. Instalace pro tento bazén bude řešena dle funkčních požadavků technologie z nové rozvodnice RB02. Pro napojení se využijí rezervy ve stávající instalaci.

PS 105.1. – MaR BT

Technická dokumentace souboru měření a regulace řeší regulaci bazénové technologie a atrakcí u venkovních bazénů a výukového bazénu v nově navrhovaném areálu. Projekt měření a regulace řeší návrh měřících a řídících zařízení a řídícího systému (PLC) pro ovládání a sledování provozu technologie. Systém měření a regulace bude zajišťovat řízení bazénové technologie u víceúčelového bazénu a dětského bazénu. Systém měření a regulace zajistí řízení filtračních čerpadel, ovládání dopouštění bazénů na základě výšky hladin v nádržích, monitoring teplot bazénové vody, spouštění čerpadel ohřevu a čerpadel atrakcí, monitoring chodu čerpadel, zaplavení technologie.

Oběhové čerpadla se budou spouštět na základě tlačítek v elektro rozvaděči.

Pro víceúčelový bazén - Systém MaR bude ovládat čerpadla podle časového plánu (bazén v provozu=plný výkon, bazén zavřen=útlum). Otáčky čerpadel se budou ovládat podle průtokoměru. Čerpadla budou ovládána frekvenčními měniči, systém MaR bude monitorovat poruchu a chod čerpadel. Systém MaR zapne kontaktem oběhová čerpadla v elektro rozvaděči a tím se zapnou čerpadla měření vody, chlorace, ozonizace a systém MaR bude monitorovat chod a poruchu čerpadel.

V případě havarijního stavu systém MaR vypne kontaktem v eletro rozvaděči ovládání všech čerpadel, vyhlásí danou poruchu a rozsvítí se kontrolka poruchy na rozvaděči.

Ve vizualizaci budou vytvořeny předdefinované programy spouštění atrakcí, které si bude volit obsluha (plavčík) podle množství návštěvníků bazénů.

Přepínačem STOP/START dojde k povolení/zakázání chodu bazénové technologie.

Tlačítkem deblokace poruchy se resetuje poruchový nebo havarijní stav, když bude odstraněn.

Řídící systém umožní následující nastavení:

- týdenní časový režim otáček oběhových čerpadel, otáčky (výkon) oběhových čerpadel podle průtoku (víceúčelový bazén), výška hladiny v akumulačních nádrži, teplota vody bazénů.

Řídící centrála umožní následující zobrazení vizuálních poruchových stavů:

- snímače teploty – porucha snímače teploty, odstaví výměník ohřevu

- čerpadla atrakcí, odstaví dané čerpadlo

- překročení parametrů bazénové vody

Řídící centrála umožní následující zobrazení vizuálních havarijních stavů:

- oběhové čerpadlo - porucha frekvenčního měniče čerpadla, odstaví regulaci baz. technologie

- zaplavení prostoru - únik vody z potrubí, odstaví regulaci baz. technologie

- minimální hladina v nádrži - odstaví regulaci baz. technologie

- maximální hladina v nádrži - odstaví regulaci baz. technologie

PS 106 – Docházkový systém

V areálu aquaparku je instalován stávající vstupní systém, který bude rozšířen pro potřeby venkovního areálu. Vstupní systém sestává nyní z  turniketové sestavy u pokladny.

Nový systém bude obsahovat:

- doplňující hardware a SW pro novou část sítě LAN-ACS

- nové pokladní pracoviště u vstupu - PO-1, doplněné tlačítkovým panelem pro ruční dálkové odblokování sestavy nových turniketů T1, T2, T3, T4, IM1, IM2

- nové pokladní pracoviště pro občerstvení v provozním objektu I (s možností platit pomocí čipových náramků)  - PO-2

- sestavu turniketů a branky pro imobilní doplněná u hlavního vstupu do venkovního areálu (T3, T4, IM2). Sestava bude obsahovat 2 turnikety pro vstup, 1 turnikety pro výstup, který bude nastaven jako volně průchozí pro odchod a branku pro imobilní.

- sestavu turniketů a branky pro imobilní (T1, T2, IM1) u vstupu do venkovního areálu. Sestava bude obsahovat 2 turnikety pro vstup, 1 turnikety pro výstup (pro možnost vstupu návštěvníků z venkovního areálu do vnitřních bazénů a opačně)

- vysoký (klecový) turniket T5 pro volný odchod návštěvníků z venkovního areálu v severním rohu v oplocení u krytého bazénu

- informační panel pro návštěvníky (zobrazování informací - čas, teplota, počet návštěvníků, reklamní informace apod.) na provozním objektu 1.

PS 107 – Dohřev bazénový vody

Voda v rekreačním bazénu bude dohřívána přes výměník tepla zařazeného do okruhu cirkulace bazénové vody – část vody po filtraci bude hnána oběhovými čerpadly přes tepelný výměník voda – voda a vrácena zpět do výtlaku filtrace před chlorací.

Dodávku energie bude zajišťovat primárně předávací stanice umístěná v objektu SO102 m.č. 111 a jako doplňkový zdroj do rekreačního bazénu stávající solární systém na objektu krytého bazénu. V současné době disponuje výkonem cca 70 kW, část energie se spotřebovává v krytém bazénu pro ohřev TUV a přebytek bude využit pro dohřev bazénové vody rekreačního bazénu.

Pozn.: členění stavby na stavební objekty a provozní soubory je uvedeno v bodu I. stávající žádosti.