Příloha smlouvy č. 1 – Technická specifikace

Materiál těla karty:

Papír, celková tloušťka karty i s potiskem 0,55 až 0,7 mm.

Typ bezkontaktního čipu:

NXP, Mifare Ultralight C.

Zabezpečení datové komunikace:

ISO/IEC 14443 Type A standard,  NFC Forum Type 2 Tag.

Velikost paměti:

EEPROM 1536 bits.

Typ karty, velikost:

Typ CR 80, formátu ID1, tj. 85,6 mm x 54 mm, se zaoblenými rohy.

Provozní teplota:

- 20°C až + 50°C

Odolnost proti vodě:

Karty musí být dostatečně odolné vlivům vlhkosti a potu. Jednotlivé vrstvy se nesmí

separovat. Elektronická funkčnost karty musí být zajištěna při běžném používání

v podmínkách MHD.

Základní potisk:

CMYK oboustranný, všechny karty každé dílčí objednávky mají společný motiv

dodaný objednatelem. Tisk musí být stálý, čitelný a odolný proti otěru minimálně

po dobu 12 měsíců.

Dotisk proměnných dat:

Osmnáctimístné ID karty,

Šestimístný CVC kód, náhodně generovaný zhotovitelem,

Čárový kód typ Interleaved 2 of 5 obsahující ID karty,

QR kód obsahující odkaz https:// [vyplní Kupující].

Dotisk proveden černou barvou jednostranně.

Tiskové zabezpečení:

- antistokes, tj. okem viditelná fluorescence v pásmu viditelného spektra (500 nm).

Protokoly a balení: Dle Kupní smlouvy.