Rozpis materiálu

Koupaliště Mramotice, okr.Znojmo

Poz.

- Oběhové nesamonasávací čerpadlo PENTAX CM50/1285B – H=14,6 m, 13l/sec – 780 l/min, Q=46,80 m3/hod, 3 kW, 7,4 A			1 kpl

- Mezikus ocel.potr. DN 65 +2x příruby+v.v1/2“ – 0,10 m		1 ks

- Šoupě přírubové s měkotěs. klínem TRANSSIGMA(HAWLE) DN65	1 ks

- FFR-KS 65/80										1 ks

- Ocel.potrubí j.m. 11 353.1 DN 80 s dvěma přírubami	l=0,80 m	1 ks

- Ocel.potrubí j.m. 11 353.1 DN 80 s dvěma přírubami	l=0,75 m	1 ks

- FFK-KS 90° DN 80									1 ks

- Vtokový koš SAK-JMA-002 DN 80						1 ks

- Šoupě přírubové s měkotěs. klínem TRANSSIGMA(HAWLE) DN50	1 ks

- Přírubové koleno FFK-KS 90° DN 50					1 ks

- Příruba zpětná klapka RETAL DN 50					1 ks

- Mezikus ocelový potr. s přírubami DN 50 s v.v.1/2“ 0,10 m	1 ks

- Přír.koleno FFk-KS 90° DN 50						1 ks

- Redukce FFR-50/80								1 ks

- Přírubová tvarovka E-KS 80 s hrdlem					1 ks

- Trouba PVC PN 10 DN 80 l=3,10 (délka upravena při mont.)	1 ks

- Oblouk PVC MK-KS 45° DN 80						1 ks

- Trouba PVC PN 10 DN 80 l=1,70 (délka upravena při mont.)	1 ks

- Oblouk PVC MK-KS DN 80 90°						1 ks

- Trouba PVC PN 10 DN 80 l=1,30-1,50 (délka uprav.při mont.) 1 ks

- Přír.tvar. s hrdlem E-KS DN 80						1 ks

- Přír.koleno f-FK-KS DN 80 90° + příruba GEBERIT s nákružkem pro svařování potrubí a tvarovek							1 ks

- GEBERIT redukce excentrická 90/63					1 ks

- Mezikus GEBERIT 63, l=0,105-0,20 (délka upravena při mont.)	1 ks

- GEBERIT kalhotová tvarovka T 60° - 63/50/50				1 ks

- Potrubí GEBERIT DN 50 l=0,4-0,5 m					2 ks

- Koleno GEBERIT 30° DN 50							2 ks

- Koleno GEBERIT 90° DN 50							2 ks

- Potrubí GEBERIT 50 l=0,38-0,55 (délka upravena při mont.)	2 ks

- Koleno GEB 90° 50 (použít pro usměrnění toku vody)		2 ks

- Elektrospojka 90									2 ks

- Elektrospojka 63									2 ks

- Elektrospojka 50									2 ks

- Nerez. Objímky ke sloupu S1							3 ks

- Držáky a objímky – uchycení potrubí pod podestou			3 ks

- Ochranný kryt z nerez potrubí vtokového koše 400x4x50x700	1 kpl

Brodítko –

- Kan.potrubí PVC –KG DN 100						3,7 m

- Koleno PVC DN 100 – 90°							1 ks

- Koleno PVC DN 100 – 45°							2 ks

- Potrubí KG DN 100 0,1 m							1 ks

- Vpusť zásuvná HL 73.0 DN 100 1,1 l/sec					1 ks

- Potrubí pozink. DN 15								2,5 m

- Potrubí rPE  20x2									4,2 m

- Šroubení ½“									3 ks

- K.u.331 ½“										1 ks

- V.v. ½“										1 ks

- Hadice na výtl.ventil ½“ 							2 m

- Tlačný ventil PRESTO ½“							1 ks

Polešovice Červenec 2020