D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího kolmého parkoviště, včetně zeleně. Zájmová oblast se nachází podél komunikace Rooseveltova od Mariánského náměstí po křižovatku s ulicí Lužická.

Rekonstrukce stávajícího parkoviště spočívá ve výměně stávajícího nevyhovujícího povrchu za nový propustný povrch, který umožní vsakování dešťové vody a zlepší tak i podmínky pro stromy, které jsou přímo na parkovišti. Tyto stromy bude také nutno nově osadit trvalou ochranou, aby nedocházelo k jejich poškození při parkování.

Materiál na povrch parkoviště bude použit dle požadavků investora (města) stejný jako v některých dalších částech města, kde se již povrch měnil.

Jedná se o vegetační dlažbu s hladkým povrchem (200x200x80mm-např. Hydroset nebo Akvagras). Dlažba je pojízdná osobními automobily, takže je vhodná na parkoviště, je odolná vůči mrazu a má speciální ochranný systém. Bude prosypána drobným kamenivem frakce 0-4mm.

Jednotlivá parkovací stání lze oddělit dle vybraného výrobce dlažby, buď jen nakreslením bílého pruhu na jednu dlaždici nebo červenou variantou dlažby.

Parkoviště se nachází v městské památkové zóně, takže vše bylo také konzultováno s odborem památkové péče ve Znojmě. Souhlasí s rekonstrukcí, pokud bude zachován stávající rozsah parkoviště a upraven do jednotné podoby, se zachováním stromů dle dendrologického posudku zadaného odborem městské zeleně a zatravněním krajních částí, kde se neparkuje a okolí stromů.

Na ploše parkoviště budou také zachována vyhrazená dvě místa pro invalidy a jedno přidáno tak, aby zde cca v každé třetině bylo možné zaparkovat.

Je nutné dodržet obecně technické požadavky na výstavbu dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Související právní předpisy a normy

České technické normy

ČSN 73 6056                        Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6133			Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6110			Projektování místních komunikací

ČSN 73 0873			Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 3050			Zemní práce

ČSN 72 1006                         Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1015                         Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon 183/2006 Sb. 		Stavební zákon v aktuálním znění

Vyhláška 499/2006 Sb.	O dokumentaci staveb

Vyhláška 381/2001 Sb.	Katalog odpadů

NV č. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV č. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.,	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 601/2006 Sb., 	ministerstva práce a sociálních věcí a ČBÚ, kterou se zrušuje vyhláška ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

Únor 2021				      		                  Ing. František Mandovec

Ing. Jana Vítková