VÝKAZ VÝMĚR

plocha parkoviště celkem                        1 011 m2

plocha – parkování (veget. dlažba)            565 m2

plocha – vjezdů (zámková dl.)                    202 m2

plocha – zatravnění                                    244 m2

délka obrubníků:

silniční obrubník (220+35)                          255 m

chodníkový obrubník                                    45 m

zahradní obrubník  (180+210)                    390 m

stávající stromy (lípy)                                   25 ks

SOUPIS PRACÍ:

Odstranění původního povrchu:

Asfalt  tl. 5cm – komunikace (š. cca 0,5m)                               110 m2

Odvezení odstraněného asfaltu cca                                  5,5 m3 (11 t)

Obrubníky silniční-žulové                                                         440 m

(obrubníky u komunikace /220m/, pokud se nepoškodí, nejlépe vrátit zpátky! Jde o památkovou zónu! Druhou řadu zbytků starých obrubníků odvést na skládku!)

Zámk. bet. dlažba tl. 6cm – chodník (š. cca 0,3m)                    66 m2

Zámk. bet. dlažba tl. 8cm – vjezdy                                          160 m2

Odvezení stávajících podkladních vrstev (u stromů)                50 m3

Odvezení stávajících podkladních vrstev (u vjezdů)                 80 m3

Obrubníky zahradní-bet.                                                         180 m

Odstranění litinového vodáren. šoupát. vent. poklopu               2 ks

Odstranění litinového plyn. šoupát. poklopu                              8 ks

Odstranění litinového hydrantového poklopu                             2 ks

Odstranění litinového poklopu (kanal. šachty)                           2 ks

Odstranění litinového poklopu (kanal. dešťová vpust)               4 ks

Odstranění dopravních značek                                                  6 ks

Zemní práce:

Výkopy stávající písčitokamenité hlíny (cca 0,5m)                  560 m3

Úprava pláně pod parkovištěm (urovnání a zhutnění)          1 011 m2

Pokládka povrchů:

Vegetační dlažba (Hydroset, Akvagras) tl. 8cm                      565 m2

Drť fr. 0-4mm tl.5cm                                                                  30 m3

Štěrk fr. 17-22mm tl.30cm                                                       170 m3

Štěrkopísek fr. 0-6mm tl.10cm                                                  57 m3

Zámková dlažba-vjezdy tl. 8cm                                               202 m2

Štěrkodrť 0-4mm - tl. 4cm                                                         10 m3

Směs stmel. cementem – tl. 12cm                                            25 m3

Štěrkodrť  0-32mm - tl. 15cm                                                    32 m3

Vrstva humusu v zatrav. částech parkoviště tl. 20cm               50 m3

Pokládka nových obrub. silničních (1000/150/250)                 240 m

Pokládka nových obrub. silnič.-oblouk (1000/150/250)             20 m

Pokládka nových obrub. chodník. (1000/100/250)                    42 m

Pokládka nových obrub. chodník.-oblouk (1000/100/250)          5 m

Pokládka nových obrub. zahrad. (1000/80/250)                     350 m

Pokládka nových obrub. zahrad.-oblouk (1000/80/250)           40 m

Betonové lože pod obrubníky (C15/20)                                  102 m3

Ruční výkop cca                                                                       10 m3

Zámková dlažba-varovné pásy (slepecká-červená)                 25 m2

Zámková dlažba-signální pásy (slepecká-červená)                   7 m2

Obnovení litinového vodáren. šoupát. vent. poklopu                 2 ks

Obnovení litinového plyn. šoupát. poklopu                                8 ks

Obnovení litinového hydrantového poklopu                               2 ks

Obnovení litinového poklopu (kanal. šachty)                             2 ks

Obnovení litinového poklopu (kanal. dešťová vpust)                4 ks

Ostatní:

Ruční vybourání a výšková úprava povrch. znaků                   15 m2

Přeložení „sloupku“ Cetin-O2                                                     1 ks

Doplnění původních dopravních značek                                    6 ks

Obnovení odpadkového koše                                                    2 ks

Dřevěná ochrana stromů po dobu výstavby (viz. TZ)              25 ks

Obnova okolní komunikace:

Asfaltový povrch komunikace tl. 5cm (š.50cm)                     110 m2

Doplnění nosných vrstev komunikace (štěrk)                         20 m3

Obnova okolního chodníku:

Zámková dlažba-chodník tl. 6cm (š.30cm)                             66 m2

Doplnění nosných vrstev chodníku (štěrkopísek)                     7 m3

Osazení trvalé ochrany stromů                                               25 ks

Dopravní značky po dobu stavby - DIO

Zařízení staveniště